驱动学习整理

目录

异常重要的链接	6

理解 Android Build 系统	7

参考资料	7

热插拔	7

参考资料	11

Sysfs以及设备模型	12

内核空间与用户空间的映射关系	12

设备模型底层容器	12

struct kobj	12

struct kobj_type	13

struct kset	13

struct kobj_attribute	13

摘录自wowo	14

设备模型上层容器	14

总线类型bus_type	14

Struct device	16

Struct device_driver	20

从面向对象的角度	21

Kobject，kset，ktype结构图	22

Kobj type	25

参考资料	26

最小子系统+ramdisk+initrd+系统启动过程	27

写在前面	27

ramdisk+initrd	27

BIOS(Basic Input Output System)	28

系统引导	28

MBR	28

grub	29

关于boot.img解压缩以后就是kernel+ramdisk.gz两个文件	31

参考资料	35

Paltform	36

Platform设备驱动	36

Platform模块的软件架构	36

Platform模块向其它模块提供的API汇整	37

总结大多数驱动框架	37

Platform led驱动	37

Platform input驱动	37

Platform i2c驱动	38

Platform spi驱动	38

参考资料	39

中断子系统	40

中断	40

IRQ编号	41

中断处理程序	41

上半部与下半部	42

在驱动程序中申请中断	43

flags:与中断相关的标志	44

request_threaded_irq的工作流程	45

下半部的几种机制	47

软中断(softirqs)	47

Tasklet	48

work queue	48

内核定时器	48

参考资料	49

ARM概念梳理：Architecture, Core, CPU，SOC	50

概念梳理	50

ARM 64bit	50

参考资料	51

pmic与pmu的区别	51

Linux中SD/MMC设备驱动流程	52

SD（Secure Digital）与 MMC（Multimedia Card）	52

SDIO（Secure Digital I/O）	52

SD/SDIO/MMC/SPI之间的关系	52

同一个控制器，支持SD/MMC/SDIO卡，如何区分是什么卡	53

SD/SDIO 的传输模式	53

参考资料	54

内核通知链	55

notifier chain 定义和接口	55

1、Atomic notifier chains	55

2、Blocking notifier chains	56

3、Raw notifier chains	56

4、SRCU notifier chains	57

5、notifier_call_chain	57

notifier chain 使用方法	58

参考资料	58

Linux工作队列	59

1. 什么是workqueue	59

2. 数据结构	59

3. 创建工作	61

4. 调度	63

5. 示例	64

6. workqueue的API	65

共享队列的使用的顺序：	66

参考资料	67

同步/异步与阻塞/非阻塞的区别消息	68

同步/异步与阻塞/非阻塞的区别.	68

I/O 模型	70

同步阻塞 I/O	70

同步非阻塞 I/O	71

异步阻塞 I/O	72

异步非阻塞 I/O（AIO）	73

异步通知范例	74

应用层	75

设备驱动	76

内核API	77

参考资料	78

Linux内核的动态电压和电流控制接口	79

2 Consumer的API	80

3 电压的API	80

4 电流的API	81

5 校准器的驱动和系统配置	81

6 应用	82

1 动态的电压和频率调节	82

2 挂起和恢复	83

3 支持电源管理的驱动程序	83

4 CPU空闲调节	84

5 应用设计策略	84

参考资料	84

led子系统	85

数据结构	85

触发器的结构体	86

平台设备相关的led数据结构	86

平台设备相关的gpio led数据结构	87

注册struct led_classdev：	87

注销struct led_classdev：	89

sysfs中的属性文件：	89

led_classdev全局链表：	89

参考资料	91

固件子系统	92

参考资料	99

/sys目录下各个子目录的具体说明	100

参考资料	101

U-boot如何向kernel传递参数 + kernel如何读取参数	102

1、u-boot 向kernel 传递RAM 参数	102

2、 Kernel 读取U-boot 传递的ATAG参数	104

总结	106

附录：	108

u-boot怎么传入一个自定义参数给内核？？然后内核又是怎样解析？	108

参考资料	109

linux中mdelay()与msleep()的区别	110

参考资料	110

用户空间内核空间ipc总结	111

getsockopt/setsockopt：	111

用户态函数：	111

内核态函数：	111

mmap /shm：	112

Mmap的优点	113

netlink/socket：	114

与BSD的Routing socket的关系	115

proc/seq/sys文件系统：	115

copy_from_user/copy_to_user ：	115

参考资料	115

电源管理	117

手机关机的做法	117

▆ Hibernate（冬眠）和Sleep（睡眠）	118

▆ Suspend	118

▆ Standby	118

▆ Wakeup	118

参考资料	119

linux内核中的GPIO系统	119

待完成	119

自旋锁和互斥锁区别	119

自旋锁(Spin lock)	120

参考资料	121

kmalloc、vmalloc、malloc的区别	122

kmalloc函数详解	122

kzalloc与kmalloc区别	123

参考资料	123

PackageInstaller安装app流程学习小结	123

PackageInstaller介绍	123

参考资料	124

设备树详解	124

1.设备树的组成	124

2.设备树的结构	124

基本构造	127

属性：地址	127

属性：兼容性	127

属性设置的套路	127

节点之间的联系	128

3.内核（驱动）与节点的匹配	128

4.常见属性的设置与获取	129

gpio的设置与获取	129

中断的设置与获取	130

自定义属性的设置与获取	130

参考资料	132

Android dumpsys命令介绍	132

参考资料	135

异常重要的链接

https://developer.android.com/reference/android/(需要注意的是当前所用api，在 /android/frameworks/base/api/目录下的最新xx.txt)

http://elixir.free-electrons.com/linux/latest/source_(最新linux源代码位置在线)

http://androidxref.com/(最新android源代码位置在线)

http://dl.linux-sunxi.org/allwinner/ allwinner资料

理解 Android Build 系统

待完成

参考资料

https://www.ibm.com/developerworks/cn/opensource/os-cn-android-build/index.html

热插拔

一个完整的热插拔系统包括热插拔系统的硬件，支持热插拔的软件和操作系统，支持热插拔的设备驱动程序和支持热插拔的用户接口。

硬件支持：插入->先数据，后电源；拔出->先电源，后数据(具体硬件机理不详)

软件支持：uevent, user space event. 内核与用户空间的一种通信机制，netlink通信机制

Uevent是Kobject的一部分，用于在Kobject状态发生改变时，例如增加、移除等，通知用户空间程序。用户空间程序收到这样的事件后，会做相应的处理。

该机制通常是用来支持热拔插设备的，例如U盘插入后，USB相关的驱动软件会动态创建用于表示该U盘的device结构（相应的也包括其中的kobject），并告知用户空间程序，为该U盘动态的创建/dev/目录下的设备节点，更进一步，可以通知其它的应用程序，将该U盘设备mount到系统中，从而动态的支持该设备。

Uevent的机制：设备模型中任何设备有事件需要上报时，会触发Uevent提供的接口。Uevent模块准备好上报事件的格式后，可以通过两个途径把事件上报到用户空间：一种是通过kmod模块，直接调用用户空间的可执行文件；另一种是通过netlink通信机制，将事件从内核空间传递给用户空间。

如图来自蜗居科技：http://www.wowotech.net/linux_kenrel/uevent.html

内部动作

通过kobject.h，uevent模块提供了如下的API（这些API的实现是在"lib/kobject_uevent.c”文件中）：

1: /* include/linux/kobject.h, line 206 */

2: int kobject_uevent(struct kobject *kobj, enum kobject_action action);

3: int kobject_uevent_env(struct kobject *kobj, enum kobject_action action, char *envp[]);

6: __printf(2, 3)

7: int add_uevent_var(struct kobj_uevent_env *env, const char *format, ...);

9: int kobject_action_type(const char *buf, size_t count, enum kobject_action *type);

kobject_uevent_env，以envp为环境变量，上报一个指定action的uevent。环境变量的作用是为执行用户空间程序指定运行环境。具体动作如下：

- 查找kobj本身或者其parent是否从属于某个kset，如果不是，则报错返回（注2：由此可以说明，如果一个kobject没有加入kset，是不允许上报uevent的）

- 查看kobj->uevent_suppress是否设置，如果设置，则忽略所有的uevent上报并返回（注3：由此可知，可以通过Kobject的uevent_suppress标志，管控Kobject的uevent的上报）

- 如果所属的kset有uevent_ops->filter函数，则调用该函数，过滤此次上报（注4：这佐证了3.2小节有关filter接口的说明，kset可以通过filter接口过滤不希望上报的event，从而达到整体的管理效果）

- 判断所属的kset是否有合法的名称（称作subsystem，和前期的内核版本有区别），否则不允许上报uevent

- 分配一个用于此次上报的、存储环境变量的buffer（结果保存在env指针中），并获得该Kobject在sysfs中路径信息（用户空间软件需要依据该路径信息在sysfs中访问它）

- 调用add_uevent_var接口（下面会介绍），将Action、路径信息、subsystem等信息，添加到env指针中

- 如果传入的envp不空，则解析传入的环境变量中，同样调用add_uevent_var接口，添加到env指针中

- 如果所属的kset存在uevent_ops->uevent接口，调用该接口，添加kset统一的环境变量到env指针

- 根据ACTION的类型，设置kobj->state_add_uevent_sent和kobj->state_remove_uevent_sent变量，以记录正确的状态

- 调用add_uevent_var接口，添加格式为"SEQNUM=%llu”的序列号

- 如果定义了"CONFIG_NET”，则使用netlink发送该uevent

- 以uevent_helper、subsystem以及添加了标准环境变量（HOME=/，PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin）的env指针为参数，调用kmod模块提供的call_usermodehelper函数，上报uevent。 
其中uevent_helper的内容是由内核配置项CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH(位于./drivers/base/Kconfig)决定的(可参考lib/kobject_uevent.c, line 32)，该配置项指定了一个用户空间程序（或者脚本），用于解析上报的uevent，例如"/sbin/hotplug”。 
call_usermodehelper的作用，就是fork一个进程，以uevent为参数，执行uevent_helper。

kobject_uevent，和kobject_uevent_env功能一样，只是没有指定任何的环境变量。

add_uevent_var，以格式化字符的形式（类似printf、printk等），将环境变量copy到env指针中。

kobject_action_type，将enum kobject_action类型的Action，转换为字符串。

上面所说的过程可以去除driver部分，简化如下：
① 外设插入；
② 总线发现（中断？ usb有中断hub_irq，pci的中断没找到）新设备，调用device_add，添加新设备到设备管理系统；
③ device_add中调用kobject_uevent(, KOBJ_ADD)，向userspace广播新设备加入event通知；这里发出通知的方式，就是netlink；
④ 用户空间运行的daemon(udevd)收到event事件广播；udevd (udev 后台程序)
⑤ udevd根据消息和环境变量，查询/sys的变化，按照规则(/etc/udev/rules.d/*)，在/dev目录下自动创建设备节点；

参考资料

http://www.wowotech.net/linux_kenrel/uevent.html 主要讲述的是头文件热插拔事件从内核空间到用户空间

http://blog.csdn.net/bingqingsuimeng/article/details/7924300  有源代码的讲解，比较清晰

http://www.cnblogs.com/image-eye/archive/2011/08/19/2145858.html 内核启动过程的驱动加载

http://blog.chinaunix.net/uid-25721104-id-3023525.html 讨论的关于热插拔

http://blog.csdn.net/zirconsdu/article/details/8792184 图解很清晰

http://blog.chinaunix.net/uid-27666459-id-5747129.html讲解call_usermodehelper

ps：kobject_uevent_env里面有定义是通过

#ifdef CONFIG_UEVENT_HELPER

#if defined(CONFIG_NET)

两种机制的哪一种

Sysfs以及设备模型

Sysfs被加载在 /sys/目录下,它的子目录包括

1）Block:在系统中发现的每个块设备在该目录下对应一个子目录。每个子目录中又包含一些属性文件,它们描述了这个块设备的各方面属性,如:设备大小。(loop块设备是使用文件来模拟的)

2）Bus:在内核中注册的每条总线在该目录下对应一个子目录,如: ide pci scsi usbpcmcia 其中每个总线目录内又包含两个子目录:devices和drivers ,devices目录包含了在整个系统中发现的属于该总线类型的设备,drivers目录包含了注册到该总线的所有驱动。

3）Class:将设备按照功能进行的分类,如/sys/class/net目录下包含了所有网络接口。

4）Devices:包含系统所有的设备。

5）Kernel:内核中的配置参数

6）Module:系统中所有模块的信息

7）Firmware:系统中的固件

8）Fs:描述系统中的文件系统

9）Power:系统中电源选项

内核空间与用户空间的映射关系

内核空间(internel) ——->用户空间(externel)
内核对象(kernel objects) ——->目录(directories)
对象属性(object attributes) ——->普通文件(regular files)
对象关系(object relationships) ——->符号链接(symbolic links)

设备模型底层容器

struct kobj

struct kobject {

const char        *name;            //kobject的名称

struct list_head    entry;             //kobject结构链表

struct kobject        *parent;        //父kobject结构体

struct kset        *kset;             //kset集合

struct kobj_type    *ktype;           //kobject的类型描述符

struct sysfs_dirent    *sd;            //sysfs文件目录

struct kref        kref;              //kobject引用计数

#ifdef CONFIG_DEBUG_KOBJECT_RELEASE

struct delayed_work     release;

#endif

unsigned int state_initialized:1;    	  //kobject是否初始化

unsigned int state_in_sysfs:1;        //是否已经加入sysfs

unsigned int state_add_uevent_sent:1;

unsigned int state_remove_uevent_sent:1;

unsigned int uevent_suppress:1;

};

struct kobj_type

struct kobj_type {

void (*release)(struct kobject *kobj);    //释放函数（驱动编写时提供），此函数会被kobject_put函数调用

struct sysfs_ops *sysfs_ops;    //属性文件的操作函数（只有读和写操作）

struct attribute **default_attrs;    //属性数组

const struct kobj_ns_type_operations *(*child_ns_type)(struct kobject *kobj);

const void *(*namespace)(struct kobject *kobj);

};

struct kset

struct kset {

struct list_head list;    //这个链表存放这个kset关联的所有kobject

spinlock_t list_lock;        //维护此链表的锁

struct kobject kobj;        //内嵌的kobject。这样kset本身也是一个kobject也被表现为一个目录

struct kset_uevent_ops *uevent_ops;    //支持热插拔事件的函数集

};

struct kobj_attribute

struct kobj_attribute {

struct attribute attr;

ssize_t (*show)(struct kobject *kobj, struct kobj_attribute *attr,

char *buf);

ssize_t (*store)(struct kobject *kobj, struct kobj_attribute *attr,

const char *buf, size_t count);

};

摘录自wowo

- 每个设备（struct device）都会保存该设备的驱动（struct device_driver）指针，以及该设备所在总线（struct bus_type）的指针（具体参考“Linux设备模型(5)_device和device driver”）

- 设备驱动中有一个名称为“shutdown”的回调函数，用于在device_shutdown时，关闭该设备（具体参考“Linux设备模型(5)_device和device driver”）

- 总线中也有一个名称为“shutdown”的回调函数，用于在device_shutdown时，关闭该设备（具体参考“Linux设备模型(6)_Bus”）

- 系统的所有设备，都存在于“/sys/devices/”目录下，而该目录由名称为“devices_kset”的kset表示。而由“Linux设备模型(2)_Kobject”的描述可知，kset中会使用一个链表保存其下所有的kobject（也即“/sys/devices/”目录下的所有设备）。最终的结果就是，以“devices_kset”为root节点，将内核中所有的设备（以相应的kobject为代表），组织成一个树状结构

设备模型上层容器

总线类型bus_type

struct bus_type {

const char *name; /* 总线类型名 */

struct bus_attribute *bus_attrs; /* 总线的属性 */

struct device_attribute *dev_attrs; /* 设备属性,为每个加入总线的设备建立属性链表 */

struct driver_attribute *drv_attrs; /* 驱动属性,为每个加入总线的驱动建立属性链表 */

/* 驱动与设备匹配函数:当一个新设备或者驱动被添加到这个总线时，这个方法会被调用一次或多次，若指定的驱动程序能够处理指定的设备，则返回非零值。必须在总线层使用这个函数, 因为那里存在正确的逻辑，核心内核不知道如何为每个总线类型匹配设备和驱动程序 */

int (*match)(struct device *dev, struct device_driver *drv);

/*在为用户空间产生热插拔事件之前，这个方法允许总线添加环境变量（参数和 kset 的uevent方法相同）*/

int (*uevent)(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env);

int (*probe)(struct device *dev); /* */

int (*remove)(struct device *dev); /* 设备移除调用操作 */

void (*shutdown)(struct device *dev);

int (*suspend)(struct device *dev, pm_message_t state);

int (*resume)(struct device *dev);

const struct dev_pm_ops *pm;

struct subsys_private *p; /* 一个很重要的域，包含了device链表和drivers链表 */

};

/**

63  * struct bus_type - The bus type of the device

64  *

65  * @name:       The name of the bus.

66  * @dev_name:   Used for subsystems to enumerate devices like ("foo%u", dev->id).

67  * @dev_root:   Default device to use as the parent.

68  * @dev_attrs:  Default attributes of the devices on the bus.

69  * @bus_groups: Default attributes of the bus.

70  * @dev_groups: Default attributes of the devices on the bus.

71  * @drv_groups: Default attributes of the device drivers on the bus.

72  * @match:      Called, perhaps multiple times, whenever a new device or driver

73  *              is added for this bus. It should return a positive value if the

74  *              given device can be handled by the given driver and zero

75  *              otherwise. It may also return error code if determining that

76  *              the driver supports the device is not possible. In case of

77  *              -EPROBE_DEFER it will queue the device for deferred probing.

78  * @uevent:     Called when a device is added, removed, or a few other things

79  *              that generate uevents to add the environment variables.

80  * @probe:      Called when a new device or driver add to this bus, and callback

81  *              the specific driver's probe to initial the matched device.

82  * @remove:     Called when a device removed from this bus.

83  * @shutdown:   Called at shut-down time to quiesce the device.

84  *

85  * @online:     Called to put the device back online (after offlining it).

86  * @offline:    Called to put the device offline for hot-removal. May fail.

87  *

88  * @suspend:    Called when a device on this bus wants to go to sleep mode.

89  * @resume:     Called to bring a device on this bus out of sleep mode.

90  * @pm:         Power management operations of this bus, callback the specific

91  *              device driver's pm-ops.

92  * @iommu_ops:  IOMMU specific operations for this bus, used to attach IOMMU

93  *              driver implementations to a bus and allow the driver to do

94  *              bus-specific setup

95  * @p:          The private data of the driver core, only the driver core can

96  *              touch this.

97  * @lock_key:   Lock class key for use by the lock validator

98  *

99  * A bus is a channel between the processor and one or more devices. For the

100  * purposes of the device model, all devices are connected via a bus, even if

101  * it is an internal, virtual, "platform" bus. Buses can plug into each other.

102  * A USB controller is usually a PCI device, for example. The device model

103  * represents the actual connections between buses and the devices they control.

104  * A bus is represented by the bus_type structure. It contains the name, the

105  * default attributes, the bus' methods, PM operations, and the driver core's

106  * private data.

107  */

108 struct bus_type {

109         const char              *name;

110         const char              *dev_name;

111         struct device           *dev_root;

112         struct device_attribute *dev_attrs;     /* use dev_groups instead */

113         const struct attribute_group **bus_groups;

114         const struct attribute_group **dev_groups;

115         const struct attribute_group **drv_groups;

116

117         int (*match)(struct device *dev, struct device_driver *drv);

118         int (*uevent)(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env);

119         int (*probe)(struct device *dev);

120         int (*remove)(struct device *dev);

121         void (*shutdown)(struct device *dev);

122

123         int (*online)(struct device *dev);

124         int (*offline)(struct device *dev);

125

126         int (*suspend)(struct device *dev, pm_message_t state);

127         int (*resume)(struct device *dev);

128

129         const struct dev_pm_ops *pm;

130

131         const struct iommu_ops *iommu_ops;

132

133         struct subsys_private *p;

134         struct lock_class_key lock_key;

135 };

Struct device

709 /**

710  * struct device - The basic device structure

711  * @parent:     The device's "parent" device, the device to which it is attached.

712  *              In most cases, a parent device is some sort of bus or host

713  *              controller. If parent is NULL, the device, is a top-level device,

714  *              which is not usually what you want.

715  * @p:          Holds the private data of the driver core portions of the device.

716  *              See the comment of the struct device_private for detail.

717  * @kobj:       A top-level, abstract class from which other classes are derived.

718  * @init_name:  Initial name of the device.

719  * @type:       The type of device.

720  *              This identifies the device type and carries type-specific

721  *              information.

722  * @mutex:      Mutex to synchronize calls to its driver.

723  * @bus:        Type of bus device is on.

724  * @driver:     Which driver has allocated this

725  * @platform_data: Platform data specific to the device.

726  *              Example: For devices on custom boards, as typical of embedded

727  *              and SOC based hardware, Linux often uses platform_data to point

728  *              to board-specific structures describing devices and how they

729  *              are wired.  That can include what ports are available, chip

730  *              variants, which GPIO pins act in what additional roles, and so

731  *              on.  This shrinks the "Board Support Packages" (BSPs) and

732  *              minimizes board-specific #ifdefs in drivers.

733  * @driver_data: Private pointer for driver specific info.

734  * @power:      For device power management.

735  *              See Documentation/power/devices.txt for details.

736  * @pm_domain:  Provide callbacks that are executed during system suspend,

737  *              hibernation, system resume and during runtime PM transitions

738  *              along with subsystem-level and driver-level callbacks.

739  * @pins:       For device pin management.

740  *              See Documentation/pinctrl.txt for details.

741  * @msi_list:   Hosts MSI descriptors

742  * @msi_domain: The generic MSI domain this device is using.

743  * @numa_node:  NUMA node this device is close to.

744  * @dma_mask:   Dma mask (if dma'ble device).

745  * @coherent_dma_mask: Like dma_mask, but for alloc_coherent mapping as not all

746  *              hardware supports 64-bit addresses for consistent allocations

747  *              such descriptors.

748  * @dma_pfn_offset: offset of DMA memory range relatively of RAM

749  * @dma_parms:  A low level driver may set these to teach IOMMU code about

750  *              segment limitations.

751  * @dma_pools:  Dma pools (if dma'ble device).

752  * @dma_mem:    Internal for coherent mem override.

753  * @cma_area:   Contiguous memory area for dma allocations

754  * @archdata:   For arch-specific additions.

755  * @of_node:    Associated device tree node.

756  * @fwnode:     Associated device node supplied by platform firmware.

757  * @devt:       For creating the sysfs "dev".

758  * @id:         device instance

759  * @devres_lock: Spinlock to protect the resource of the device.

760  * @devres_head: The resources list of the device.

761  * @knode_class: The node used to add the device to the class list.

762  * @class:      The class of the device.

763  * @groups:     Optional attribute groups.

764  * @release:    Callback to free the device after all references have

765  *              gone away. This should be set by the allocator of the

766  *              device (i.e. the bus driver that discovered the device).

767  * @iommu_group: IOMMU group the device belongs to.

768  *

769  * @offline_disabled: If set, the device is permanently online.

770  * @offline:    Set after successful invocation of bus type's .offline().

771  *

772  * At the lowest level, every device in a Linux system is represented by an

773  * instance of struct device. The device structure contains the information

774  * that the device model core needs to model the system. Most subsystems,

775  * however, track additional information about the devices they host. As a

776  * result, it is rare for devices to be represented by bare device structures;

777  * instead, that structure, like kobject structures, is usually embedded within

778  * a higher-level representation of the device.

779  */

780 struct device {

781         struct device           *parent;

782

783         struct device_private   *p;

784

785         struct kobject kobj;

786         const char              *init_name; /* initial name of the device */

787         const struct device_type *type;

788

789         struct mutex            mutex;  /* mutex to synchronize calls to

790                                          * its driver.

791                                          */

792

793         struct bus_type *bus;           /* type of bus device is on */

794         struct device_driver *driver;   /* which driver has allocated this

795                                            device */

796         void            *platform_data; /* Platform specific data, device

797                                            core doesn't touch it */

798         void            *driver_data;   /* Driver data, set and get with

799                                            dev_set/get_drvdata */

800         struct dev_pm_info      power;

801         struct dev_pm_domain    *pm_domain;

802

803 #ifdef CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ_DOMAIN

804         struct irq_domain       *msi_domain;

805 #endif

806 #ifdef CONFIG_PINCTRL

807         struct dev_pin_info     *pins;

808 #endif

809 #ifdef CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ

810         struct list_head        msi_list;

811 #endif

812

813 #ifdef CONFIG_NUMA

814         int             numa_node;      /* NUMA node this device is close to */

815 #endif

816         u64             *dma_mask;      /* dma mask (if dma'able device) */

817         u64             coherent_dma_mask;/* Like dma_mask, but for

818                                              alloc_coherent mappings as

819                                              not all hardware supports

820                                              64 bit addresses for consistent

821                                              allocations such descriptors. */

822         unsigned long   dma_pfn_offset;

823

824         struct device_dma_parameters *dma_parms;

825

826         struct list_head        dma_pools;      /* dma pools (if dma'ble) */

827

828         struct dma_coherent_mem *dma_mem; /* internal for coherent mem

829                                              override */

830 #ifdef CONFIG_DMA_CMA

831         struct cma *cma_area;           /* contiguous memory area for dma

832                                            allocations */

833 #endif

834         /* arch specific additions */

835         struct dev_archdata     archdata;

836

837         struct device_node      *of_node; /* associated device tree node */

838         struct fwnode_handle    *fwnode; /* firmware device node */

839

840         dev_t                   devt;   /* dev_t, creates the sysfs "dev" */

841         u32                     id;     /* device instance */

842

843         spinlock_t              devres_lock;

844         struct list_head        devres_head;

845

846         struct klist_node       knode_class;

847         struct class            *class;

848         const struct attribute_group **groups;  /* optional groups */

849

850         void    (*release)(struct device *dev);

851         struct iommu_group      *iommu_group;

852

853         bool                    offline_disabled:1;

854         bool                    offline:1;

855 };

Struct device_driver

/**

231  * struct device_driver - The basic device driver structure

232  * @name:       Name of the device driver.

233  * @bus:        The bus which the device of this driver belongs to.

234  * @owner:      The module owner.

235  * @mod_name:   Used for built-in modules.

236  * @suppress_bind_attrs: Disables bind/unbind via sysfs.

237  * @probe_type: Type of the probe (synchronous or asynchronous) to use.

238  * @of_match_table: The open firmware table.

239  * @acpi_match_table: The ACPI match table.

240  * @probe:      Called to query the existence of a specific device,

241  *              whether this driver can work with it, and bind the driver

242  *              to a specific device.

243  * @remove:     Called when the device is removed from the system to

244  *              unbind a device from this driver.

245  * @shutdown:   Called at shut-down time to quiesce the device.

246  * @suspend:    Called to put the device to sleep mode. Usually to a

247  *              low power state.

248  * @resume:     Called to bring a device from sleep mode.

249  * @groups:     Default attributes that get created by the driver core

250  *              automatically.

251  * @pm:         Power management operations of the device which matched

252  *              this driver.

253  * @p:          Driver core's private data, no one other than the driver

254  *              core can touch this.

255  *

256  * The device driver-model tracks all of the drivers known to the system.

257  * The main reason for this tracking is to enable the driver core to match

258  * up drivers with new devices. Once drivers are known objects within the

259  * system, however, a number of other things become possible. Device drivers

260  * can export information and configuration variables that are independent

261  * of any specific device.

262  */

263 struct device_driver {

264         const char              *name;

265         struct bus_type         *bus;

266

267         struct module           *owner;

268         const char              *mod_name;      /* used for built-in modules */

269

270         bool suppress_bind_attrs;       /* disables bind/unbind via sysfs */

271         enum probe_type probe_type;

272

273         const struct of_device_id       *of_match_table;

274         const struct acpi_device_id     *acpi_match_table;

275

276         int (*probe) (struct device *dev);

277         int (*remove) (struct device *dev);

278         void (*shutdown) (struct device *dev);

279         int (*suspend) (struct device *dev, pm_message_t state);

280         int (*resume) (struct device *dev);

281         const struct attribute_group **groups;

282

283         const struct dev_pm_ops *pm;

284

285         struct driver_private *p;

286 };

从面向对象的角度

- struct kobj（及其相关结构如kset, ktype等）属于最抽象的基类，代码最简洁，最不具体； 通常我们并不关注 kobject 本身，而应该关注那些嵌入了 kobject 的那些结构体。；ktype 是嵌入了 kobject 的对象的类型。每个嵌入了 kobject 的对象都需要一个相应的 ktype。ktype 用来控制当 kobject 创建和销毁时所发生的操作。 这些 kobject 可以是同样的 ktype，也可以分别属于不同的 ktype。kset 是 kobject 集合的基本容器类型。kset 是 kobject 的一组集合。kset 也包含它们自己的 kobject，但是你可以放心的忽略这些 kobjects，因为 kset 的核心代码会自动处理这些 kobject。

- struct device（及其相关结构如device_driver，device_type等）是对kobj的封装，是第一层派生类；

- 再上层的结构（如platform_device等），是在struct device的基础上再封装一次，是第二层派生类。

因此，例如我们创建了一个struct platform_device的实例，使用完毕后要释放它。那么这个过程按道理应该是：

- 系统内部先调用platform_device的remove函数，它只处理自己层特有的变量；

- 完毕后，系统调用第一层派生类struct device的release函数，处理了自己这一层的特有变量；

- 最后，kobject的release函数，将整个空间释放掉。

整个过程应该会跟C++析构过程比较类似，上述的“系统内部”也应该类似于C++编译器自动生成的代码，因为C++中析构函数的逆向调用是自动进行的，并没有在派生类的析构函数中显示调用。类似地，在此处上层的release中也不会显式调用下层release，都是由系统内部完成的。

Kobject，kset，ktype结构图

一个kobject结构如下图的kobject 类型部分，而一个kset结构如下图的kset 类型部分，一个kobject加入一个kset，主要是kobject结构体中的相关字段记录了对应的kset信息，①记录了kobject所对应 kset，其所指向的是kset所包含的kobject的地址，②记录了kobject所对应的kset的kset指针，③记录了kobject的类 型，④记录了kset所有的kobject的链子，这个链子是一个双向链表，每当有一个kobject加入到当前的kset,就会调用 list_add_tail()函数，把要加入kset的kobject连入链表的结尾，最终形成一个链表。

当有另外一个kobject要加入当前的kset，其中的①②③步跟第一个加入当前kset的kobject是一样的，即把要加入 的kobject的成员设置，使之指向当前的kset对应数据，而④需要把kobject添加到kset的list的尾部，下图表示了kobject b加入到kset A的图示：

当有一个kset，需要加入到当前的kset,其方法也跟一个kobject要加入到当前kset一样，即把要加入的kset中所 包含的kobject的成员设置，使这些成员指向对应的kset的对应数据。而当前kset要加入另一个kset，其方式也是跟一个kset加入到当前 kset一样，都是设备kset中的kobject，使kobject的成员指向要加入的kset的对应数据即可，下图显示了一个kset B加入到kset A中的图示。

由于一条总线要管理总线上的所有驱动，同时要管理总线上的有所设备，则需要再把所有设备和所有驱动都分开，分别设立一个设 备kset和一个设备驱动kset，用于管理所有的设备和设备驱动，如此，则总线kset实际上包含了两个kset（设备kset，设备驱动kset）， 设备kset又包含了所有的当前总线的设备的kobject，设备驱动kset包含了所有的当前总线的设备驱动的kobject；而所有的总线，又形成了 bus kset，归结起来就形成下图的层次关系：

经过上述的设备插入，或者驱动安装，系统就会出现只有设备，而没有设备驱动程序的情况，也会出现，只有设备驱动程序，没有对应的设备的情况，此时，设备或者设备驱动程序，就会暂时在各自的队列里等待，一旦有驱动程序安装，或新的设备插入，就都会自动的去扫描对应的链表，来检测是否有配对的可能。

综合上述三者的关系，如图：

Kobj type

数据结构包含三个域：一个release方法用于释放kobject占用的资源；一个sysfs ops指针指向sysfs操作表和一个sysfs文件系统缺省属性列表。Sysfs操作表包括两个函数store()和show()。当用户态读取属性时，show()函数被调用，该函数编码指定属性值存入buffer中返回给用户态；而store()函数用于存储用户态传入的属性值。

参考资料

http://eeepage.info/sysfs/ 对新的sysfs的讲解非常到位

http://www.linuxidc.com/Linux/2012-05/60757.htm 同样讲解sysfs文件系统

http://blog.chinaunix.net/uid-24227137-id-3266449.html 讲解kobject,kset,sysfs

http://blog.csdn.net/xiahouzuoxin/article/details/8943863

最小子系统+ramdisk+initrd+系统启动过程

写在前面

在PC机上引导程序一般由BIOS开始执行，然后读取硬盘中位于MBR(Main Boot Record，主引导记录)中的Bootloader(例如LILO或GRUB),并进一步引导操作系统的启动。

然而在嵌入式系统中通常没有像BIOS那样的固件程序，因此整个系统的加载启动就完全由bootloader来完成。它主要的功能是加载与引导内核映像。

ramdisk+initrd

ramdisk是一种基于内存的虚拟文件系统，通常用于放置内核的中间数据。

而initrd全称为"boot loader initialized RAM disk"，也就是由启动加载器所初始化的RamDisk设备，它的作用是完善内核的模块机制，让内核的初始化流程更具弹性；内核以及initrd，都由bootloader在机子启动后被加载至内存的指定位置，主要功能为按需加载模块以及按需改变根文件系统。initrd 大体上就是指包含根文件系统的ramdisk。initrd即initial ramdisk,它是在系统引导过程中挂载的一个临时根文件系统.激活系统所须加载的文件系统.

BIOS(Basic Input Output System)

可以视为是一个永久地记录在ROM中的一个软件，是操作系统输入输出管理系统的一部分

包括：

自检及初始化

POST上电自检（如果内存没有插好，开机会滴滴的响，这就是上电自检查处了问题）

初始化

程序服务处理

硬件中断处理

枚举本地设备并对其初始化;’

BIOS在内存中建立中断向量表和中断服务程序

系统设置程序（开机按f2或者f12跳出来的配置界面就是配置这个参数）：准确的说法应是通过BIOS设置程序对CMOS参数进行设置

以硬盘启动为例，BIOS此时去读取硬盘驱动器的第一个扇区(MBR，512字节)，然后执行里面的代码；

Bios将控制权转交给MBR

总结:检查硬件并且查找可启动设备[顺序可以是,网络,u盘,硬盘,等等]

什么样的是可启动设备呢?设备前512字节最后一个扇区是55aa

系统引导

MBR，它是Master Boot Record的缩写。硬盘的0柱面、0磁头、1扇区称为主引导扇区。它由三个部分组成，主引导程序(Bootloader)、 硬盘分区表DPT（Disk Partition table）和硬盘有效标志（55AA），其结构图如下所示：

磁盘分区表包含以下三部分：

1）Partition ID  （5：延伸  82：Swap   83：Linux   8e：LVM     fd：RAID）

2）Partition起始磁柱

3）Partition的磁柱数量

通常情况下，诸如lilo、grub这些常见的引导程序都直接安装在MBR中。我们以grub为例来分析这个引导过程。

grub引导也分为两个阶段stage1阶段和stage2阶段(有些较新的grub又定义了stage1.5阶段)。

- stage1：stage1是直接被写入到MBR中去的，也就是上图所看到的前446个字节空间中存放的是stage1的代码。BIOS将stage1载入内存中0x7c00处并跳转执行。stage1（/stage1/start.S）仅仅是将硬盘0头0道2扇区读入内存。而0头0道2扇区内容是源代码中的/stage2/start.S，编译后512字节，它是stage2或者stage1_5的入口。

Stage1其实就是MBR。512字节

Stage1_5:用来添加对某种文件系统支持[fat,iso9600,e2fs等等很多很多的文件系统]

2)stage2：严格来说这里还应该再区分个stage1.5的，就一并把stage1.5放在这里一起介绍了，免得大家看得心里乱哄哄的。好的，我们继续说0头0到2扇区的/stage2/start.S文件，当它的内容被读入到内存之后，它的主要作用就是负责将stage2或stage1.5从硬盘读到内存中。如果是stage2，它将被载入到0x820处；如果是stage1.5，它将被载入到0x2200处。这里的stage2或者stage1_5不是/boot分区/boot/grub目录下的文件，因为这个时候grub还没有能力识别任何文件系统。

如果start.S加载stage1.5：stage1.5它存放在硬盘0头0道3扇区向后的位置，stage1_5作为stage1和stage2中间的桥梁，stage1_5有识别文件系统的能力，此后grub才有能力去访问/boot分区/boot/grub目录下的 stage2文件，将stage2载入内存并执行。

如果start.S加载stage2：同样，这个stage2也不是/boot分区/boot/grub目录下的stage2，这个时候start.S读取的是存放在/boot分区Boot Sector的stage2。这种情况下就有一个限制：因为start.S通过BIOS中断方式直接对硬盘寻址（而非通过访问具体的文件系统），其寻址范围有限，限制在8GB以内。因此这种情况需要将/boot分区分在硬盘8GB寻址空间之前。

假如是情形2，我们将/boot/grub目录下的内容清空，依然能成功启动grub；假如是情形1，将/boot/grub目录下stage2删除后，则系统启动过程中grub会启动失败。

最终grub启动kernel内核，启动ramdisk【主要是一些驱动模块，非必要模块】

而最终 boot loader 的功能就是加载 kernel（内核）文件

Linux 内核是可以通过动态加载内核模块的 (就请想成驱动程序即可)，这些内核模块就放置在 /lib/modules/ 目录内。 由于模块放置到磁盘根目录内 (要记得 /lib 不可以与 / 分别放在不同的分区)，因此在启动的过程中内核必须要挂载根目录，这样才能够读取内核模块提供加载驱动程序的功能。而且为了避免影响到磁盘内的文件系统，因此启动过程中根目录是以只读的方式来挂载。

一般来说，非必要的功能且可以编译成为模块的内核功能，目前的 Linux distributions 都会将它编译成为模块。因此 U盘, SATA, SCSI... 等磁盘设备的驱动程序通常都是以模块的方式来存在的。现在来思考一种情况，假设你的 linux 是安装在 SATA 磁盘上面的，你可以通过 BIOS 的 INT 13 取得 boot loader 与 kernel 文件来启动，然后 kernel 会开始接管系统并且检测硬件及尝试挂载根目录来取得额外的驱动程序。

问题是，内核根本不认识 SATA 磁盘，所以需要加载 SATA 磁盘的驱动程序，否则根本就无法挂载根目录。但是 SATA 的驱动程序在 /lib/modules 内，你根本无法挂载根目录，又怎么读取到 /lib/modules/ 内的驱动程序？是吧！是不是有点进退两难？在这个情况之下，你的 Linux 是无法顺利启动的！ 那怎办？没关系，我们可以透过虚拟文件系统来处理这个问题。

虚拟文件系统 (Initial RAM Disk) 一般使用的文件名为 /boot/initrd ，这个文件的特色是，它也能够通过boot loader 来加载到内存中， 然后这个文件会被解压缩并且在内存当中仿真成一个根目录，且此仿真在内存当中的文件系统能够提供一个可执行的程序，通过该程序来加载启动过程中所最需要的内核模块，通常这些模块就是 U盘, RAID, LVM, SCSI 等文件系统与磁盘接口的驱动程序。等载入完成后，会帮助内核重新调用 /sbin/init 来开始后续的正常启动流程，如图

一张图片关于bios以后的bootloader 这张图片 讲解的非常详细

Ps：最终grub启动kernel内核，启动【initrd】ramdisk【主要是一些驱动模块，非必要模块】

关于boot.img解压缩以后就是kernel+ramdisk.gz两个文件

bzimage包含以下目标文件  bootsect.o  +  setup.o  +  misc.o  +  piggy.o .

bootsect：这个程序是linuxkernel的第一个程序，包括了linux自己的bootstrap程序，主要进行开机后加载真正内核镜像之前的各种准备工作.注意它是用来load bzimage，不是bzimage的一部分（这句话存在质疑）。

setup:进行实模式设置

misc：

piggy.o  包含被压缩的vmlinux

bzimage的解剖图：

kernel 的几种格式

1、vmlinux  编译出来的最原始的内核文件，未压缩。用于kernel-debug，产生system.map符号表，不能用于直接加载，不可以作为启动内核。只是启动过程中的中间媒体。vmlinux.bin ： The same as vmlinux, but in a binary file format.

2、zImage是ARM Linux常用的一种压缩映像文件，zImage是一般情况下默认的压缩内核映像文件，压缩vmlinux，加上一段解压启动代码得到，只能从0X0地址运行。zImage是vmlinux经过gzip压缩后的文件。bzImage bz表示“big zImage”，不是用bzip2压缩的。两者的不同之处在于，zImage解压缩内核到低端内存(第一个640K)，bzImage解压缩内核到高端内存(1M以上)。如果内核比较小，那么采用zImage或bzImage都行，如果比较大应该用bzImage。

vmlinuz是bzImage/zImage文件的拷贝或指向bzImage/zImage的链接。vmlinuz是可引导的、压缩的内核。“vm”代表“VirtualMemory”。Linux 支持虚拟内存，不像老的操作系统比如DOS有640KB内存的限制。Linux能够使用硬盘空间作为虚拟内存，因此得名“vm”。

3、uImage是U-boot专用的映像文件，使用工具mkimage对普通的压缩内核映像文件（zImage）加工而得。它是在zImage之前加上一个长度为0x40的“头”，说明这个映像文件的类型、加载位置、生成时间、大小等信息。换句话说，如果直接从uImage的0x40位置开始执行，zImage和uImage没有任何区别。另外，Linux2.4内核不支持uImage，Linux2.6内核加入了很多对嵌入式系统的支持，但是uImage的生成也需要设置。u-boot使用bootm命令从任意地址解压启动内核。由于bootloader一般要占用0X0地址，所以，uImage相比zImage的好处就是可以和bootloader共存。

Ramdisk.gz解压以后是initrd文件夹，里面包括

ramdisk.img中比较重要的文件是"init","init.rc"，其中init是system/core/init/init.c编译而来，boot.img中ramdisk里的init.rc位于system/core/init/init.rc,而recovery.img中ramdisk里的init.rc位于bootable/recovery/etc/init.rc。

kernel加载结束以后第一个进程是执行init，init会解析init.rc文件，并起相应的服务。

首先CPU开机或重置之后执行Bootloader程式，其会进行初始化RAM，以载入kernel与RAM DISK并跳入kernel；初始化kernel非常依赖硬件，但它的目的是设定好一切，让CPU能够尽快执行C程式码。一旦完成，kernel便跳入架构独立的start_kernel()函式，初始化它的各个子系统，并且开启呼叫全部内建驱动程式的"init"函式，接着kernel便挂载它的根档案系统（rootfs），并启动init行程。这时Android的init介入，并执行/ init.rc内得指令，以设定环境变数，建立挂载点，挂载档案系统，设定OOM调整，并且启动原生background处理程序。有很多原生background处理程序(也就是前述的Native Service )在此时被启动，把焦点放在Zygote；Zygote的工作就是启动APP，其主要功能就是聚焦于此，好让所有APP共用的组件都能一致并缩短其启动时间；但init实际上不直接启动Zygote，而是使用app_process命令，让Zygote被Android Runtime启动，Android Runtime接着启动系统第一个Dalvik VM，并且要它呼叫Zygote的main()。Zygote启动System Server，这是Zygote启动的第一支APP，它以独立的父行程方式持续存活；接着，System Server开始初始化它所存放的每一个系统服务，并且向之前所启动的Server Manager注册它们；它们所开启的服务之一，Activity Manage，将透过传送Intent.CATEGORY_HOME型别来结束它的初始化，以启动Launcher APP。

参考资料

http://blog.chinaunix.net/uid-23069658-id-3142047.html

http://blog.sina.com.cn/s/blog_c70e10380102w9b5.html

http://blog.csdn.net/miss_acha/article/details/50004717

http://www.2cto.com/os/201603/494064.html

http://blog.itpub.net/8111049/viewspace-680043

http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-initrd.html

http://bbs.chinaunix.net/thread-2046548-1-1.html

http://bbs.chinaunix.net/thread-2046548-1-1.html

https://embeddedandroidsystem.wordpress.com/2014/03/30/%E4%B8%80%E8%B5%B7%E4%BE%86%E5%AD%B8%E5%B5%8C%E5%85%A5%E5%BC%8Fandroid%E7%B3%BB%E7%B5%B1-%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%E5%BF%83%E5%BE%97%E4%B8%89/

http://ftp1.digi.com/support/documentation/90000852_K.pdf

小知识：

*.o  中间文件

*.so 文件是动态链接库文件，相当于 win下的 .dll 文件。

*.a  文件是静态库文件。

*.ko 是内核模块文件，是内核加载的某个模块，一般是驱动程序。

具体的编译命令请百度

Paltform

各种总线match匹配函数

当向linux系统总线添加设备或驱动时，总是会调用各总线对应的match匹配函数来判断驱动和设备是否匹配，这些match函数之间都存在一定的差异，本文先对常用的match匹配函数进行讲解，以后会陆续添加新的内容。

一. 驱动和设备匹配过程常用数据结构

1. of_device_id

struct of_device_id

{

charname[32];

char type[32];

char compatible[128];

#ifdef __KERNEL__

void*data;

#else

kernel_ulong_t data;

#endif

};

2. platform_device_id

struct platform_device_id {

char name[PLATFORM_NAME_SIZE];

kernel_ulong_t driver_data   __attribute__((aligned(sizeof(kernel_ulong_t))));

};

二. 平台设备、驱动匹配platform_match

向系统添加平台驱动或添加设备时会调用平台总线platform_bus_type中的platform_match函数来匹配平台驱动和平台设备。

static int platform_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)

{

struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);

struct platform_driver *pdrv = to_platform_driver(drv);

/*通过驱动里定义了of_device_id项，则通过这一项来比对；*

if (of_driver_match_device(dev, drv))

return 1;

/*如果在平台驱动中定义了id_table项，则通过对比id_table来判断*/

if (pdrv->id_table)

return platform_match_id(pdrv->id_table, pdev) != NULL;

/*通过对比平台设备名字和平台驱动名字来判断*/

return (strcmp(pdev->name, drv->name) == 0);

}

由platform_match可以看出，驱动和设备是否匹配可以通过三种方式来进行判断，首先是通过of_device_id结构：

static inline int of_driver_match_device(struct device *dev, const struct device_driver *drv)

{

return of_match_device(drv->of_match_table, dev) != NULL;

}

struct of_device_id *of_match_device(const struct of_device_id *matches, const struct device *dev)

{

if ((!matches) || (!dev->of_node))

return NULL;

return of_match_node(matches, dev->of_node);

}

const struct of_device_id *of_match_node(const struct of_device_id *matches, const struct device_node *node)

{

if (!matches)

return NULL;

while (matches->name[0] || matches->type[0] || matches->compatible[0]) {

int match = 1;

if (matches->name[0])

match &= node->name && !strcmp(matches->name, node->name);

if (matches->type[0])

match &= node->type && !strcmp(matches->type, node->type);

if (matches->compatible[0])

match &= of_device_is_compatible(node, matches->compatible);

if (match)

return matches;

matches++;

}

return NULL;

}

如果driver中定义了of_device_id，则通过driver中的of_device_id和device中的device_node内容进行匹配判断，匹配工作由of_match_node来完成，该函数会遍历of_device_id列表，查找是否有成员与device_node相匹配，具体由matches的name,type和compatioble来进行对比，如果找到则返回相应的表项，否则返回null.如果没有定义of_device_id,device_node或不能找到对应的匹配项，则通过第二种方式platform_device_id来进行对比匹配,通过platform_match_id来完成：

static const struct platform_device_id *platform_match_id( const struct platform_device_id *id, struct platform_device *pdev)

{

while (id->name[0]) {

if (strcmp(pdev->name, id->name) == 0) {

pdev->id_entry = id;

return id;

}

id++;

}

return NULL;

}

platform_match_id函数遍历platfrom_device_id列表，通过比对平台设备与id的name来确定是否有匹配项，如果找到匹配的，则返回对应的id项，否则返回null。如果没有定义platform_device_id或没有找到匹配项，则通过第三种方式进行匹配，第三种方式通过比对平台设备和平台驱动的名字，如果相等，则匹配成功，否则失败。

三. i2c设备、驱动匹配i2c_device_match

当向i2c总线添加驱动或设备时会调用i2c_device_match来进行匹配判断，i2c_device_match函数定义如下所示：

static int i2c_device_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)

{

struct i2c_client*client = i2c_verify_client(dev);

struct i2c_driver * driver;

if (!client)

return 0;

/* 通过of_device_id匹配 */

if (of_driver_match_device(dev, drv))

return 1;

driver = to_i2c_driver(drv);

/*如果I2C 驱动中定义了id_table，则通过id_table进行匹配；*/

if (driver->id_table)

return i2c_match_id(driver->id_table, client) != NULL;

return 0;

}

如i2c_device_match所示，i2c通过两种方式进行匹配设备和驱动，一种是of_device_id，另一种是i2c_device_id，i2c_device_id数据结构和platform_device_id一样。I2C里的两种匹配方式和之前的platform判断方式都是一样，这里就不展开。

四. usb设备、驱动匹配usb_device_match

当向usb总线上注册驱动或添加设备时，就会调用usb_match_device进行驱动和设备配对，函数如下：

static int usb_device_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)

{

if (is_usb_device(dev)) {

if (!is_usb_device_driver(drv))

return 0;

return 1;

} else if (is_usb_interface(dev)) {

struct usb_interface *intf;

struct usb_driver *usb_drv;

const struct usb_device_id *id;

if (is_usb_device_driver(drv))

return 0;

intf = to_usb_interface(dev);

usb_drv = to_usb_driver(drv);

id = usb_match_id(intf, usb_drv->id_table);

if (id)

return 1;

id = usb_match_dynamic_id(intf, usb_drv);

if (id)

return 1;

}

return 0;

}

从函数可以看出，match分成两部分，一部分用于匹配usb设备，另一部分用于匹配usb 接口，对于usb设备，在初始化时会设置成usb_device_type，而usb接口，则会设成usb_if_device_type。而函数中的is_usb_device和is_usb_interface就是通过这两个属性来判别的，如果为判定为设备，则进入到设备分支，否则进入到接口分支继续判断。

usb设备驱动通过usb_register_device_driver接口来注册到系统，而usb接口驱动则通过usb_register来注册到系统，驱动工程师的工作基本上集中在接口驱动上，所以通常是通过usb_register来注册usb驱动的。

不管是设备驱动usb_device_driver,还是接口驱动usb_driver数据结构中都包含了struct usbdrv_wrap项，其定义如下：

struct usbdrv_wrap {

struct device_driver driver;

int for_devices;

}

数据结构中的for_devices用来表示该驱动是设备驱动还是接口驱动，如果为设备驱动，则在用usb_register_device_driver注册时，会将该变量for_devices设置成1，而接口驱动则设为0.

usb_device_match中的is_usb_device_driver函数就是通过获取上而结构中的for_devices来进行判断是设备还是接口驱动的，函数定义如下：

static inline int is_usb_device_driver(struct device_driver *drv)

{

return container_of(drv, struct usbdrv_wrap, driver)->for_devices;

}

当进入is_usb_device分支后，再通过is_usb_device_driver来判断是否为设备驱动，如果是则返回1，表示匹配成功，它接受所有usb设备。

当进入到接口分支后，也会先用is_usb_device_driver来进行判断，如果不是设备驱动则继续判断，否则退出；然后再通过usb_match_id函数来判断设备和驱动中的usb_device_id是否匹配，usb_match_id定义如下：

const struct usb_device_id *usb_match_id(struct usb_interface *interface,  const struct usb_device_id *id)

{

if (id == NULL)

return NULL;

for (; id->idVendor || id->idProduct || id->bDeviceClass ||  id->bInterfaceClass || id->driver_info; id++) {

if (usb_match_one_id(interface, id))

return id;

}

return NULL;

}

遍历接口驱动中的usb_device_id列表项，只要usb_device_id结构中的idVendor,idProduct,DeviceClass,binterfaceClass,driver_info项有效就调用usb_match_one_id进行判断，如找到匹配项则函数返回1，否则返回0 。

int usb_match_one_id(struct usb_interface *interface,const struct usb_device_id *id)

{

struct usb_host_interface *intf;

struct usb_device *dev;

if (id == NULL)

return 0;

intf = interface->cur_altsetting;

dev = interface_to_usbdev(interface);

if (!usb_match_device(dev, id))

return 0;

if (dev->descriptor.bDeviceClass == USB_CLASS_VENDOR_SPEC &&

!(id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_VENDOR) &&

(id->match_flags & (USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_CLASS | USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_SUBCLASS | USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_PROTOCOL)))

return 0;

if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_CLASS) &&

(id->bInterfaceClass != intf->desc.bInterfaceClass))

return 0;

if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_SUBCLASS) &&

(id->bInterfaceSubClass != intf->desc.bInterfaceSubClass))

return 0;

if ((id->match_flags & USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_PROTOCOL) &&

(id->bInterfaceProtocol != intf->desc.bInterfaceProtocol))

return 0;

return 1;

}

usb_match_one_id和函数中的usb_match_device都是围绕着usb_device_id进行匹配的，该结构定义如下：

struct usb_device_id {

/* which fields to match against? */

__u16  match_flags;

/* Used for product specific matches; range is inclusive */

__u16  idVendor;

__u16  idProduct;

__u16  bcdDevice_lo;

__u16  bcdDevice_hi;

/* Used for device class matches */

__u8  bDeviceClass;

__u8  bDeviceSubClass;

__u8  bDeviceProtocol;

/* Used for interface class matches */

__u8  bInterfaceClass;

__u8  bInterfaceSubClass;

__u8  bInterfaceProtocol;

/* not matched against */

kernel_ulong_tdriver_info;

};

match_flags用来规定驱动匹配时的具体项，如match_flags包含USB_DEVICE_ID_MATCH_VENDOR，则是通过驱动中的usb_device_id和设备dev中的idVendor来判断。

Platform设备驱动

可以通过CPU bus直接寻址（例如在嵌入式系统常见的“寄存器”）。因此，由于这个共性，内核在设备模型的基础上（device和device_driver），对这些设备进行了更进一步的封装，抽象出paltform bus、platform device和platform driver，以便驱动开发人员可以方便的开发这类设备的驱动。

Platform设备驱动包含三部分：Platform总线，Platform设备，Platform设备驱动

然而这三者是基于设备模型的概念：总线，设备与驱动。

Platform模块的软件架构

内核中Platform设备有关的实现位include/linux/platform_device.h和drivers/base/platform.c两个文件中，它的软件架构如下：

结合之前的知识讲解一下这幅图：每一个单独的结构体都是一个kobject（上图中的bus,device,device_driver,platformbus,platform_device,platform_driver）；内核对这些东西又有一个整理，所有的bus是一个kset；所有的device是一个kset；所有的driver是一个kset；而ktype则是对这些kobject的附属操作。

Platform Bus，基于底层bus模块，抽象出一个虚拟的Platform bus，用于挂载Platform设备；

Platform Device，基于底层device模块，抽象出Platform Device，用于表示Platform设备；

Platform Driver，基于底层device_driver模块，抽象出Platform Driver，用于驱动Platform设备。

其中Platform Device和Platform Driver会为其它Driver提供封装好的API

Platform模块向其它模块提供的API汇整

Platform提供的接口包括：Platform Device和Platform Driver两个数据结构，以及它们的操作函数

用于抽象Platform设备的数据结构----“struct  platform_device”：

用于抽象Platform设备驱动的数据结构----“struct  platform_driver”：

具体的各类api请参考：http://www.wowotech.net/device_model/platform_device.html

总结大多数驱动框架

Platform led驱动

最简单的了解platform平台的例子，可以理解为3部分，由驱动层，系统核心层，设备驱动三部分组成：

驱动层：硬件设备注册部分。

系统核心层：无

设备驱动层：设备端的实现，如led闪烁等

实际上之所以这里分成3部分，是为了与后面的设备驱动程序对应起来。

使用步骤示例：

(1)platform_device_register()：注册平台led设备。

(2)platform_driver_register()：注册平台led驱动。

Platform input驱动

Linux系统提供了input子系统，按键、触摸屏、键盘、鼠标等输入都可以利用input接口函数来实现设备驱动。

在linux主要由驱动层，系统核心层(Input Core)和事件处理层（Event Handler）三部份组成。

驱动层：硬件设备注册部分，只是把输入设备注册到input子系统中，在驱动层的代码本身并不创建结点。对应文件如gpio_key.c

Input core：向系统报告按键、触摸屏、键盘、鼠标等输入事件(event,通过input_event结构体描述)，使得驱动层不需要关心文件操作接口。对应文件如Input.c

Event Handler：提供input设备接口。 对应文件如evdev.c,mousedev.c等。

一般来说，如果要使用input子系统，只需要更改驱动层部分就可以了。

Platform i2c驱动

Linux系统中,i2c驱动由3部分组成，即i2c总线驱动、i2c core、i2c设备驱动。

I2c总线驱动：对i2c硬件体系结构中适配器端的实现，适配器可由CPU控制，或集成在CPU内部。对应文件如:i2c-at91.c

I2c core：提供了i2c总线驱动和设备驱动的注册、注销方法，i2c algorithm。与具体适配器无关的代码以及探测设备、检测设备地址的上层代码。对应文件如:i2c-core.c

I2c设备驱动：i2c体系硬件结构中设备端的实现，设备一般挂在受CPU控制的i2c适配器上，通过i2c适配器与CPU交换数据。对应文件如:at24.c,i2c-dev.c等。

对于常见的开发板来说，主芯片已经带了i2c总线，i2c总线驱动基本上提供了，不用怎么动。即使不带i2c总线，基本上也会提供io模拟的i2c，也就是说i2c总线驱动部分一般情况下不需要自己写或者更改。I2c core部分就更不用动了，呵呵。因此，写一个i2c设备的驱动，只需要写i2c设备驱动（这里对应于上面说的i2c驱动的3部分之一）就可以了。

大多数i2c设备驱动，内核已经提供了。而且简单的应用还可以利用i2c-dev.c来实现。

Platform spi驱动

Linux系统中，spi驱动由3部分组成，即spi总线驱动、spi core、spi设备驱动。

Spi总线驱动:硬件spi驱动的实现，spi可为主芯片内部集成，也可以io口模拟。对应文件如：atmel_spi.c

Spi core:提供了spi总线驱动和设备驱动的注册、注销方法。

Spi 设备驱动：spi体系结构中,spi设备端的实现。

综合上述几个比较简单的驱动可以看出一个共性：

这几个驱动基本都是由3部分组成：

（1） 总线驱动：与所选用的主芯片相关联，一般都有提供。

（2） 总线core：与具体的硬件无关，内核已经提供。

（3） 总线设备驱动：所操作的具体设备。根据实际应用需要，使用或更改内核已经提供的驱动，或者自己重新写一个驱动。

实际上，写一个设备驱动，我们所要做的工作基本上集中在第3部分，而这部分，内核也提供了大多数设备的驱动，即使没有提供，我们也可以根据已有的设备自己更改。

参考资料

http://blog.chinaunix.net/uid-27041925-id-3884955.html

http://www.wowotech.net/device_model/platform_device.html

http://blog.chinaunix.net/uid-25014876-id-111745.html

中断子系统

中断

Cpu在执行程序的过程中，出现某些突发时间急待处理，cpu必须暂时停止当前程序的执行，转去处理突发事件，处理完毕后又返回原程序被中断的位置继续执行。

外设产生中断是异步发生的，硬件设备生成中断的时候并不考虑与处理器的时钟同步——也就是说中断随时可以产生。内核随时可能因为新到来的中断而被打断。从物理学的角度看，中断是一种电信号，由硬件设备生成，并直接送入中断控制器的输入引脚。然后由中断控制器向处理器发送相应的信号。

中断是处理器和外设之间的一种通信机制，也是操作系统内核对外设进行管理的一种机制。外设通过发出特殊的电信号通知处理器发生了一次中断，处理器收到信号后就通知操作系统，然后操作系统负责做出相应的处理。

一个完整的设备中，与中断相关的硬件可以划分为3类，它们分别是：设备、中断控制器和CPU本身，下图展示了一个smp系统中的中断硬件的组成结构：

图  中断系统的硬件组成

设备  设备是发起中断的源，当设备需要请求某种服务的时候，它会发起一个硬件中断信号，通常，该信号会连接至中断控制器，由中断控制器做进一步的处理。在现代的移动设备中，发起中断的设备可以位于soc（system-on-chip）芯片的外部，也可以位于soc的内部，因为目前大多数soc都集成了大量的硬件IP，例如I2C、SPI、Display Controller等等。

Ps：中断优先寄存器，其英文缩写IP，实为“Interrupt Priority”的简写。

中断控制器  中断控制器负责收集所有中断源发起的中断，现有的中断控制器几乎都是可编程的，通过对中断控制器的编程，我们可以控制每个中断源的优先级、中断的电器类型，还可以打开和关闭某一个中断源，在smp系统中，甚至可以控制某个中断源发往哪一个CPU进行处理。对于ARM架构的soc，使用较多的中断控制器是VIC（Vector Interrupt Controller），进入多核时代以后，GIC（General Interrupt Controller）的应用也开始逐渐变多。

CPU  cpu是最终响应中断的部件，它通过对可编程中断控制器的编程操作，控制和管理者系统中的每个中断，当中断控制器最终判定一个中断可以被处理时，他会根据事先的设定，通知其中一个或者是某几个cpu对该中断进行处理，虽然中断控制器可以同时通知数个cpu对某一个中断进行处理，实际上，最后只会有一个cpu相应这个中断请求，但具体是哪个cpu进行响应是可能是随机的，中断控制器在硬件上对这一特性进行了保证，不过这也依赖于操作系统对中断系统的软件实现。在smp系统中，cpu之间也通过IPI（inter processor interrupt）中断进行通信

IRQ编号

系统中每一个注册的中断源，都会分配一个唯一的编号用于识别该中断，我们称之为IRQ编号。IRQ编号贯穿在整个Linux的通用中断子系统中。在移动设备中，每个中断源的IRQ编号都会在arch相关的一些头文件中，例如arch/xxx/mach-xxx/include/irqs.h。驱动程序在请求中断服务时，它会使用IRQ编号注册该中断，中断发生时，cpu通常会从中断控制器中获取相关信息，然后计算出相应的IRQ编号，然后把该IRQ编号传递到相应的驱动程序中。

中断处理程序

在响应一个特定中断的时候，内核会执行一个函数，该函数叫做中断处理程序或中断服务例程（interrupt service routine,ISR）。产生中断的每一个设备都有一个（中断处理程序通常不是和特定设备相关联，而是和特定中断相关联，也就是说，若一个设备可以产生 多种不同的中断，那么该设备就可以对应多个中断处理程序，相应的，该设备的驱动也就需要准备多个这样的函数。）相应的中断处理程序。一个设备的中断程序是它设备驱动程序的一部分——设备驱动程序是用于对设备进行管理的内核代码。

在Linux中，中断处理程序看起来就是普普通通的C函数。只不过这些函数必须按照特定的类型声明，以便内核能够以标准的方式传递处理程序的信息。中断处理程序与其它内核函数的真正区别在于：中断处理程序是被内核调用来响应中断的，而它们运行于我们称之为中断上下文的特殊上下文中。

执行在中断上下文中的代码需要注意的一些事项：

中断上下文中的代码不能进入休眠。

不能使用mutex，只能使用自旋锁，且仅当必须时。

中断处理函数不能直接与用户空间进行数据交换。

中断处理程序应该尽快结束。

中断处理程序不需要是可重入的，因为相同的中断处理函数不能同时在多个处理器上运行。

中断处理程序可能被一个优先级更高的中断处理程序所中断。为了避免这种情况，可以要求内核将中断处理程序标记为一个快速中断处理程序（将本地CPU上的所有中断禁用），不过在采取这个动作前要慎重考虑对系统的影响

上半部与下半部

ISR的执行必须足够快速，这是由多种原因决定的。由于中断可以随时发生，因此ISR可以随时被执行，同时ISR打断了系统正常的流程，另外产生中断的外设也需要系统快速响应，最后由于linux不允许相同ISR中断嵌套，执行一个ISR时，当前中断线会在所有CPU上被屏蔽，这段屏蔽时间最好越短越好（否则会降低系统反应速度）。以上这些限制条件都要求ISR执行足够快速。由于速度的要求，ISR中不可能做太多的工作，而只能做一些必不可少的、跟硬件相关的工作，其他的工作就放到所谓的下半部里完成。

把中断处理划分为上半部和下半部是出于现实的考虑。上半部就是ISR，一接收到中断就立即执行，执行时禁止相同中断（必要时禁止所有中断），只做有严格时限且与硬件相关的工作，例如对接收的中断进行应答或复位硬件；而可以稍后执行或者与硬件无关的动作都放到下半部，在合适的时机下半部才开始执行。上半部和下半部的关键区别是，上半部简单快速，执行时禁止一部分或者全部中断；下半部稍后执行，而且执行期间可以响应所有中断。

举个网卡的例子，

当网卡收到来自网络的数据包时，会立刻产生中断来通知内核，

而内核收到中断后也会立刻调用网卡已注册的ISR，

ISR会通知网卡“你的中断已经被组织收到”，并拷贝网卡收到的数据到内存。

这些都是紧迫并与硬件相关的动作，如果内核不及时拷贝网卡缓存中的数据，网卡缓存很可能溢出，造成丢包现象。当数据都被拷贝到内存之后，ISR的任务算完成了，此时它将控制权转交给被它打断的程序。

而处理内存中的数据的任务则落在下半部里，在内核觉得合适的时机（不太繁忙），下半部将会执行。

上半部和下半部的划分可以参考以下原则：

1) 如果一个任务对时间非常敏感，把它放在上半部（ISR）里；

2) 如果一个任务跟硬件相关，把它放在上半部里；

3) 如果一个任务要保证不被其他中断（特别是相同的中断）打断，把它放在上半部里；

4) 其他所有的任务，都放在下半部。

下半部负责推后完成的工作，但是并不需要指明一个具体的时间，只是将任务稍微推迟，待到系统不是那么繁忙并且中断恢复之后执行就可以了（一般情况下，ISR一返回，下半部就会执行）。不同于ISR的最关键之处是，下半部执行的时候允许响应所有的中断。内核的策略是，当中断不是特别多的时候，及时处理中断，所以do_irq会调用do_softirq。

当系统中断过多时，do_softirq才会被推迟到内核的ksoftirq内核线程中去。如何判断中断过多呢，linux的认为发生中断嵌套了，就是中断过多。do_irq在调用do_softirq时会以此为判断条件。

在驱动程序中申请中断

Linux中断子系统向驱动程序提供了一系列的API，其中的一个用于向系统申请中断：

request_threaded_irq()是Linux kernel 2.6.30 之后新加的irq handler API，如何确定可以用到 request_threaded_irq() ?

Linux kernel config 需要定义CONFIG_GENERIC_HARDIQS

kernel config 才有支援threaded irq ；Moving interrupts to threads 介绍request_threaded_irq() 的由来

http://lwn.net/Articles/302043/

从realtime tree 移植而来，为了减少kernel 因为要等待每一个硬件中断处理的时间 ，就另外交给kernel thread 处理中断后续工作。

优点：

1 减少 kernel 延迟时间

2 避免处理中断时要分辨是在硬体中断或软体中断？

3 更容易为kernel 中断处理除错，可能可完全取代tasklet

原本的中断处理分上半部(硬体中断处理，必须关闭中断无法处理新的中断)跟下半部( 软体中断处理)，因此上半部的硬体中断处理必须尽可能简短，让系统反应速度更快。  request_threaded_irq 是在将上半部的硬件中断处理缩短为只确定硬体中断来 自我们要处理的装置，唤醒kernel thread 执行后续中断任务。

缺点：

对于非irq 中断的kernel threads ，需要在原本task_struct 新增struct irqaction 多占 4/8 bytes 记忆体空间，linux kernel 2.6.29 之后(2.6.30)加入request_threaded_irq 跟传统top/bottom havles 的差异是threaded_irq 受Linux kernel system 的 process scheduling 控制，不会因为写错的bottom half 代码造成整个系统 延迟的问题。

也可以透过RT/non RT 跟nice 等工具调整各个thread 优先权，丢给使用率较低的  cpu 以及受惠于kernel 原本可以对threads 做的各种控制，包括但不限于sleep, lock, allocate 新的记忆体区块。

受惠最大的是shared irq line 的多个中断处理。除了可以加速共享中断造成的延迟;threaded_irq 也可以降低在同一段程式码处理多个装置中断的复杂度。 threaded irq 在使用性上也比tasklet(接着top half 直接执行，无法sleep) /workqueue(kernel context?) 等需要在top half 增加跟bottom half 连结与沟通  的麻烦。

Ps:最简单直观的理解，handler是顶半部，thread_fn是底半部（个人猜测，不确定正确）

现在看来上面那句话确实不准确。感觉这个函数把中断重新定义了。不能说什么顶半部和底半部。

理解自宋宝华：申请一个线程化的IRQ，kernel会为中断的底版本创建一个名字为irq/%d-%s的线程，%d对应着中断号。其中顶半部（硬中断）handler在做完必要的处理工作之后，会返回IRQ_WAKE_THREAD，之后kernel会唤醒irq/%d-%s线程，而该kernel线程会调用thread_fn函数，因此，该线程成为底半部。

该机制目前在kernel中使用已经十分广泛，可以认为是继softirq（含tasklet）和workqueue之后的又一大中断底半部方式。

irq  需要申请的irq编号，对于ARM体系，irq编号通常在平台级的代码中事先定义好，有时候也可以动态申请。

handler  中断服务回调函数，该回调运行在中断上下文中，并且cpu的本地中断处于关闭状态，所以该回调函数应该只是执行需要快速响应的操作，执行时间应该尽可能短小，耗时的工作最好留给下面的thread_fn回调处理。

thread_fn  如果该参数不为NULL，内核会为该irq创建一个内核线程，当中断发生时，如果handler回调返回值是IRQ_WAKE_THREAD，内核将会激活中断线程，在中断线程中，该回调函数将被调用，所以，该回调函数运行在进程上下文中，允许进行阻塞操作。

flags  控制中断行为的位标志，IRQF_XXXX，例如：IRQF_TRIGGER_RISING，IRQF_TRIGGER_LOW，IRQF_SHARED等，在include/linux/interrupt.h中定义。

name  申请本中断服务的设备名称，同时也作为中断线程的名称，该名称可以在/proc/interrupts文件中显示。

dev  当多个设备的中断线共享同一个irq时，它会作为handler的参数，用于区分不同的设备。

flags:与中断相关的标志

IRQF_TRIGGER_RISING：上升沿触发

IRQF_TRIGGER_FALLING：下降沿触发

IRQF_TRIGGER_HIGH：高电平触发

IRQF_TRIGGER_LOW：低电平触发

IRQF_SAMPLE_RANDOM：为系统随机发生器提供支持

IRQF_SHARED：中断可在设备间共享

IRQF_DISABLED：是否快速中断

IRQF_ONESHOT:选项说明该中断已经被线程化了（而且是特殊的one shot类型的）

（虽然kernel的注释上是这样说，但是request_threaded_irq时还是必须要设定IRQF_ONESHOT，否者它就会被错误的强制线程化了。

其实我觉得这个ONESHOT的命名也是很不好，它不仅仅表示one shot，而且还是thread irq的标志。）

request_threaded_irq的工作流程

函数先是根据irq编号取出对应的irq_desc实例的指针，然后分配了一个irqaction结构，用参数handler，thread_fn，irqflags，devname，dev_id初始化irqaction结构的各字段，同时做了一些必要的条件判断：该irq是否禁止申请？handler和thread_fn不允许同时为NULL，最后把大部分工作委托给__setup_irq函数：

图	request_threaded_irq（部分）

进入__setup_irq函数，如果参数flag中设置了IRQF_SAMPLE_RANDOM标志，它会调用rand_initialize_irq，以便对随机数的生成产生影响。如果申请的不是一个线程嵌套中断（关于线程嵌套中断，请参阅Linux中断（interrupt）子系统之三：中断流控处理层中的handle_nested_irq一节），而且提供了thread_fn参数，它将创建一个内核线程;这个函数会判断handler是否可以线程化，如果可以，就会将它线程化：

图 __setup_irq（部分—与最新内核有区别）

最新内核:

_setup_irq->setup_irq_thread->kthread_create->kthread_create_on_node

如果irq_desc结构中断action链表不为空，说明这个irq已经被其它设备申请过，也就是说，这是一个共享中断，所以接下来会判断这个新申请的中断与已经申请的旧中断的以下几个标志是否一致：

一定要设置了IRQF_SHARED标志

电气触发方式要完全一样（IRQF_TRIGGER_XXXX）

IRQF_PERCPU要一致

IRQF_ONESHOT要一致

检查这些条件都是因为多个设备试图共享一根中断线，试想一下，如果一个设备要求上升沿中断，一个设备要求电平中断，当中断到达时，内核将不知如何选择合适的流控操作。完成检查后，函数找出action链表中最后一个irqaction实例的指针。

如果这不是一个共享中断，或者是共享中断的第一次申请，函数将初始化irq_desc结构中断线程等待结构：wait_for_threads，disable_irq函数会使用该字段等待所有irq线程的结束。接下来设置中断控制器的电气触发类型，然后处理一些必要的IRQF_XXXX标志位。如果没有设置IRQF_NOAUTOEN标志，则调用irq_startup()打开该irq，在irq_startup()函数中irq_desc中的enable_irq/disable_irq嵌套深度字段depth设置为0，代表该irq已经打开，如果在没有任何disable_irq被调用的情况下，enable_irq将会打印一个警告信息。

接着，设置cpu和irq的亲缘关系

然后，把新的irqaction实例链接到action链表的最后

最后，唤醒中断线程，注册相关的/proc文件节点

至此，irq的申请宣告完毕，当中断发生时，处理的路径将会沿着：irq_desc.handle_irq，irqaction.handler，irqaction.thread_fn（irqaction.handler的返回值是IRQ_WAKE_THREAD）这个过程进行处理。下图表明了某个irq被申请后，各个数据结构之间的关系：

附注：此函数申请一个中断处理函数（若赋值为NULL，则使用默认的）和线程，当中断发生时，中断处理函数运行于中断上下文，判断是否是自己所属的中断，若是则关闭自身中断并返回IRQ_WAKE_THREAD来唤醒线程函数的执行。在线程执行中，可以睡眠，执行后返回IRQ_HANDLE

下半部的几种机制

软中断(softirqs)

软中断是一组在编译期间静态分配的下半部接口，一共有个32个。一个软中断不会抢占另一个软中断，唯一能够抢占软中断的是ISR。不同的软中断可以同时在多个CPU上执行，甚至同一个软中断也可以在所有CPU上同时执行，所以软中断必须设计成可重入函数，同时往往需要使用锁机制来保护共享数据

软中断保留给系统中对时间要求最严格以及最重要的下半部使用。在2.6版本中，只有两个子系统（网络和SCSI）直接使用了软中断。此外内核定时器和tasklet都是建立在软中断基础上的。

软中断运行时可以响应中断，但是不能休眠（因为此时仍然处于中断上下文）。当一个CPU正在执行某个软中断时，这个CPU会禁止软中断，但是别的CPU仍然可以执行新触发的软中断（相同的或不同的都可以），这也是软中断的优势——可以在多CPU上并行执行；但相应的tradeoff是，你要小心的保护好共享数据以避免竞争。在实践中，大部分软中断处理程序都采用per-CPU变量来避免显示的加锁，从而提高性能。

Tasklet

tasklet是一种基于软中断的延时处理机制，是中断底半部的一种处理方式。基本上要使用就是申请中断，通过宏创建tasklet与处理函数的关联，在顶半部调用tasklet_schedule使系统在适当的时候进行调（就是把tasklet_struct结构体挂到tasklet_vec链表或者挂接到tasklet_hi_vec链表上，并调度软中断TASKLET_SOFTIRQ或者HI_SOFTIRQ；Tasklet_action在软中断TASKLET_SOFTIRQ被调度到后会被执行，它从tasklet_vec链表中把tasklet_struct结构体都取下来，然后逐个执行。如果t->count的值等于0，说明这个tasklet在调度之后，被disable掉了，所以会将tasklet结构体重新放回到tasklet_vec链表，并重新调度TASKLET_SOFTIRQ软中断，在之后enable这个tasklet之后重新再执行它。）；

work queue

前面提到的软中断和tasklet都运行于中断上下文，因此不可以睡眠；如果需要在下半部中睡眠，那就只能使用工作队列了。工作队列可以把下半部的操作交给一个内核线程来执行——也就是说运行在进程上下文中，因而是可以睡眠的。

Ps：参考request_threaded_irq;此时如果使用request_threaded_irq申请的中断，handler不是在中断上下文里执行，而是在新创建的线程里执行，这样，该handler非常像执行workqueue，拥有所有workqueue的特性，但是省掉了创建,初始化，调度workqueue的繁多步骤。处理起来非常简单

主要区别是tasklet是在中断上下文执行,而workqueue是在process上下文，因此可以执行可能sleep的操作。

内核定时器

前面提到的下半部机制都是将操作推迟到除了现在之外的其他时间，而内核定时器可以确保将操作推迟到某个确定的时间来执行。如果必须确保在某一个确定的时间间隔以后再运行下半部操作，那么需要使用内核定时器。内核定时器其实也是在软中断基础上实现的。

参考资料

http://blog.csdn.net/21cnbao/article/details/8090398   request_threaded_irq

http://www.kuqin.com/shuoit/20140104/337421.html 讲述了什么是tasklet

http://blog.csdn.net/lizuobin2/article/details/51793911 这篇讲的比较好，

把中断对应机制分的很详细；但是只是做了一个详细的划分，机制原理讲述不清

http://blog.csdn.net/songjinshi/article/details/23262923 讲述调用调度程序的时机

http://blog.sina.com.cn/s/blog_70a9dd840100uqfh.html 讲述了什么是isr，

也涉及了中断上下文以及中断上半部和下半部

http://blog.sina.com.cn/s/blog_65373f1401018w15.html

http://blog.sina.com.cn/s/blog_510ac74901015fgz.html

http://blog.csdn.net/DroidPhone/article/details/7445825 中断子系统的一系列文章

http://blog.csdn.net/lickylin/article/details/12657373

http://blog.chinaunix.net/xmlrpc.php?r=blog/article&uid=21977330&id=3755609

ps 三个有用的调试函数

#define hardirq_count() (preempt_count() & HARDIRQ_MASK)
#define softirq_count() (preempt_count() & SOFTIRQ_MASK)
#define irq_count() (preempt_count() & (HARDIRQ_MASK | SOFTIRQ_MASK \
     | NMI_MASK))

/*
 * Are we doing bottom half or hardware interrupt processing?
 * Are we in a softirq context? Interrupt context?
 */
#define in_irq()   (hardirq_count())      //判断当前是否在硬件中断上下文
#define in_softirq()  (softirq_count())  //判断当前是否在软件中断上下文
#define in_interrupt()  (irq_count())    //判断当前是否在硬件、软件、底半部中断上下文

ARM概念梳理：Architecture, Core, CPU，SOC

概念梳理

1）ARM architecture

ARM architecture，是指ARM公司开发的、基于精简指令集架构（RISC, Reduced Instruction Set Computing architecture）的指令集架构（Instruction set architecture）。我们常说的ARMv7、ARMv8、ARMv8-A，就是指ARM architecture。类似的基于RISC的architecture也有很多，例如MIPS、AVR、Blackfin等等，都是这个概念。

2）ARM core

ARM core是基于ARM architecture开发出来的IP core，它是介于architecture和最终的CPU(MCU)之间的中间产品，这也是ARM商业模式的独特之处。

有两种类型的ARM core：一种是ARM公司自己发布的，如我们耳熟能详的ARM7、ARM9、ARM Cortex M3、ARM Cortex A57等等；另一种是ARM授权其它公司开发的Core，如苹果的A6/A6X等等。下面链接是维基百科上的ARM core的列表，共大家参考：

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ARM_microarchitectures

3）ARM CPU（MCU）

其它的芯片厂商，如Phillips、ST、TI等，会基于ARM公司发布的Core，开发自己的ARM处理器，这称作ARM CPU（也可称为MCU）。这些是我们工作过程中接触最多的，如LPCxxxx、STM32xxx、OMAPxxxx、S3Cxxxx等等。

4）ARM Soc

对于一些比较专业的应用场景，如视频、音频等，为了追求更小的size、更低的功耗，厂商会在芯片上，集成除处理器之外的东西，如视频编解码器、DSP等。这些集成了其它功能的芯片，称作片上系统（SOC），如TI的DM37x Video SOC。

注1：其实ARM的技术和商业模式，正体现了软件工程中抽象和封装的思想。

ARM 64bit

我们以一款64bit ARM CPU为例，反向阐述一下ARM处理的诞生过程，同时罗列一些学习、研究方向。

1）我们熟悉一个CPU（假设它的型号是WW9000）的第一手资料，是芯片厂家发布的Datasheet，例如WW9000_SPEC.pdf。

2）WW9000是基于ARM Cortex-A57 Core封装而来的，该ARM core的资料可以从下面链接下载

http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0488g/DDI0488G_cortex_a57_mpcore_trm.pdf

3）ARM Cortex-A57 Core又是基于ARMv8-A architecture，该结构的资料可以通过如下方式获取：

Go to ARM Infocenter and navigate through ARM architecture / Reference Manuals

注2：ARM Infocenter中资料是非常全面的，没事时可以多逛逛。

参考资料

http://www.wowotech.net/armv8a_arch/arm_concept.html

ps：

Linux内核支持众多体系结构，内核把与设备无关的代码放在arch目录，对应的头文件放在include/asm-<体系名称>目录下。这样的划分代码结构清晰，同时提高了代码的复用率。在arch目录里，每个子目录对应一种体系结构，存放这种体系结构对应的代码，如果代码较多会单独建立一个目录，例如arch/arm目录下，有一个kernel目录，存放的是kernel目录中在arm体系结构上特有的函数或者实现方法；在arch/i386目录存放了Intel X86体系结构的代码，不仅有kernel目录，而且还有多个目录，例如mm目录包含了x86体系上内存管理的实现方法，math-emu包含了x86体系上浮点数模拟的实现等。读者在阅读内核代码的时候可以从一个体系结构代码入手，对不同体系结构移植代码的主要工作是arch里面的代码。

Architecture和Machine的概念

内核代码中最常见的目录结构就是：arch/xxx/mach-xxx/（例如arch/arm/mach-bcm/）。由该目录结构可知，Architecture（简称arch）是指具体的体系结构，如ARM、X86等等。Machine呢，是指具体体系结构下的一个或一系列的SOC，如bcm等。

pmic与pmu的区别

pmu是cpu这边的，pmic是外设；pmic是供电给主芯片的，pmu负责把这些电分配给cpu的各个单元，也负责问pmic要合适的电；pmu是cpu内部负责电源管理的单元

ps:个人猜测pmic对应很多单元

Linux中SD/MMC设备驱动流程

SD（Secure Digital）与 MMC（Multimedia Card）

SD 是一种 flash memory card 的标准，也就是一般常见的 SD 记忆卡，而 MMC 则是较早的一种记忆卡标准，目前已经被 SD 标准所取代。在维基百科上有相当详细的 SD/MMC 规格说明：

SDIO（Secure Digital I/O）

SDIO 是目前我们比较关心的技术，SDIO 故名思义，就是 SD 的 I/O 接口（interface）的意思，不过这样解释可能还有点抽像。更具体的说明，SD 本来是记忆卡的标准，但是现在也可以把 SD 拿来插上一些外围接口使用，这样的技术便是 SDIO。

所以 SDIO 本身是一种相当单纯的技术，透过 SD 的 I/O 接脚来连接外部外围，并且透过 SD 上的 I/O 数据接位与这些外围传输数据，而且 SD 协会会员也推出很完整的 SDIO stack 驱动程序，使得 SDIO 外围（我们称为 SDIO 卡）的开发与应用变得相当热门。 现在已经有非常多的手机或是手持装置都支持 SDIO 的功能（SD 标准原本就是针对 mobile device 而制定），而且许多 SDIO 外围也都被开发出来，让手机外接外围更加容易，并且开发上更有弹性（不需要内建外围）。目前常见的 SDIO 外围（SDIO 卡）有：

 Wi-Fi card（无线网络卡）

 CMOS sensor card（照相模块）

GPS card

 GSM/GPRS modem card

 Bluetooth card

 Radio/TV card（很好玩）

SDIO 的应用将是未来嵌入式系统最重要的接口技术之一，并且也会取代目前 GPIO 式的 SPI 接口。

SD/SDIO/MMC/SPI之间的关系

SD/SDIO/MMC是三种不同的卡，这3种卡的管脚很类似，卡的样子也类似。最开始是先由MMC 卡，然后在MMC的基础上做了修改有了SD卡，SD卡的基础上有了SDIO卡。所以SD/SDIO/MMC的协 议大同小异，只有少量差异。 SPI在SD的大军里，只是一种传输模式。若是慢速的情况下，可选择SPI传输模式，这样SD接口 就变成SPI协议了。Host也要根据SPI的协议对卡进行操作。 具体的区别需参考各协议。

同一个控制器，支持SD/MMC/SDIO卡，如何区分是什么卡

这个需要软件来区分。软件不停的循环访问卡，对卡按照一定的顺序发出对应格式的命令，那么不同的卡会做出不同的反应。几个CMD发完，根据不用的反应就可以分出是什么卡了。比如已经判断出是SD卡了，但是不知道是什么类型的SD卡。那么我们就发一个CMD8，如果 没有response，那么这个卡就是SD1.X的卡；如果有response，那么就是SD2.0以上的卡。

SD/SDIO 的传输模式

SD 传输模式有以下 3 种：

 SPI mode（required）

 1-bit mode

 4-bit mode

SDIO 同样也支持以上 3 种传输模式。依据 SD 标准，所有的 SD（记忆卡）与 SDIO（外围）都必须支持 SPI mode，因此 SPI mode 是「required」。此外，早期的 MMC 卡（使用 SPI 传输）也能接到 SD 插糟（SD slot），并且使用 SPI mode 或 1-bit mode 来读取。 SD 的 MMC Mode  SD 也能读取 MMC 内存，虽然 MMC 标准上提到，MMC 内存不见得要支持 SPI mode（但是一定要支持 1-bit mode），但是市面上能看到的 MMC 卡其实都有支持 SPI mode。因此，我们可以把 SD 设定成 SPI mode 的传输方式来读取 MMC 记忆卡。 SD 的 MMC Mode 就是用来读取 MMC 卡的一种传输模式。不过，SD 的 MMC Mode 虽然也是使用 SPI mode，但其物理特性仍是有差异的：   MMC 的 SPI mode 最大传输速率为 20 Mbit/s；   SD 的 SPI mode 最大传输速率为 25 Mbit/s。  为避免混淆，有时也用 SPI/MMC mode 与 SPI/SD mode 的写法来做清楚区别

参考资料

http://blog.csdn.net/evilcode/article/details/7408921

http://blog.csdn.net/evilcode/article/details/7418323

http://wenku.baidu.com/link?url=lPg26KHW_IUD6de7wxooapFMfzJNXAhuyRabcnj0WpmlT23LpGG5KRwEXIrUFqe8UfIqL1_i3CMUIZYxrNNsOmz1Dsvv_7-foXWH0ZwZIAa

内核通知链

大多数内核子系统都是相互独立的，因此某个子系统可能对其它子系统产生的事件感兴趣。为了满足这个需求，也即是让某个子系统在发生某个事件时通知其它的子系统，Linux内核提供了通知链的机制。通知链表只能够在内核的子系统之间使用，而不能够在内核与用户空间之间进行事件的通知。通知链表是一个单链表的函数链表，链表上的每一个节点都注册了一个函数。当某个事情发生时，链表上所有节点对应的函数就会被执行。所以对于通知链表来说有一个通知方与一个接收方。在通知这个事件时所运行的函数由被通知方决定，实际上也即是被通知方注册了某个函数，在发生某个事件时这些函数就得到执行。通知链技术可以概括为：事件的接收者将事件发生时应该执行的操作通过函数指针方式保存在链表中，然后当事件发生时通知者依次执行链表中每一个元素的回调函数。

组成内核的核心系统代码均位于kernel目录下，通知链表就位于其中，它位于 kernel/notifier.c 中，对应的头文件为 include/linux/notifier.h 。

记得 #include <linux/notifier.h>

notifier chain 定义和接口

- struct notifier_block {

- int (*notifier_call)(struct notifier_block *, unsigned long, void *);  // 回调函数接口

- struct notifier_block *next;  // 指向下一个通知结构

- int priority;                 // 当前通知链的优先级 ，一般默认为0。

- };

可以看到通知链的基础数据结构比较简单，有回调函数接口、下一节点指针、优先级三个成员，其中回调函数的三个参数分别为：指向当前结构的指针、事件类型、参数。

内核提供了4种常用的通知链：

1、Atomic notifier chains

原子通知链：通知链元素的回调函数（当事件发生时要执行的函数）只能在中断上下文中运行，不允许阻塞

- struct atomic_notifier_head {

- spinlock_t lock;

- struct notifier_block *head;

- };

由宏 ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(name) 初始化链表头，其注册、注销及通知接口分别为：

- int atomic_notifier_chain_register(struct atomic_notifier_head *nh, struct notifier_block *n);

- int atomic_notifier_chain_unregister(struct atomic_notifier_head *nh, struct notifier_block *n);

- int atomic_notifier_call_chain(struct atomic_notifier_head *nh, unsigned long val, void *v);

2、Blocking notifier chains

可阻塞通知链：通知链元素的回调函数在进程上下文中运行，允许阻塞

- struct blocking_notifier_head {

- struct rw_semaphore rwsem;

- struct notifier_block *head;

- };

由宏 BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(name) 初始化链表头，其注册、注销及通知接口分别为：

- int blocking_notifier_chain_register(struct blocking_notifier_head *nh, struct notifier_block *nb);

- int blocking_notifier_chain_unregister(struct blocking_notifier_head *nh, struct notifier_block *nb);

- int blocking_notifier_call_chain(struct blocking_notifier_head *nh, unsigned long val, void *v);

3、Raw notifier chains

原始通知链：对通知链元素的回调函数没有任何限制，所有锁和保护机制都由调用者维护

- struct raw_notifier_head {

- struct notifier_block *head;

- };

由宏 RAW_NOTIFIER_HEAD(name) 初始化链表头，其注册、注销及通知接口分别为：

- int raw_notifier_chain_register(struct raw_notifier_head *nh, struct notifier_block *nb);

- int raw_notifier_chain_unregister(struct raw_notifier_head *nh, struct notifier_block *nb);

- int raw_notifier_call_chain(struct raw_notifier_head *nh, unsigned long val, void *v);

4、SRCU notifier chains

可阻塞通知链的一种变体

- struct srcu_notifier_head {

- struct mutex mutex;

- struct srcu_struct srcu;

- struct notifier_block *head;

- };

该链表头必须动态申请 srcu_init_notifier_head 和释放 srcu_cleanup_notifier_head，其注册、注销及通知接口分别为：

- int srcu_notifier_chain_register(struct srcu_notifier_head *nh, struct notifier_block *nb);

- int srcu_notifier_chain_unregister(struct srcu_notifier_head *nh, struct notifier_block *nb);

- int srcu_notifier_call_chain(struct srcu_notifier_head *nh, unsigned long val, void *v);

5、notifier_call_chain

当有事件触发时，通知者调用 notifier_call_chain 函数通知事件的到达，这个函数会遍历nl指向的通知链中所有的元素，然后依次调用每一个的回调函数，完成通知动作。

- static int __kprobes notifier_call_chain(struct notifier_block **nl,

- unsigned long val, void *v,

- int nr_to_call, int *nr_calls)

参数nl是通知链的头部，val表示事件类型，v用来指向通知链上的函数执行时需要用到的参数，一般不同的通知链，参数类型也不一样，例如当通知一个网卡被注册时，v就指向net_device结构，nr_to_call表示准备最多通知几个，-1表示整条链都通知，nr_calls非空的话，返回通知了多少个。每个被执行的 notifier_block 回调函数的返回值可能取值为以下几个：
NOTIFY_DONE：表示对相关的事件类型不关心
NOTIFY_OK：顺利执行
NOTIFY_BAD：执行有错
NOTIFY_STOP：停止执行后面的回调函数
NOTIFY_STOP_MASK：停止执行的掩码
notifier_call_chain 把最后一个被调用的回调函数的返回值作为它的返回值。

notifier chain 使用方法

在常见的环境中，我们通常会对 notifier chain 做一定的封装再使用。比如在电源管理子系统中，做了如下的定义和封装：

- static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(pm_chain_head);         // 初始化链表头部

- int register_pm_notifier(struct notifier_block *nb)   // 注册函数

- {

- return blocking_notifier_chain_register(&pm_chain_head, nb);

- }

- EXPORT_SYMBOL_GPL(register_pm_notifier);

- int unregister_pm_notifier(struct notifier_block *nb)  // 注销函数

- {

- return blocking_notifier_chain_unregister(&pm_chain_head, nb);

- }

- EXPORT_SYMBOL_GPL(unregister_pm_notifier);

- int pm_notifier_call_chain(unsigned long val)          // 通知函数

- {

- return (blocking_notifier_call_chain(&pm_chain_head, val, NULL)

- == NOTIFY_BAD) ? -EINVAL : 0;

- }

- static int function(struct notifier_block *this, unsigned long event, void *ptr)

- {

- xxxxxxx;

- return 0;

- }

- static struct notifier_block nb = { .notifier_call = function, };

Ps :blocking_notifier_chain_register一次性执行两遍会使原本为单链的call变成一个环，死循环

参考资料

http://blog.csdn.net/g_salamander/article/details/8081724

http://blog.csdn.net/wuhzossibility/article/details/8079025

Linux工作队列

1. 什么是workqueue
       Linux中的Workqueue机制就是为了简化内核线程的创建。通过调用workqueue的接口就能创建内核线程。并且可以根据当前系统CPU的个数创建线程的数量，使得线程处理的事务能够并行化。workqueue是内核中实现简单而有效的机制，他显然简化了内核daemon的创建，方便了用户的编程.

工作队列（workqueue）是另外一种将工作推后执行的形式.工作队列可以把工作推后，交由一个内核线程去执行，也就是说，这个下半部分可以在进程上下文中执行。最重要的就是工作队列允许被重新调度甚至是睡眠。

workqueue与tasklet类似，都是允许内核代码请求某个函数在将来的时间被调用（抄《ldd3》上的）每个workqueue就是一个内核进程。

2. 数据结构
     我们把推后执行的任务叫做工作（work），描述它的数据结构为work_struct:

- struct work_struct {

- atomic_long_t data;       /*工作处理函数func的参数*/

- #define WORK_STRUCT_PENDING 0        /* T if work item pending execution */

- #define WORK_STRUCT_STATIC 1        /* static initializer (debugobjects) */

- #define WORK_STRUCT_FLAG_MASK (3UL)

- #define WORK_STRUCT_WQ_DATA_MASK (~WORK_STRUCT_FLAG_MASK)

- struct list_head entry;        /*连接工作的指针*/

- work_func_t func;              /*工作处理函数*/

- #ifdef CONFIG_LOCKDEP

- struct lockdep_map lockdep_map;

- #endif

- };

这些工作以队列结构组织成工作队列（workqueue），其数据结构为workqueue_struct:

- struct workqueue_struct {

- struct cpu_workqueue_struct *cpu_wq;

- struct list_head list;

- const char *name;   /*workqueue name*/

- int singlethread;   /*是不是单线程 - 单线程我们首选第一个CPU -0表示采用默认的工作者线程event*/

- int freezeable;  /* Freeze threads during suspend */

- int rt;

- };

如果是多线程，Linux根据当前系统CPU的个数创建cpu_workqueue_struct 其结构体就是:

- truct cpu_workqueue_struct {

- spinlock_t lock;/*因为工作者线程需要频繁的处理连接到其上的工作，所以需要枷锁保护*/

- struct list_head worklist;

- wait_queue_head_t more_work;

- struct work_struct *current_work; /*当前的work*/

- struct workqueue_struct *wq;   /*所属的workqueue*/

- struct task_struct *thread; /*任务的上下文*/

- } ____cacheline_aligned;

在该结构主要维护了一个任务队列，以及内核线程需要睡眠的等待队列，另外还维护了一个任务上下文，即task_struct。
       三者之间的关系如下：

3. 创建工作
3.1 创建工作queue
a. create_singlethread_workqueue(name)
        该函数的实现机制如下图所示，函数返回一个类型为struct workqueue_struct的指针变量，该指针变量所指向的内存地址在函数内部调用kzalloc动态生成。所以driver在不再使用该work queue的情况下调用:

void destroy_workqueue(struct workqueue_struct *wq)来释放此处的内存地址。

图中的cwq是一per-CPU类型的地址空间。对于create_singlethread_workqueue而言，即使是对于多CPU系统，内核也只负责创建一个worker_thread内核进程。该内核进程被创建之后，会先定义一个图中的wait节点，然后在一循环体中检查cwq中的worklist，如果该队列为空，那么就会把wait节点加入到cwq中的more_work中，然后休眠在该等待队列中。

Driver调用queue_work（struct workqueue_struct *wq, struct work_struct *work）向wq中加入工作节点。work会依次加在cwq->worklist所指向的链表中。queue_work向cwq->worklist中加入一个work节点，同时会调用wake_up来唤醒休眠在cwq->more_work上的worker_thread进程。wake_up会先调用wait节点上的autoremove_wake_function函数，然后将wait节点从cwq->more_work中移走。

worker_thread再次被调度，开始处理cwq->worklist中的所有work节点...当所有work节点处理完毕，worker_thread重新将wait节点加入到cwq->more_work，然后再次休眠在该等待队列中直到Driver调用queue_work...

b. create_workqueue

相对于create_singlethread_workqueue, create_workqueue同样会分配一个wq的工作队列，但是不同之处在于，对于多CPU系统而言，对每一个CPU，都会为之创建一个per-CPU的cwq结构，对应每一个cwq，都会生成一个新的worker_thread进程。但是当用queue_work向cwq上提交work节点时，是哪个CPU调用该函数，那么便向该CPU对应的cwq上的worklist上增加work节点。

c.小结
       当用户调用workqueue的初始化接口create_workqueue或者create_singlethread_workqueue对workqueue队列进行初始化时，内核就开始为用户分配一个workqueue对象，并且将其链到一个全局的workqueue队列中。然后Linux根据当前CPU的情况，为workqueue对象分配与CPU个数相同的cpu_workqueue_struct对象，每个cpu_workqueue_struct对象都会存在一条任务队列。紧接着，Linux为每个cpu_workqueue_struct对象分配一个内核thread，即内核daemon去处理每个队列中的任务。至此，用户调用初始化接口将workqueue初始化完毕，返回workqueue的指针。

workqueue初始化完毕之后，将任务运行的上下文环境构建起来了，但是具体还没有可执行的任务，所以，需要定义具体的work_struct对象。然后将work_struct加入到任务队列中，Linux会唤醒daemon去处理任务。

上述描述的workqueue内核实现原理可以描述如下：

3.2  创建工作
       要使用工作队列，首先要做的是创建一些需要推后完成的工作。可以通过DECLARE_WORK在编译时静态地建该结构：
       DECLARE_WORK(name,void (*func) (void *), void *data);
      这样就会静态地创建一个名为name，待执行函数为func，参数为data的work_struct结构。
      同样，也可以在运行时通过指针创建一个工作：
      INIT_WORK(structwork_struct *work, void(*func) (void *));

4. 调度
a. schedule_work

在大多数情况下, 并不需要自己建立工作队列，而是只定义工作, 将工作结构挂接到内核预定义的事件工作队列中调度, 在kernel/workqueue.c中定义了一个静态全局量的工作队列static struct workqueue_struct *keventd_wq;默认的工作者线程叫做events/n，这里n是处理器的编号，每个处理器对应一个线程。比如，单处理器的系统只有events/0这样一个线程。而双处理器的系统就会多一个events/1线程。
       调度工作结构, 将工作结构添加到全局的事件工作队列keventd_wq，调用了queue_work通用模块。对外屏蔽了keventd_wq的接口，用户无需知道此参数，相当于使用了默认参数。keventd_wq由内核自己维护，创建，销毁。这样work马上就会被调度，一旦其所在的处理器上的工作者线程被唤醒，它就会被执行。

b. schedule_delayed_work(&work,delay);
      有时候并不希望工作马上就被执行，而是希望它经过一段延迟以后再执行。在这种情况下，同时也可以利用timer来进行延时调度，到期后才由默认的定时器回调函数进行工作注册。延迟delay后，被定时器唤醒，将work添加到工作队列wq中。

工作队列是没有优先级的，基本按照FIFO的方式进行处理。

5. 示例

- #include <linux/module.h>

- #include <linux/init.h>

- #include <linux/workqueue.h>

- static struct workqueue_struct *queue=NULL;

- static struct work_struct   work;

- staticvoid work_handler(struct work_struct *data)

- {

- printk(KERN_ALERT"work handler function.\n");

- }

- static int __init test_init(void)

- {

- queue=create_singlethread_workqueue("hello world");/*创建一个单线程的工作队列*/

- if (!queue)

- goto err;

- INIT_WORK(&work,work_handler);

- schedule_work(&work);

- return0;

- err:

- return-1;

- }

- static   void __exit test_exit(void)

- {

- destroy_workqueue(queue);

- }

- MODULE_LICENSE("GPL");

- module_init(test_init);

- module_exit(test_exit);

6. workqueue的API
workqueue的API自2.6.20后发生了变化

- #include <linux/workqueue.h>

- struct workqueue_struct;

- struct work_struct;

- struct workqueue_struct *create_workqueue(const char *name);

- void destroy_workqueue(struct workqueue_struct *queue);

- INIT_WORK(_work, _func);

- INIT_DELAYED_WORK(_work, _func);

- int queue_work(struct workqueue_struct *wq, struct work_struct *work);

- int queue_delayed_work(struct workqueue_struct *wq,struct delayed_work *dwork, unsigned long delay);

- int queue_delayed_work_on(int cpu, struct workqueue_struct *wq,

struct delayed_work *dwork, unsigned long delay);

- int cancel_work_sync(struct work_struct *work);

- int cancel_delayed_work_sync(struct delayed_work *dwork);

- void flush_workqueue(struct workqueue_struct *wq);

Workqueue编程接口

| 序号 | 接口函数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | create_workqueue | 用于创建一个workqueue队列，为系统中的每个CPU都创建一个内核线程。输入参数： @name：workqueue的名称 |
| 2 | create_singlethread_workqueue | 用于创建workqueue，只创建一个内核线程。输入参数： @name：workqueue名称 |
| 3 | destroy_workqueue | 释放workqueue队列。输入参数： @ workqueue_struct：需要释放的workqueue队列指针 |
| 4 | schedule_work | 调度执行一个具体的任务，执行的任务将会被挂入Linux系统提供的workqueue——keventd_wq输入参数： @ work_struct：具体任务对象指针 |
| 5 | schedule_delayed_work | 延迟一定时间去执行一个具体的任务，功能与schedule_work类似，多了一个延迟时间，输入参数： @work_struct：具体任务对象指针 @delay：延迟时间 |
| 6 | queue_work | 调度执行一个指定workqueue中的任务。输入参数： @ workqueue_struct：指定的workqueue指针 @work_struct：具体任务对象指针 |
| 7 | queue_delayed_work | 延迟调度执行一个指定workqueue中的任务，功能与queue_work类似，输入参数多了一个delay。 |

Ps：4.5与6.7基本一致，区别在与4.5执行的工作队列是内核提供的system_wq;具体功能就是：提交工作给一个工作队列

PS：在许多情况下, 设备驱动不需要它自己的工作队列。如果你只偶尔提交任务给队列, 简单地使用内核提供的共享的默认的队列可能更有效。若使用共享队列，就必须明白将和其他人共享它，这意味着不应当长时间独占队列(不能长时间睡眠), 并且可能要更长时间才能获得处理器。

共享队列的使用的顺序：
（1） 建立work_struct或delayed_work

static struct work_struct jiq_work; static struct delayed_work jiq_work_delay; /* this line is in jiq_init() */ INIT_WORK(&jiq_work, jiq_print_wq); INIT_DELAYED_WORK(&jiq_work_delay, jiq_print_wq);

（2）提交工作

int schedule_work(&jiq_work);/*对于work_struct结构*/ int schedule_delayed_work(&jiq_work_delay, delay);/*对于delayed_work结构*/ /*返回值的定义和 queue_work 一样*/

若需取消一个已提交给工作队列入口项, 可以使用 cancel_delayed_work和cancel_work_sync， 但刷新共享队列需要一个特殊的函数:

void flush_scheduled_work(void);

因为不知道谁可能使用这个队列，因此不可能知道 flush_schduled_work 返回需要多长时间。

参考资料

http://www.cnblogs.com/sky-heaven/p/5847519.html

http://bgutech.blog.163.com/blog/static/18261124320116181119889/

http://kernel.meizu.com/linux-workqueue.html

http://blog.chinaunix.net/uid-7332782-id-3206831.html

同步/异步与阻塞/非阻塞的区别消息

同步/异步与阻塞/非阻塞的区别.

同步和异步的概念,与消息的通知机制有关.
举个例子,比如我去银行办理业务,可能选择排队等候,也可能取一个小纸条上面有我的号码,等到排到我这一号时由柜台的人通知我轮到我去办理业务了.
前者(排队等候)就是同步等待消息,而后者(等待别人通知)就是异步等待消息.

在异步消息处理中,等待消息者(在这个例子中就是等待办理业务的人)往往注册一个回调机制,在所等待的事件被触发时由触发机制(在这里是柜台的人)通过某种机制(在这里是写在小纸条上的号码)找到等待该事件的人.[异步通知机制：fasync-helper,kill-fasync]

在实际的程序中,同步消息处理就好比简单的read/write操作,它们需要等待这两个操作成功才能返回;

而异步处理机制就是类似于select/poll之类的多路复用IO操作,当所关注的消息被触发时,由消息触发机制通知触发对消息的处理.

阻塞和非阻塞,这两个概念与程序等待消息(无所谓同步或者异步)时的状态有关.
继续上面的那个例子,不论是排队还是使用号码等待通知,如果在这个等待的过程中,等待者除了等待消息之外不能做其它的事情,那么该机制就是阻塞的,表现在程序中,也就是该程序一直阻塞在该函数调用处不能继续往下执行.[通常来说进程会睡眠，把CPU等资源让给其他进程]

相反,有的人喜欢在银行办理这些业务的时候一边打打电话发发短信一边等待,这样的状态就是非阻塞的,因为他(等待者)没有阻塞在这个消息通知上,而是一边做自己的事情一边等待.[一般来说进程会立刻返回一个值，可能是EAGAIN等用来说明资源不可用]

同步非阻塞形式实际上是效率低下的,想象一下你一边打着电话一边还需要抬头看到底队伍排到你了没有,如果把打电话和观察排队的位置看成是程序的两个操作的话,这个程序需要在这两种不同的行为之间来回的切换,效率可想而知是低下的;而后者,异步非阻塞形式却没有这样的问题,因为打电话是你(等待者)的事情,而通知你则是柜台(消息触发机制)的事情,程序没有在两种不同的操作中来回切换.

很多人会把同步和阻塞混淆,我想是因为很多时候同步操作会以阻塞的形式表现出来,比如很多人会写阻塞的read/write操作,但是别忘了可以对fd设置O_NONBLOCK标志位,这样就可以将同步操作变成非阻塞的了;同样的,很多人也会把异步和非阻塞混淆,因为异步操作一般都不会在真正的IO操作处被阻塞,比如如果用select函数,当select返回可读时再去read一般都不会被阻塞,就好比当你的号码排到时一般都是在你之前已经没有人了,所以你再去柜台办理业务就不会被阻塞.

可见,同步/异步与阻塞/非阻塞是两组不同的概念,它们可以共存组合,也可以参见这里:
http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-async/

同步和异步:上面提到过,同步和异步仅仅是关于所关注的消息如何通知的机制,而不是处理消息的机制.也就是说,同步的情况下,是由处理消息者自己去等待消息是否被触发,而异步的情况下是由触发机制来通知处理消息者,所以在异步机制中,处理消息者和触发机制之间就需要一个连接的桥梁,在我们举的例子中这个桥梁就是小纸条上面的号码,而在select/poll等IO多路复用机制中就是fd,当消息被触发时,触发机制通过fd找到处理该fd的处理函数.[异步通知机制则更加完美]

请注意理解消息通知和处理消息这两个概念,这是理解这个问题的关键所在.还是回到上面的例子,轮到你办理业务这个就是你关注的消息,而去办理业务就是对这个消息的处理,两者是有区别的. 而在真实的IO操作时,所关注的消息就是该fd是否可读写,而对消息的处理就是对这个fd进行读写.同步/异步仅仅关注的是如何通知消息,它们对如何处理消息并不关心,好比说,银行的人仅仅通知你轮到你办理业务了,而如何办理业务他们是不知道的.

而很多人之所以把同步和阻塞混淆,我想也是因为没有区分这两个概念,比如阻塞的read/write操作中,其实是把消息通知和处理消息结合在了一起,在这里所关注的消息就是fd是否可读/写,而处理消息则是对fd读/写.当我们将这个fd设置为非阻塞的时候,read/write操作就不会在等待消息通知这里阻塞,如果fd不可读/写则操作立即返回.

很多人又会问了,异步操作不会是阻塞的吧?已经通知了有消息可以处理了就一定不是阻塞的了吧?
其实异步操作是可以被阻塞住的,只不过通常不是在处理消息时阻塞,而是在等待消息被触发时被阻塞. 比如select函数,假如传入的最后一个timeout参数为NULL,那么如果所关注的事件没有一个被触发,程序就会一直阻塞在这个select调用处.而如果使用异步非阻塞的情况,比如aio_*组的操作,当我发起一个aio_read操作时,函数会马上返回不会被阻塞,当所关注的事件被触发时会调用之前注册的回调函数进行处理,具体可以参见我上面的连接给出的那篇文章.回到上面的例子中,如果在银行等待办理业务的人采用的是异步的方式去等待消息被触发,也就是领了一张小纸条,假如在这段时间里他不能离开银行做其它的事情,那么很显然,这个人被阻塞在了这个等待的操作上面;但是呢,这个人突然发觉自己烟瘾犯了,需要出去抽根烟,于是他告诉大堂经理说,排到我这个号码的时候麻烦到外面通知我一下(注册一个回调函数),那么他就没有被阻塞在这个等待的操作上面,自然这个就是异步+非阻塞的方式了.

Linux aio是Linux下的异步读写模型。Linux 异步 I/O 是 Linux 内核中提供的一个相当新的增强。它是 2.6 版本内核的一个标准特性。对于文件的读写，即使以O_NONBLOCK方式来打开一个文件，也会处于"阻塞"状态。因为文件时时刻刻处于可读状态。而从磁盘到内存所等待的时间是惊人的。为了充份发挥把数据从磁盘复制到内存的时间，引入了aio模型。AIO 背后的基本思想是允许进程发起很多 I/O 操作，而不用阻塞或等待任何操作完成。稍后或在接收到 I/O 操作完成的通知时，进程就可以检索 I/O 操作的结果。

I/O 模型

在深入介绍 AIO API 之前，让我们先来探索一下 Linux 上可以使用的不同 I/O 模型。这并不是一个详尽的介绍，但是我们将试图介绍最常用的一些模型来解释它们与异步 I/O 之间的区别。图 1 给出了同步和异步模型，以及阻塞和非阻塞的模型。


图 1. 基本 Linux I/O 模型的简单矩阵
 
每个 I/O 模型都有自己的使用模式，它们对于特定的应用程序都有自己的优点。本节将简要对其一一进行介绍。

同步阻塞 I/O

最常用的一个模型是同步阻塞 I/O 模型。在这个模型中，用户空间的应用程序执行一个系统调用，这会导致应用程序阻塞。这意味着应用程序会一直阻塞，直到系统调用完成为止（数据传输完成或发生错误）。调用应用程序处于一种不再消费 CPU 而只是简单等待响应的状态，因此从处理的角度来看，这是非常有效的。

图 2 给出了传统的阻塞 I/O 模型，这也是目前应用程序中最为常用的一种模型。其行为非常容易理解，其用法对于典型的应用程序来说都非常有效。在调用 read 系统调用时，应用程序会阻塞并对内核进行上下文切换。然后会触发读操作，当响应返回时（从我们正在从中读取的设备中返回），数据就被移动到用户空间的缓冲区中。然后应用程序就会解除阻塞（read 调用返回）。

图 2. 同步阻塞 I/O 模型的典型流程
 
从应用程序的角度来说，read 调用会延续很长时间。实际上，在内核执行读操作和其他工作时，应用程序的确会被阻塞。

同步非阻塞 I/O

同步阻塞 I/O 的一种效率稍低的变种是同步非阻塞 I/O。在这种模型中，设备是以非阻塞的形式打开的。这意味着 I/O 操作不会立即完成，read 操作可能会返回一个错误代码，说明这个命令不能立即满足（EAGAIN 或 EWOULDBLOCK），如图 3 所示。


图 3. 同步非阻塞 I/O 模型的典型流程
 
非阻塞的实现是 I/O 命令可能并不会立即满足，需要应用程序调用许多次来等待操作完成。这可能效率不高，因为在很多情况下，当内核执行这个命令时，应用程序必须要进行忙碌等待，直到数据可用为止，或者试图执行其他工作。正如图 3 所示的一样，这个方法可以引入 I/O 操作的延时，因为数据在内核中变为可用到用户调用 read 返回数据之间存在一定的间隔，这会导致整体数据吞吐量的降低。

异步阻塞 I/O

另外一个阻塞解决方案是带有阻塞通知的非阻塞 I/O。在这种模型中，配置的是非阻塞 I/O，然后使用阻塞 select 系统调用来确定一个 I/O 描述符何时有操作。使 select 调用非常有趣的是它可以用来为多个描述符提供通知，而不仅仅为一个描述符提供通知。对于每个提示符来说，我们可以请求这个描述符可以写数据、有读数据可用以及是否发生错误的通知。

图 4. 异步阻塞 I/O 模型的典型流程 (select)
 
select 调用的主要问题是它的效率不是非常高。尽管这是异步通知使用的一种方便模型，但是对于高性能的 I/O 操作来说不建议使用。

异步非阻塞 I/O（AIO）

最后，异步非阻塞 I/O 模型是一种处理与 I/O 重叠进行的模型。读请求会立即返回，说明 read 请求已经成功发起了。在后台完成读操作时，应用程序然后会执行其他处理操作。当 read 的响应到达时，就会产生一个信号或执行一个基于线程的回调函数来完成这次 I/O 处理过程。


图 5. 异步非阻塞 I/O 模型的典型流程

在一个进程中为了执行多个 I/O 请求而对计算操作和 I/O 处理进行重叠处理的能力利用了处理速度与 I/O 速度之间的差异。当一个或多个 I/O 请求挂起时，CPU 可以执行其他任务；或者更为常见的是，在发起其他 I/O 的同时对已经完成的 I/O 进行操作。

从前面 I/O 模型的分类中，我们可以看出 AIO 的动机。这种阻塞模型需要在 I/O 操作开始时阻塞应用程序。这意味着不可能同时重叠进行处理和 I/O 操作。同步非阻塞模型允许处理和 I/O 操作重叠进行，但是这需要应用程序根据重现的规则来检查 I/O 操作的状态。这样就剩下异步非阻塞 I/O 了，它允许处理和 I/O 操作重叠进行，包括 I/O 操作完成的通知。除了需要阻塞之外，select 函数所提供的功能（异步阻塞 I/O）与 AIO 类似。不过，它是对通知事件进行阻塞，而不是对 I/O 调用进行阻塞。

异步通知范例

阻塞式I/O是一直等待直到设备可以访问，非阻塞式I/O是定期轮询设备是否可以访问。异步通知则是当设备可以访问时才主动通知应用程序，有点像设备的硬中断。

并不是所有的设备都支持异步通知，应用程序通常假设只有套接字和终端才有异步通知的能力。

异步通知存在一个问题，当进程收到SIGIO信号时，它并不知道是哪个文件有了新的输入，如果有多于一个的文件可以异步通知同一个进程，那么应用进程还需要借助于poll或select来确定输入的来源。

应用层

- #include <stdio.h>

- #include <unistd.h>

- #include <stdlib.h>

- #include <signal.h>

- #include <fcntl.h>

- #define MAX_LEN 100

- void my_handler(int signum)

- {

- char data[MAX_LEN];

- int len;

- len = read(STDIN_FILENO, &data, MAX_LEN);

- data[len] = 0;

- printf("Input message: %s\n", data);

- exit(0);

- }

- int main(void)

- {

- int oflags;

- /* set new SIGIO handler */

- signal(SIGIO, my_handler);

- /* set fd's owner process */

- fcntl(STDIN_FILENO, F_SETOWN, getpid());

- /* get old fd flags */

- oflags = fcntl(STDIN_FILENO, F_GETFL);

- /* set new fd flags */

- fcntl(STDIN_FILENO, F_SETFL, oflags | O_ASYNC);

- /* infinitely wait until recv SIGIO */

- while(1);

- return 0;

- }

为了能处理设备发出的SIGIO信号，用户程序需要做：

1. 设置设备文件的拥有者为本进程，这样一来才能收到设备驱动发出的SIGIO信号。

2. 使设备文件支持异步通知，即设置O_ASYNC标志。

3. 通过signal()指定SIGIO的处理函数。

设备驱动

- struct fasync_struct {

- spinlock_t fa_lock;

- int magic;

- int fa_fd; /* 文件描述符 */

- struct fasync_struct *fa_next; /* 用于链入单向链表 */

- struct file *fa_file; /* fa_file->f_owner记录接收信号的进程 */

- struct rcu_head fa_rcu;

- };

(1) 设备的异步通知链

- struct xxx_dev {

- struct cdev cdev;

- ...

- struct fasync_struct *async_queue; /* 异步通知链 */

- };

(2) 插入到异步通知链

- static int xxx_fasync(int fd, struct file *filp, int on)

- {

- struct xxx_dev *dev = filp->private_data;

- return fasync_helper(fd, filp, on, &dev->async_queue);

- }

(3) 发送信号通知进程

设备使用kill_fasync()来发送信号给用户进程，一般sig为SIGIO，可读时band为POLL_IN，

可写时band为POLL_OUT。

- static ssize_t xxx_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t count, loff_t *f_ops)

- {

- struct xxx_dev *dev = filp->private_data;

- ...

- if (dev->async_queue) {

- kill_fasync(&dev->async_queue, SIGIO, POLL_IN);

- }

- ...

- }

(4) 从异步通知链中删除

在关闭文件时，需要把对应的异步通知结构从链表中删除。

- static xxx_release(struct inode *inode, struct file *filp)

- {

- struct xxx_dev *dev = filp->private_data;

- ...

- fasync_helper(-1, filp, 0, &dev->async_queue);

- ...

- }

内核API

异步通知结构体的插入和删除，失败返回负值，没有变化返回0，有变化返回正值。

- /* fasync_helper() is used by almost all character device drivers to set up the

- * fasync queue, and for regular files by the file lease code. It returns negative

- * on error, 0 if it did no changes and positive if it added/deleted the entry.

- */

- int fasync_helper(int fd, struct file *filp, int on, struct fasync_struct **fapp)

- {

- if (!on) /* 删除 */

- return fasync_remove_entry(filp, fapp);

- return fasync_add_entry(fd, filp, fapp); /* 插入 */

- }

发送信号，通知用户进程，sig一般设为SIGIO，可读时band为POLL_IN，可写时band为POLL_OUT。

- void kill_fasync(struct fasync_struct **fp, int sig, int band)

- {

- /* First a quick test without locking: usually the list is empty. */

- if (*fp) {

- rcu_read_lock();

- kill_fasync_rcu(rcu_dereference(*fp), sig, band);

- rcu_read_unlock();

- }

- }

参考资料

http://www.cnblogs.com/Ray-chen/archive/2011/12/27/2303115.html

http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-async/

http://blog.csdn.net/zhangskd/article/details/45938267 异步通知的使用方法

ps:

阻塞：在执行设备操作的时候，若不能获得资源，则挂起进程（睡眠等待）直到满足操作条件（唤醒，通过等待队列将当前进程加入等待队列，未来某一时刻即可唤醒）

阻塞io:进程阻塞在io操作上（读写一个文件，读写一个串口，读写单一设备的时候用法哦）

非阻塞io：防止进程阻塞在io操作上（在单一线程里面服务多个io）

io多路复用：允许同时对多个io进行控制

信号驱动io：一种异步通信模型

一个驱动应该同时支持上面四种io方式

Linux内核的动态电压和电流控制接口

前面已经提到半导体器件的功耗是两个部分组成，一是静态功耗，一是动态功耗。静态功耗主要来自待机状态的泄漏电流，相比而言动态功耗更大，例如，音视频播放中频率和电压的增加会让电量将成线形增长，动态功耗也是电源管理要解决的主要问题，解决动态功耗的方法有几种，如IBM和Montavista合作开发DPM项目（现用在Montavista Mobilinux 5.0 产品中）和TI OMAP3430的Linux电源管理，自Wolfson微电子的Liam Girdwood最近介绍了一种称为校准器（regulator）的动态电压和电流控制的方法，很有参考意义和实际使用价值。

1 校准器的基本概念

所谓校准器实际是在软件控制下把输入的电源调节精心输出。例如电压的控制，输入时5V 输出是1.8V；电流的限制，最大20mA；简单的切换和电源的开关等，如图1所示。

电源域是一组校准器，设备组成、输入可能是校准器，开关也许是电源域，电源域可以级联，电源约束可以和电源域配合以保护硬件。例如一个Internet Tablet/PMP，它由CPU、NOR Flash、音频编解码器、触摸屏、LCD控制器、USB、WiFi 等其他外设组成，如图2所示。

为了实现上面的构想，需要在内核里建立一个校准器构架，目的就是设计一个可以控制电压和电流的标准内核接口以节省电能，从而尽可能的延长电池的供应。这个内核的架构分为四个部分：针对设备驱动的消费接口（consumer）、校准器驱动的接口、系统配置的接口和面向应用sysfs的userspace接口。

2 Consumer的API

regulator = regulator_get(dev, “Vcc”)；

其中，dev 是设备“Vcc”一个字符串代表，校准器（regulator）然后返回一个指针，也是regulator_put(regulator)使用的。

打开和关闭校准器（regulator）API如下。

int regulator_enable(regulator);

int regulator_disable(regulator);

3 电压的API

消费者可以申请提供给它们的电压，如下所示。

int regulator_set_voltage(regulator, int min_uV, int max_uV);

在改变电压前要检查约束，如下所示。

regulator_set_voltage(regulator,100000,150000)

电压值下面的设置改变如下所示。

int regulator_get_voltage)struct regulator *regulator);

4 电流的API

电流的API也是类似，需要指出的是，校准器的方法并不一定是最高的效率，效率和加载(如加载10mA电流)、操作模式都有关系，通过下面的API可以改变模式设置。

regulator_set_optimum_mode(requlator,10000);//10mA

5 校准器的驱动和系统配置

在实际使用校准器之前，需要按照下面的结构写校准器的驱动程序，然后注册后通知给消费者使用。

struct regulator_ops {

/* get/set regulator voltage */

int (*set_voltage)(struct regulator_cdev *, int uV);

int (*get_voltage)(struct regulator_cdev *);

/* get/set regulator current */

int (*set_current)(struct regulator_cdev *, int uA);

int (*get_current)(struct regulator_cdev *);

/* enable/disable regulator */

int (*enable)(struct regulator_cdev *);

int (*disable)(struct regulator_cdev *);

int (*is_enabled)(struct regulator_cdev *);

/* get/set regulator operating mode (defined in regulator.h) */

int (*set_mode)(struct regulator_cdev *, unsigned int mode);

unsigned int (*get_mode)(struct regulator_cdev *);

/* get most efficient regulator operating mode for load */

unsigned int (*get_optimum_mode)(struct regulator_cdev *, int input_uV,

int output_uV, int load_uA);

};

完成了校准器驱动程序之后，下一步就是系统设置（machine specific），即匹配如电压、LDO1和NAND等关系。

regulator_set_supply(“LDO1”,dev, “Vcc”)

对于userspace，校准器的使用是通过sysfs，但是目前所有的包括电压、电流、操作模式、限制等信息多只是只读信息，应该是非常适合象powerTop这样工具的使用。

6 应用

校准器的典型的应用包括如下：CPUfreq——CPU频率的调节；CPU idle——CPU空闲模式控制；LCD背光调节——通过电流控制LED灯的亮度达到控制LCD背光的目的；音频单元——如FM收音机在MP3使用的时候应该是关闭的，麦克风使用的时候，扬声器的放大器应该是关闭的；NAND/NOR存储器是耗电大户，根据不同操作方式（读/写、擦除等）优化操作模式（控制电流）达到节省电量的要求。同其他电源管理的方法比较，校准器方法具有一定的硬件独立和抽象性，简单实用，原理上可以适合任何有电源管理芯片支持嵌入式系统电源管理，目前已经移植到Freescale MC13783、Wolfson WM8350/8400等几个集成度很高的电源管理器件上了.

基于构件的面向CPU的电源管理技术

无论是PM_QoS、控制电压和电流的校准器方法，还是许许多多半导体公司支持自己CPU和电源管理芯片的Linux BSP电源管理部分，都还没有一个构建在更高层面的构件级嵌入式系统电源解决方案和商业产品。虽然包括CELF（消费和嵌入式Linux 论坛）和Intel主导的Mobile &Internet Linux项目都设立了专门的电源管理计划（power manager project），但是显然距离人们的要求和实际的应用还太远了。

Montavista在过去和IBM合作开发DPM（动态电源管理）技术的基础上，最近在专门针对手机、互联网移动终端、PMP/PDN等便携消费电子设备的mobilinux5.0上提出嵌入式电源管理技术的构件方法。Montavista的构件方式主要是针对以先进的多媒体应用处理器为核心的新一代嵌入式系统，比如Freescale的MX31、TI OMAP2430/3430为核心的系统级电源管理，它包含下面几个主要的部分。

1 动态的电压和频率调节

正如前面提到的，电压和频率的提升将会让功耗线性增加，按照设计需要和应用的指令将电压和频率调节到合适的操作点可以大大降低功耗的有效方法。要想实现动态的电压和频率调节（DVFS），在内核里CPUrefs子系统是关键的部件，如图3所示。

图3 CPUrefs结构

那么管理者（Governor）是按照什么情况改变操作点呢？性能要求、省电的要求、用户的应用以及CPU的使用效率等条件都可以让管理者改变操作模式。Mobilinux5.0提供了userspace机制充当管理者的工作，即应用可以改变操作点。

在TI OMAP3中有一个称为SmartReflex的技术，动态调整VDD1和VDD2操作点电压以适应芯片特性、温度和电压。SmartReflex技术有四个级别：0级——在工厂生产时优化校准后设置的操作点；1级——引导时优化后校准确定的操作点；2级——通过软件循环实时优化电压点然后由CPU的中断程序设置；3级——完全的硬件循环优化电压点，无须CPU干预，是一种硬件控制“傻瓜”操作点改变方式。无论是mobilinux5.0还是TI 3430 Linux distribution都已经支持DVFS和SmartReflex驱动。

2 挂起和恢复

在内核里，mobilinux5.0已经提供支持挂起和恢复的驱动程序的功能，新的驱动必须要增加回调函数以响应系统休眠中关机和再次唤醒的动作。

3 支持电源管理的驱动程序

每一个驱动程序必须经过重新的书写支持DVFS，即当操作点改变的时候，驱动程序通过CPUrefs的告知作出响应。驱动程序还必须正确处理系统的挂起和恢复事件。

4 CPU空闲调节

由一个定义的处理器特定的空闲状态点的CPUidle驱动管理、内核的一个CPUidle 框架和管理者组成，如OMAP3430定义7个空闲状态点。

5 应用设计策略

包括手机在内的便携式消费电子产品主要的能耗分布如图4所示。

图4 便携电子产品能耗分布

除了CPU外，其他主要的能耗大户是LCD背光、NOR/NAND Flash/RAM存储器、DC/DC转换和音视频放大器等，例如，MPEG4的播放就是一个能耗集中的应用。

如何使用mobilinux5.0等已经具备电源管理功能的商业嵌入式操作系统以使便携电子产品能耗降低到最少？下面的方法是设计人员应该考虑的。

·实际测量的结果证明使用DVFS的方法是降低CPU运行时的能耗的关键。当然，如何让管理者设置操作点和状态转移是要设计人员全盘考虑的。

·不要忽视CPU空闲状态的能耗管理。mobilinux5.0的CPUrefs 和所有的驱动都已经支持空闲的调节（idle scaling），加上内核使用了动态滴嗒时钟（dynamic tick），改变了过去CPU无论是否运行都按照固定的时间唤醒的方法，大大节省能源。

·可延迟的定时器（deferrable timer）——它可以告诉内核某个定时器不需要在时限到的时候唤醒，这将可以降低能耗。

·PowerTop工具——前面已经提到的这个工具已经集成到mobilinux5.0 中，而且证明对于分析系统空闲状态是一个非常有用的工具

参考资料

http://www.cnblogs.com/lishixian/articles/2866998.html

led子系统

============================================
作者：yuanlulu
http://blog.csdn.NET/yuanlulu

版权没有，但是转载请保留此段声明
============================================

数据结构

/include/linux/leds.h

enum led_brightness {
     LED_OFF          = 0,
     LED_HALF     = 127,
     LED_FULL     = 255,
};

led_classdev代表led的实例：
struct led_classdev {
     const char          *name;               //名字
     int               brightness;                   //当前亮度
     int               flags;                         //标志，目前只支持 LED_SUSPENDED

#define LED_SUSPENDED          (1 << 0)

     /*设置led的亮度，不可以睡眠，有必要的话可以使用工作队列*/
     void          (*brightness_set)(struct led_classdev *led_cdev,
                           enum led_brightness brightness);
     /* 获取亮度 */
     enum led_brightness (*brightness_get)(struct led_classdev *led_cdev);

     /* 激活硬件加速的闪烁 */
     int          (*blink_set)(struct led_classdev *led_cdev,
                         unsigned long *delay_on,
                         unsigned long *delay_off);

     struct device          *dev;
     struct list_head     node;               /* 所有已经注册的led_classdev使用这个节点串联起来 */
     const char          *default_trigger;     /* 默认触发器 */

#ifdef CONFIG_LEDS_TRIGGERS               //如果配置内核时使能了触发器功能，才会编译下面一段
     /* 这个读写子轩锁保护下面的触发器数据 */
     struct rw_semaphore     trigger_lock;

     struct led_trigger     *trigger;          //触发器指针
     struct list_head     trig_list;               //触发器使用的链表节点，用来连接同一触发器上的所有led_classdev
     void               *trigger_data;            //触发器使用的私有数据
#endif
};

触发器的结构体

#define TRIG_NAME_MAX 50
struct led_trigger {
     const char     *name;          //触发器名字
     void          (*activate)(struct led_classdev *led_cdev);     //激活ledled。led_classdev和触发器建立连接时会调用这个方法。
     void          (*deactivate)(struct led_classdev *led_cdev);     //取消激活。led_classdev和触发器取消连接时会调用这个方法。

     /* 本触发器控制之下的led链表 */
     rwlock_t       leddev_list_lock; //保护链表的锁
     struct list_head  led_cdevs;    //链表头

     /* 连接下一个已注册触发器的链表节点 ，所有已注册的触发器都会被加入一个全局链表*/
     struct list_head  next_trig;
};

平台设备相关的led数据结构

struct led_info {
     const char     *name;
     char          *default_trigger;
     int          flags;
};

struct led_platform_data {
     int          num_leds;
     struct led_info     *leds;
};

平台设备相关的gpio led数据结构

struct gpio_led {
     const char *name;
     char *default_trigger;
     unsigned      gpio;
     u8           active_low;
};

struct gpio_led_platform_data {
     int           num_leds;
     struct gpio_led *leds;
     int          (*gpio_blink_set)(unsigned gpio,
                         unsigned long *delay_on,
                         unsigned long *delay_off);
};

led_classdev接口分析/driver/rtc/led-class.c

注册struct led_classdev：

int led_classdev_register(struct device *parent, struct led_classdev *led_cdev)
{
     int rc;

/* 创建一个struct device，他的父设备是parent，drvdata是led_cdev，名字是led_cdev->name，类别是 leds_class*/

led_cdev->dev = device_create_drvdata(leds_class, parent, 0, led_cdev,
                               "%s", led_cdev->name);
     if (IS_ERR(led_cdev->dev))
          return PTR_ERR(led_cdev->dev);

     /* register the attributes */
     rc = device_create_file(led_cdev->dev, &dev_attr_brightness);//在sys/class/rtc/下创建一个led的属性文件。
     if (rc)
          goto err_out;

     /* add to the list of leds */
     down_write(&leds_list_lock);
     list_add_tail(&led_cdev->node, &leds_list);//将新的led加入链表，全局链表是leds_list
     up_write(&leds_list_lock);

     led_update_brightness(led_cdev);//获取led当前的亮度更新led_cdev的brightness成员

#ifdef CONFIG_LEDS_TRIGGERS
     init_rwsem(&led_cdev->trigger_lock);//初始化led_cdev的触发器自旋锁

     rc = device_create_file(led_cdev->dev, &dev_attr_trigger);//在sys/class/led中为触发器创建属性文件
     if (rc)
          goto err_out_led_list;

     led_trigger_set_default(led_cdev); //为led_cdev设置默认的触发器
#endif

     printk(KERN_INFO "Registered led device: %s/n",
               led_cdev->name);

     return 0;

#ifdef CONFIG_LEDS_TRIGGERS
err_out_led_list:
     device_remove_file(led_cdev->dev, &dev_attr_brightness);
     list_del(&led_cdev->node);
#endif
err_out:
     device_unregister(led_cdev->dev);
     return rc;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(led_classdev_register);

注销struct led_classdev：

void led_classdev_unregister(struct led_classdev *led_cdev)；

注销所做的工作和注册相反。

将led挂起：将led的flag设为LED_SUSPENDED，关闭led.

void led_classdev_suspend(struct led_classdev *led_cdev)

从挂起中恢复：

void led_classdev_resume(struct led_classdev *led_cdev)

sysfs中的属性文件：

/driver/rtc/led-class.c会首先创建一个leds类，生成/sys/class/leds目录。

在led_classdev_register中生成了两个sysfs属性文件，它们使用的属性参数如下：

static DEVICE_ATTR(brightness, 0644, led_brightness_show, led_brightness_store);
static DEVICE_ATTR(trigger, 0644, led_trigger_show, led_trigger_store);

led_brightness_show和led_brightness_store分别负责显示和设置亮度，用户控件通过

/sys/class/leds/<device>/brightness查看和设置亮度就是和这两个函数交互的。

led_trigger_show用于读取当前触发器的名字，led_trigger_store用于指定触发器的名字，

它会寻找所有已注册的触发器，找到同名的并设置为当前led的触发器。

/sys/class/leds/<device>/trigger用于用户空间查看和设置触发器。

led_classdev全局链表：

led_classdev_register注册的struct led_classdev会被加入leds_list链表，这个链表定义在driver/leds/led-core.c。

led_trigger接口分析/driver/leds/led-triggers.c

注册触发器

int led_trigger_register(struct led_trigger *trigger)；

这个函数注册的trigger会被加入全局链表trigger_list，这个链表头是在/driver/leds/led-triggers.c定义的。

此外，这个函数还会遍历所有的已注册的 led_classdev，如果有哪个led_classdev的默认触发器和自己同名，则

调用led_trigger_set将自己设为那个led的触发器。

led_classdev注册的时候也会调用led_trigger_set_default来遍历所有已注册的触发器，找到和led_classdev.default_trigger同名的触发器则将它设为自己的触发器。

注销触发器

void led_trigger_unregister(struct led_trigger *trigger)；

这个函数做和注册相反的工作，并把所有和自己建立连接的led的led_classdev.trigger设为NULL。

设置触发器上所有的led为某个亮度

void led_trigger_event(struct led_trigger *trigger, enum led_brightness brightness)；

注册触发器的简单方法

指定一个名字就可以注册一个触发器，注册的触发器通过**tp返回，但是这样注册的触发器没有active和deactivede。

void led_trigger_register_simple(const char *name, struct led_trigger **tp)；

相对应的注销函数为：

void led_trigger_unregister_simple(struct led_trigger *trigger)；

触发器和led的连接

void led_trigger_set(struct led_classdev *led_cdev, struct led_trigger *trigger)；//建立连接。建立连接的时候会调用触发器的activate方法

void led_trigger_remove(struct led_classdev *led_cdev)；//取消连接。取消连接的时候会调用触发器的deactivate方法

void led_trigger_set_default(struct led_classdev *led_cdev)；//在所有已注册的触发器中寻找led_cdev的默认触发器并调用 led_trigger_set建立连接

最后总结一下led、led_classdev、led_trigger的关系：

也就是说trigger好比是控制LED类设备的算法，这个算法决定着LED什么时候亮什么时候暗。LED trigger类设备可以是现实的硬件设备，比如IDE硬盘，也可以是系统心跳等事件。

参考资料

http://blog.csdn.net/yuanlulu/article/details/6438841

固件子系统

request_firmware() hotplug interface:

------------------------------------

Copyright (C) 2003 Manuel Estrada Sainz

Why:

---

Today, the most extended way to use firmware in the Linux kernel is linking

it statically in a header file. Which has political and technical issues:

1) Some firmware is not legal to redistribute.

2) The firmware occupies memory permanently, even though it often is just

used once.

3) Some people, like the Debian crowd, don't consider some firmware free

enough and remove entire drivers (e.g.: keyspan).

High level behavior (mixed):

============================

1), kernel(driver):

- calls request_firmware(&fw_entry, $FIRMWARE, device)

- kernel searches the firmware image with name $FIRMWARE directly

in the below search path of root filesystem:

User customized search path by module parameter 'path'[1]

"/lib/firmware/updates/" UTS_RELEASE,

"/lib/firmware/updates",

"/lib/firmware/" UTS_RELEASE,

"/lib/firmware"

- If found, goto 7), else goto 2)

[1], the 'path' is a string parameter which length should be less

than 256, user should pass 'firmware_class.path=$CUSTOMIZED_PATH'

if firmware_class is built in kernel(the general situation)

2), userspace:

- /sys/class/firmware/xxx/{loading,data} appear.

- hotplug gets called with a firmware identifier in $FIRMWARE

and the usual hotplug environment.

- hotplug: echo 1 > /sys/class/firmware/xxx/loading

3), kernel: Discard any previous partial load.

4), userspace:

- hotplug: cat appropriate_firmware_image > \

/sys/class/firmware/xxx/data

5), kernel: grows a buffer in PAGE_SIZE increments to hold the image as it

comes in.

6), userspace:

- hotplug: echo 0 > /sys/class/firmware/xxx/loading

7), kernel: request_firmware() returns and the driver has the firmware

image in fw_entry->{data,size}. If something went wrong

request_firmware() returns non-zero and fw_entry is set to

NULL.

8), kernel(driver): Driver code calls release_firmware(fw_entry) releasing

the firmware image and any related resource.

High level behavior (driver code):

==================================

if(request_firmware(&fw_entry, $FIRMWARE, device) == 0)

copy_fw_to_device(fw_entry->data, fw_entry->size);

release_firmware(fw_entry);

Sample/simple hotplug script:

============================

# Both $DEVPATH and $FIRMWARE are already provided in the environment.

HOTPLUG_FW_DIR=/usr/lib/hotplug/firmware/

echo 1 > /sys/$DEVPATH/loading

cat $HOTPLUG_FW_DIR/$FIRMWARE > /sys/$DEVPATH/data

echo 0 > /sys/$DEVPATH/loading

Random notes:

============

- "echo -1 > /sys/class/firmware/xxx/loading" will cancel the load at

once and make request_firmware() return with error.

- firmware_data_read() and firmware_loading_show() are just provided

for testing and completeness, they are not called in normal use.

- There is also /sys/class/firmware/timeout which holds a timeout in

seconds for the whole load operation.

- request_firmware_nowait() is also provided for convenience in

user contexts to request firmware asynchronously, but can't be called

in atomic contexts.

about in-kernel persistence:

---------------------------

Under some circumstances, as explained below, it would be interesting to keep

firmware images in non-swappable kernel memory or even in the kernel image

(probably within initramfs).

Note that this functionality has not been implemented.

- Why OPTIONAL in-kernel persistence may be a good idea sometimes:

- If the device that needs the firmware is needed to access the

filesystem. When upon some error the device has to be reset and the

firmware reloaded, it won't be possible to get it from userspace.

e.g.:

- A diskless client with a network card that needs firmware.

- The filesystem is stored in a disk behind an scsi device

that needs firmware.

- Replacing buggy DSDT/SSDT ACPI tables on boot.

Note: this would require the persistent objects to be included

within the kernel image, probably within initramfs.

And the same device can be needed to access the filesystem or not depending

on the setup, so I think that the choice on what firmware to make

persistent should be left to userspace.

about firmware cache:

--------------------

After firmware cache mechanism is introduced during system sleep,

request_firmware can be called safely inside device's suspend and

resume callback, and callers needn't cache the firmware by

themselves any more for dealing with firmware loss during system

resume.

在一般的使用中，可能会需要使用到升级固件这个功能，在linux的系统中提供了固件子系统这个设备模型来帮助快速的升级固件。

在这里先将linux中提供的常用的接口来说明下：
内核的固件接口：

[cpp] view plain copy

- #include <linux/firmware.h>

- int request_firmware(const struct firmware **firmware_p, const char *name,

- struct device *device)

- //request_firmware()调用要求用户空间为内核定位并提供一个固件映像文件。

- //firmware_p：指向firmware image的指针；

- //name：firmware文件名称；

- //device：将要加载firmware的设备；

- /**

- *      @name will be used as $FIRMWARE in the uevent environment and

- *      should be distinctive enough not to be confused with any other

- *      firmware image for this or any other device.

- **/

把固件发送到设备后，需要使用下面的函数释放内核中的结构：

[cpp] view plain copy

- void release_firmware(struct firmware *fw);

由于request_firmware()需要用户空间的操作，因此在返回前他将保持睡眠状态。如果当驱动程序必须要使用固件，而又不能进入睡眠时，可以使用下面的异步函数：

[cpp] view plain copy

- int request_firmware_nowait(struct module *module, char *name, struct device *device, void *context, void (*cont)(const struct firmware *fw, void *context));

固件子系统使用sysfs和热插拔机制工作。当调用request_firmware的时候，在/sys/class/firmware下降创建一个目录，该设备使用设备名作为它的目录名。该目录包含三个属性：
loading：
     该属性由负责加载固件的用户空间进程设置为1.当装载过程完毕时，他将设置为0.将loading设置为-1，将终止固件装载过程。
data：
    data是一个二进制属性，用来接收固件数据。在设置完loading后，用户空间进程将把固件写入该属性；
device：
    该属性是到/sys/devices下相应入口的符号链接；


了解了基本的函数说明之后，这里要了解利用系统的固件子系统来进行升级的步骤：
1、从内核层要发送请求到应用层，这里就要用到我们所说的request_firmware来实现这个步骤；
2、从应用层copy固件到内核层，这里就是应用层的编写，简单的open，write；
3、内核将接收到的固件通过固有的协议写入硬件设备中；
这三个步骤就可以来完成此次的升级。如果只是简单的使用的话，这里可以有一个简单的demo例子可以给你，你只要把这段代码改成你的即可。
例子：

[cpp] view plain copy

- retval = request_firmware(&cust_firmware, devices->fw_fname, dev);

- if (retval < 0) {

- pr_err("%s: %s request firmware failed(%d)\n", __func__,

- devices->fw_fname, retval);

- } else {

- /* check and start upgrade */

- devices_upgrade_start();//这里就是自己实现的函数，跟实际的物理硬件相关

- release_firmware(cust_firmware);

- }

如果只是想使用的话，到了这里就可以结束了，这就是内核中如何的升级固件的接口。如果想看看是如何实现的，可以向下继续讨论。当然，自己理解的也不一定对。
要分析，这里我们就从使用的函数入口，看下内核中是如何来处理这种事情的。
request_firmware()
    ---->fw_get_builtin_firmware() //检查是否在__start_builtin_fw和__end_builtin_fw之间有没有指定的firmware
---->fw_create_instance() //通过device_create_bin_file来在sys下创建更新固件的接口
---->kobject_uevent() //通过kobject来上报uevent通知应用层需要更新firmware
---->wait_for_completion //等待应用加载万firmware完成；

当然看到了这里我们就可以了解到这里只是简单的将firmware的uevent事件上报给应用层来处理，这里我们来追踪下是谁在接收这个event事件。
这里我们要看一下系统中的init.c文件。至于为什么要看这个文件，因为我们从底层的request_firmware可以看到是通过kobject uevent来通知应用层，底层有需求，应用就需要满足需求。
而uevent的监听的建立则是在init进程中创建的。

[cpp] view plain copy

- ueventd_main

- ---->device_init()

- ----->open_uevent_socket()

- -----> s = socket(PF_NETLINK, SOCK_DGRAM, NETLINK_KOBJECT_UEVENT); //创建一个socket来监听KOBJECT_UEVENT；

- ---->handle_device_fd(); //调用uevent的NETLINK_KOBJECT_UEVENT的socket处理函数

- -----> parse_event(msg, &uevent);//解析上传的uevent数据；

- ----->handle_firmware_event(); //开始处理firmware的event

- ----->process_firmware_event();//打开dev的attr结点

- ---->load_firmware();//下载firmware

- ---->write(loading_fd, "1", 1);  /* start transfer */

- ---->写入firmware

- ----> if(!ret)

- write(loading_fd, "0", 1);  /* successful end of transfer */

- else

- write(loading_fd, "-1", 2); /* abort transfer */

到了这里，可以看到，整个用户空间的下载的过程就结束了。
下面来看下上面提到的在kernel中如何在sys中建立bin_attr的过程，这个过程其实是封装在request_firmware中的。
当然你也可以采用下面的这个办法来自己建立，当然这个过程就需要应用来主动发起，而不是驱动主动发起。

- static ssize_t firmware_write(struct kobject *kobj,

- struct bin_attribute *bin_attr,

- char *buf, loff_t pos, size_t size)

- {

- struct device *dev = container_of(kobj, struct device, kobj);

- struct cust_devices *ts = dev_get_drvdata(dev);

- LOCK(ts->mutex);

- //处理firmware的写操作，这个就涉及到相关的与具体的硬件来交互；

- UNLOCK(ts->mutex);

- return size;

- }

- static ssize_t firmware_read(struct kobject *kobj,

- struct bin_attribute *ba,

- char *buf, loff_t pos, size_t size)

- {

- int count = 0;

- u8 reg_data;

- struct device *dev = container_of(kobj, struct device, kobj);

- struct cust_devices *ts = dev_get_drvdata(dev);

- LOCK(ts->mutex);

- //读取底层的firmware mode之类的属性，可以在这里实现；

- UNLOCK(ts->mutex);

- return count;

- }

- static struct bin_attribute cust_devices_firmware = {

- .attr = {

- .name = "firmware",

- .mode = 0644,

- },

- .size = XXX, //是否可以超过PAGE_SIZE？？？？

- .read = firmware_read,

- .write = firmware_write,

- };

- struct bin_attribute {

- struct attribute    attr;

- size_t          size;

- void            *private;

- ssize_t (*read)(struct file *, struct kobject *, struct bin_attribute *,

- char *, loff_t, size_t);

- ssize_t (*write)(struct file *,struct kobject *, struct bin_attribute *,

- char *, loff_t, size_t);

- int (*mmap)(struct file *, struct kobject *, struct bin_attribute *attr,

- struct vm_area_struct *vma);

- };

- if (sysfs_create_bin_file(&dev->kobj, &devices_firmware))

- printk(KERN_ERR "%s: unable to create file\n",

- __func__);

Ps：request_firmware 其实包含两部分搜素固件，开始时去内核firmware下搜素固件，这一般用于SOC IP核固件加载，因为SOC一般要在内核启动阶段就得准备好。在内核firmware目录下找不到固件，再发uevent，等待应用加载固件，上层uevent则拥有一个默认的搜索路径，大致位置在firmware_dirs[]里面存放。

参考资料

https://www.kernel.org/doc/Documentation/firmware_class/README

http://blog.csdn.net/skywalkzf/article/details/7479132

/sys目录下各个子目录的具体说明

| /sys下的子目录 | 内容 |
| --- | --- |
| /sys/devices | 该目录下是全局设备结构体系，包含所有被发现的注册在各种总线上的各种物理设备。一般来说，所有的物理设备都按其在总线上的拓扑结构来显示，但有两个例外，即platform devices和system devices。platform devices一般是挂在芯片内部的高速或者低速总线上的各种控制器和外设，它们能被CPU直接寻址；system devices不是外设，而是芯片内部的核心结构，比如CPU，timer等，它们一般没有相关的驱动，但是会有一些体系结构相关的代码来配置它们。 (sys/devices是内核对系统中所有设备的分层次表达模型，也是/sys文件系统管理设备的最重要的目录结构) |
| sys/dev | 该目录下维护一个按照字符设备和块设备的主次号码(major:minor)链接到真是设备(/sys/devices)的符号链接文件。 |
| /sys/class | 该目录下包含所有注册在kernel里面的设备类型，这是按照设备功能分类的设备模型，每个设备类型表达具有一种功能的设备。每个设备类型子目录下都是这种哦哦那个设备类型的各种具体设备的符号链接，这些链接指向/sys/devices/name下的具体设备。设备类型和设备并没有一一对应的关系，一个物理设备可能具备多种设备类型；一个设备类型只表达具有一种功能的设备，比如：系统所有输入设备都会出现在/sys/class/input之下，而不论它们是以何种总线连接到系统的。(/sys/class也是构成linux统一设备模型的一部分) |
| /sys/block | 该目录下的所有子目录代表着系统中当前被发现的所有块设备。按照功能来说防止在/sys/class下会更合适，但由于历史遗留因素而一直存在于/sys/block，但从linux2.6.22内核开始这部分就已经标记为过去时，只有打开了CONFIG_SYSFS_DEPRECATED配置编译才会有这个目录存在，并且其中的内容在从linux2.6.26版本开始已经正式移到了/sys/class/block，旧的接口/sys/block为了向后兼容而保留存在，但其中的内容已经变为了指向它们在/sys/devices/中真实设备的符号链接文件。 |
| /sys/bus | 该目录下的每个子目录都是kernel支持并且已经注册了的总线类型。这是内核设备按照总线类型分层放置的目录结构，/sys/devices中的所有设备都是连接于某种总线之下的，bus子目录下的每种具体总线之下可以找到每个具体设备的符号链接， 一般来说每个子目录(总线类型)下包含两个子目录，一个是devices，另一个是drivers；其中devices下是这个总线类型下的所有设备，这些设备都是符号链接，它们分别指向真正的设备(/sys/devices/name/下)；而drivers下是所有注册在这个总线上的驱动，每个driver子目录下 是一些可以观察和修改的driver参数。 (它也是构成linux统一设备模型的一部分) |
| /sys/fs | 按照设计，该目录使用来描述系统中所有的文件系统，包括文件系统本身和按照文件系统分类存放的已挂载点。 |
| /sys/kernel | 这个目录下存放的是内核中所有可调整的参数 |
| /sys/firmware | 该目录下包含对固件对象(firmware object)和属性进行操作和观察的接口，即这里是系统加载固件机制的对用户空间的接口.(关于固件有专用于固件加载的一套API) |
| /sys/hypervisor | 该目录是与虚拟化Xen相关的装置。(Xen是一个开放源代码的虚拟机监视器) |
| /sys/module | 该目录下有系统中所有的模块信息，不论这些模块是以内联(inlined)方式编译到内核映像文件中还是编译为外模块(.ko文件)，都可能出现在/sys/module中。即module目录下包含了所有的被载入kernel的模块。 |
| /sys/power | 该目录是系统中的电源选项，对正在使用的power子系统的描述。这个目录下有几个属性文件可以用于控制整个机器的电源状态，如可以向其中写入控制命令让机器关机/重启等等。 |

参考资料

http://blog.chinaunix.net/uid-27177626-id-3585189.html

U-boot如何向kernel传递参数 + kernel如何读取参数

UBOOT版本：UBOOT2010.06

硬件环境：ARM

U-boot 会给 linux Kernel 传递很多参数，例如：串口、RAM、commandline（bootargs）等。而 linux kernel 也会读取和处理这些参数。它们两者之间通过ATAG方式来传递参数。

U-boot 把要传递给 kernel 的数据保存在 struct tag 数据结构中，启动内核时，把这个结构体的物理地址传给内核，然后内核通过这个地址，用 parse_tags 分析出传递过来的参数。

这里以 U-boot 传递 RAM 参数和Linux kernel 读取 RAM 参数为例进行介绍。

1、u-boot 向kernel 传递RAM 参数

./common/cmd_bootm.c 文件调用 ./uboot/arch/arm/lib/bootm.c 文件中的 do_nand_boot函数来启动 Linux kernel。

在do_nand_boot 函数中：

int do_nand_boot (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char *argv[])

{

DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;

int ret;

bd_t *bd = gd->bd;

ulong addr, data, len, initrd_start, initrd_end;

void (*theKernel)(int zero, int arch, uint params);

int strlen;

char *commandline = getenv ("bootargs");

setup_start_tag (bd);    // 初始化第一个kernel tag结构体

setup_serial_tag (&params);

setup_revision_tag (&params);

setup_memory_tags (bd);

theKernel (0,

machid,

bd->bi_boot_params  // 传给 Kernel 的参数＝ (struct tag *) 型的 bd->bi_boot_params

);

}

setup_start_tag 和 setup_memory_tags 函数说明

函数 setup_start_tag 也在此文件中定义，如下：

static void setup_start_tag (bd_t *bd)

{

params = (struct tag *) bd->bi_boot_params;

/* 初始化 (struct tag *) 型的全局变量 params 为bd->bi_boot_params 的地址，

* 之后的setup tags 相关函数如下面的 setup_memory_tags

* 就把其它 tag 的数据放在此地址的偏移地址上。

*/

params->hdr.tag = ATAG_CORE;

params->hdr.size = tag_size (tag_core);

params->u.core.flags = 0;

params->u.core.pagesize = 0;

params->u.core.rootdev = 0;

params = tag_next (params);

}

RAM 相关参数在函数 setup_memory_tags 中初始化：

static void setup_memory_tags (bd_t *bd)

{

int i;

for (i = 0; i < CONFIG_NR_DRAM_BANKS; i++) {

params->hdr.tag = ATAG_MEM;

params->hdr.size = tag_size (tag_mem32);

params->u.mem.start = bd->bi_dram[i].start;

params->u.mem.size = bd->bi_dram[i].size;

params = tag_next (params);

}                   // 初始化内存相关 tag

}

2、 Kernel 读取U-boot 传递的ATAG参数

对于 Linux Kernel，ARM 平台启动时，先执行 arch/arm/kernel/head.S ，此文件会调用arch/arm/kernel/head-common.S 中的函数，并最后调用 start_kernel ：

......

b     start_kernel

......

init/main.c 中的 start_kernel 函数中会调用 setup_arch 函数来处理各种平台相关的动作，包括了 u-boot 传递过来参数的分析和保存：

start_kernel()

{

......

setup_arch(&command_line);

......

}

其中， setup_arch 函数在 arch/arm/kernel/setup.c 文件中实现，如下：

void __init setup_arch(char **cmdline_p)

{

struct tag *tags = (struct tag *)&init_tags;

struct machine_desc *mdesc;

char *from = default_command_line;

setup_processor();

mdesc = setup_machine(machine_arch_type);

machine_name = mdesc->name;

if (mdesc->soft_reboot)

reboot_setup("s");

if (__atags_pointer)

// 指向各种 tag 起始位置的指针，定义如下：

// unsigned int __atags_pointer  __initdata;

// 此指针指向 __initdata 段，各种 tag 的信息保存在这个段中。

tags = phys_to_virt(__atags_pointer);

else if (mdesc->boot_params)

tags = phys_to_virt(mdesc->boot_params);

if (tags->hdr.tag != ATAG_CORE)

convert_to_tag_list(tags);

if (tags->hdr.tag != ATAG_CORE)

tags = (struct tag *)&init_tags;

if (mdesc->fixup)

mdesc->fixup(mdesc, tags, &from, &meminfo);

if (tags->hdr.tag == ATAG_CORE) {

if (meminfo.nr_banks != 0)

squash_mem_tags(tags);

save_atags(tags);

parse_tags(tags);

// 处理各种 tags ，其中包括了 RAM 参数的处理。

// 这个函数处理如下 tags ：

__tagtable(ATAG_MEM, parse_tag_mem32);

__tagtable(ATAG_VIDEOTEXT, parse_tag_videotext);

__tagtable(ATAG_RAMDISK, parse_tag_ramdisk);

__tagtable(ATAG_SERIAL, parse_tag_serialnr);

__tagtable(ATAG_REVISION, parse_tag_revision);

__tagtable(ATAG_CMDLINE, parse_tag_cmdline);

}

init_mm.start_code = (unsigned long) &_text;

init_mm.end_code   = (unsigned long) &_etext;

init_mm.end_data   = (unsigned long) &_edata;

init_mm.brk       = (unsigned long) &_end;

memcpy(boot_command_line, from, COMMAND_LINE_SIZE);

boot_command_line[COMMAND_LINE_SIZE-1] = '/0';

parse_cmdline(cmdline_p, from);  // 处理编译内核时指定的 cmdline 或 u-boot 传递的cmdline

paging_init(&meminfo, mdesc);

request_standard_resources(&meminfo, mdesc);

#ifdef CONFIG_SMP

smp_init_cpus();

#endif

……

}

对于处理 RAM 的 tag ，调用了 parse_tag_mem32 函数：

static int __init parse_tag_mem32(const struct tag *tag)

{

......

arm_add_memory(tag->u.mem.start, tag->u.mem.size);

......

}

__tagtable(ATAG_MEM, parse_tag_mem32);

上述的 arm_add_memory 函数定义如下：

static void __init arm_add_memory(unsigned long start, unsigned long size)

{

struct membank *bank;

size -= start & ~PAGE_MASK;

bank = &meminfo.bank[meminfo.nr_banks++];

bank->start = PAGE_ALIGN(start);

bank->size  = size & PAGE_MASK;

bank->node  = PHYS_TO_NID(start);

}

如上可见， parse_tag_mem32 函数调用 arm_add_memory 函数把 RAM 的 start 和 size等参数保存到了 meminfo 结构的 meminfo 结构体中。最后，在 setup_arch 中执行下面语句：

paging_init(&meminfo, mdesc);

对有 MMU 的平台上调用 arch/arm/mm/nommu.c 中的 paging_init ，否则调用arch/arm/mm/mmu.c 中的 paging_init 函数。这里暂不分析 mmu.c 中的 paging_init 函数。

总结

简单的讲，uboot利用函数指针及传参规范，它将

   R0: 0x0

   R1: 机器号

   R2: 参数地址

三个参数传递给内核。

其中，R2寄存器传递的是一个指针，这个指针指向一个TAG区域。

UBOOT和Linux内核之间正是通过这个扩展了的TAG区域来进行复杂参数的传递，如command line，文件系统信息等等，用户也可以扩展这个TAG来进行更多参数的传递。TAG区域的首地址，正是R2的值。

TAG区域由许多个TAG数组构成，每一个TAG传递一种特定类型的参数。各种TAG的定义可以参考：

arch/arm/include/asm/setup.h。

下面是一个TAG区的例子：

0x30000100 00000005 54410001 00000000 00000000

0x30000110 00000000 0000000F 54410009 746F6F72

0x30000120 65642F3D 61722F76 7220306D 6F632077

0x30000130 6C6F736E 74743D65 2C305379 30303639

0x30000140 696E6920 6C2F3D74 78756E69 EA006372

0x30000150 00000004 54420005 30300040 00200000

0x30000160 00000000 00000000

我们可以看到一共有三个TAG：

   第一个TAG的长度是5个字，类型是ATAG_CORE（54410001），有三个元素，均为全零．TAG区必须以这个TAG开头．

   第二个TAG的长度是F个字，类型是ATAG_CMDLINE（54410009），这是一个字符串，是向内核传递的kernel command line

   第三个TAG的长度是4个字，类型是ATAG_INITRD2（54410005），有两个元素，第一个是start:30300040（30300000+40），

第二个是size:200000（2M）

   如果说还有第四个TAG，那就是末尾的两个全零，这是TAG结束的标志。

这些TAG是在函数do_bootm_linux函数中建立起来的。具体建立哪些TAG，由相应的控制宏决定。具体可以参考相应代码。例子中第一个TAG是起始TAG，如果环境变量中有bootargs，则建立第二个TAG，如果bootm有两个参数（引导文件系统），则会读取文件系统头部的必要信息，建立第三个TAG．

内核启动后，将根据R2寄存器的值找到这些TAG，并根据TAG类型，调用相应的函数进行处理，从而获取内核运行的必要信息。

附录：

1、关于U-boot 中的bd 和gd

U-boot 中有一个用来保存很多有用信息的全局结构体——gd_t （global data 缩写），其中包括了 bd 变量，可以说 gd_t 结构体包括了 u-boot 中所有重要全局变量。最后传递给内核的参数，都是从 gd 和 bd 中来的，如上述的 setup_memory_tags 函数作用就是用 bd 中的值来初始化 RAM 相应的 tag 。

对于 ARM平台这个结构体的定义如下：

include/asm-arm/global_data.h

typedef  struct  global_data {

bd_t        *bd;

unsigned long  flags;

unsigned long  baudrate;

unsigned long  have_console; /* serial_init() was called */

unsigned long  reloc_off;       /* Relocation Offset */

unsigned long  env_addr;       /* Address  of Environment struct */

unsigned long  env_valid;       /* Checksum of Environment valid? */

unsigned long  fb_base;  /* base address of frame buffer */

void        **jt;        /* jump table */

} gd_t;

在 U-boot 中使用 gd 结构之前要用先用宏DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR来声明。这个宏的定义如下：

include/asm-arm/global_data.h

#define DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR register volatile gd_t *gd asm ("r8")

从这个宏的定义可以看出，gd 是一个保存在 ARM 的 r8 寄存器中的 gd_t 结构体的指针。

u-boot怎么传入一个自定义参数给内核？？然后内核又是怎样解析？

uboot里面有一个命令叫linux_args，是一个字符串描述，uboot启动linux时将linux_args作为参数传给linux， linux把这个启动参数叫cmdline， 在linux启动过程中，相应的模块会捕获这个cmdline里的内容，一旦发现有自身模块的相关描述， 那么就会按照这些描述来实现初始化。

我的uboot里的linux_args里有有描述了flash相关有关的内容：
Dream 5220 # printenv 
linux_args=mtdparts=octeon_nor0:1m(BOOT),7m(LINUX),21m(CONFIG),3m(MD)

linux启动后， /mtd/cmdlinepart.c 会捕获到"mtdparts="部分的内容， 之后按照这些描述来初始化flash分区。

在linux启动阶段，start_kernel 也会把这个cmdline 打印出来：
Kernel command line:  bootoctlinux 0x1dd00000 coremask=0x1 mtdparts=octeon_nor0:1m(BOOT),7m(LINUX),21m(CONFIG),3m(MD)  console=t0

你在shell界面下可以查看到这个cmdline的内容：
root@(none):~# cat /proc/cmdline 
 bootoctlinux mtdparts=octeon_nor0:1m(BOOT),7m(LINUX),24m(CONFIG) console=ttyS0,115200

你只需要做三件事：
第一， 在uboot界面下使用linux_args命令添加你的描述. 
第二， __setup() 函数就是linux的模块里用来捕获cmdline里有关自身描述的。你查一下这个资料。
第三， 实现你的module.

另外， 你也可以将你的描述信息在uboot里面用现成的命令写到eeprom等设备里面，之后你在linux添加一个module去eeprom里面查找相关的信息，同样可以实现根据不同的参数来init 不同的hw。这个办法也是可行的。

linux_args 是一个uboot的环境变量，用setenv设置的，比如实现上面的设置，就用：
setenv linux_args mtdparts=octeon_nor0:1m(BOOT),7m(LINUX),21m(CONFIG),3m(MD)

这个args有长度限制的 1024个字节内。

Ps：/system下的文件为只读... 怎么样remount成为可读写?

mount –o remount,rw /system

参考资料

http://bbs.csdn.net/topics/390616789/

http://zqwt.012.blog.163.com/blog/static/12044684201332535457347/

linux中mdelay()与msleep()的区别

1.)对于模块本身

mdelay是忙等待函数，在延迟过程中无法运行其他任务．这个延迟的时间是准确的．是需要等待多少时间就会真正等待多少时间．

msleep是休眠函数，它不涉及忙等待．你如果是msleep(１０)，那实际上延迟的时间，大部分时候是要多于１０ms的，是个不定的时间值．

2.)对于系统：

mdelay() 会占用cpu资源，导致其他功能此时也无法使用cpu资源。

msleep() 则不会占住cpu资源，其他模块此时也可以使用cpu资源。

delay函数是忙则等待，占用CPU时间；而sleep函数使调用的进程进行休眠。

3.)udelay() mdelay() ndelay() 区别：

udelay(); mdelay(); ndelay();实现的原理本质上都是忙等待，ndelay和mdelay都是通过udelay衍生出来的。

我们使用这些函数的实现往往会碰到编译器的警告implicit declaration of function 'udelay'，这往往是由于头文件的使用不当造成的。

在include/asm-***/delay.h中定义了udelay（），而在include/Linux/delay.h中定义了mdelay和ndelay.

udelay一般适用于一个比较小的delay，如果你填的数大于2000，系统会认为你这个是一个错误的delay函数，因此如果需要2ms以上的delay需要使用mdelay函数。

4.)秒的单位

ms是毫秒=0.001秒

us是微秒=0.000001秒

ns是纳秒=0.000000001秒

参考资料

http://blog.csdn.net/cbk861110/article/details/40747139

用户空间内核空间ipc总结

多数的 Linux 内核态程序都需要和用户空间的进程交换数据，但 Linux 内核态无法对传统的 Linux 进程间同步和通信的方法提供足够的支持！本文就总结下常见的ipc

getsockopt/setsockopt：

缺点最终使用 copy_from_user()/copy_to_user()完成内核和用户的通信， 效率其实不高， 多用在传递控制 选项 信息，不适合做大量的数据传输

用户态函数：

发送：int setsockopt ( int sockfd, int proto, int cmd, void *data, int datelen);

接收：int getsockopt(int sockfd, int proto, int cmd, void *data, int datalen)

第一个参数是socket描述符；

第二个参数proto是sock协议，IP RAW的就用SOL_SOCKET/SOL_IP等，TCP/UDP socket的可用SOL_SOCKET/SOL_IP/SOL_TCP/SOL_UDP等，即高层的socket是都可以使用低层socket的命令字 的，IPPROTO_IP；

第三个参数cmd是操作命令字，由自己定义；

第四个参数是数据缓冲区起始位置指针，set操作时是将缓冲区数据写入内核，get的时候是将内核中的数 据读入该缓冲区；

第五个参数数据长度

内核态函数：

注册：nf_register_sockopt(struct nf_sockopt_ops *sockops)

解除：nf_unregister_sockopt(struct nf_sockopt_ops *sockops)

结构体 nf_sockopt_ops test_sockops

- static struct nf_sockopt_ops nso = {

- .pf  = PF_INET,       // 协议族

- .set_optmin = 常数,    // 定义最小set命令字

- .set_optmax = 常数+N,  // 定义最大set命令字

- .set  = recv_msg,   // 定义set处理函数

- .get_optmin = 常数,    // 定义最小get命令字

- .get_optmax = 常数+N,  // 定义最大get命令字

- .get  = send_msg,   // 定义set处理函数

- };

其中命令字不能和内核已有的重复，宜大不宜小。命令字很重要，是用来做标识符的。而且用户态和内核态要定义的相同

Ps:我们要做的就是把这个nf_sockopt_ops 结构体填充完整，写好.set以及.get即可。

mmap /shm：

共享内存是最快的一种进程间通信机制，mmap是其中的一种方式

共享内存可以通过mmap()映射普通文件（特殊情况下还可以采用匿名映射）机制实现，也可以通过系统V（shm）共享内存机制实现。应用接口和原理很简单，内部机制复杂。为了实现更安全通信，往往还与信号灯等同步机制共同使用。

因为进程可以直接读写内存，而不需要任何数据的拷贝。对于像管道和消息队列等通信方式，则需要在内核和用户空间进行四次的数据拷贝，而共享内存则只拷贝两次数据[1]：一次从输入文件到共享内存区，另一次从共享内存区到输出文件。实际上，进程之间在共享内存时，并不总是读写少量数据后就 解除映射，有新的通信时，再重新建立共享内存区域。而是保持共享区域，直到通信完毕为止，这样，数据内容一直保存在共享内存中，并没有写回文件。共享内存 中的内容往往是在解除映射时才写回文件的。

mmap仅在第一次使用时为进程建立页表，也就是将一段物理地址映射到一段虚拟地址上，以后操作时不再检测其地址的合法性（合法性测试由CPU页保护异常来做），另一方面是内 核下直接操作mmap地址，可以不用频繁拷贝，也就是说在内核下直接可用指针向该地址操作，而不再在内核中专门开一个缓冲区，然后将缓冲区中的数据拷贝一次进来,mmap一般是将一段连续的物理地址映射成一段虚拟地址，当然，也可以将每段连续，但各段不连续的物理地址映射成一段连续的虚拟地址，无论如何，其物理地址在每段之中是连续的，这样一来，就不会造成CPU的CACHE频繁失效，从而大大节约时间。

1、mmap保存到实际硬盘，实际存储并没有反映到主存上。

mmap的机制就是在磁盘上建立一个文件，每个进程存储器里面，单独开辟一个空间来进行映射。如果多进程的话，那么不会对实际的物理存储器（主存）消耗太大。

优点：储存量可以很大（多于主存）缺点：进程间读取和写入速度要比主存的要慢。

2、shm保存到物理存储器（主存），实际的储存量直接反映到主存上。每个进程的共享内存都直接映射到实际物理存储器里面。

优点，进程间访问速度（读写）比磁盘要快；缺点，储存量不能非常大（多于主存）

使用上看：如果分配的存储量不大，那么使用shm；如果存储量大，那么使用mmap。

mmap系统调用并不是完全为了用于共享内存而设计的。它本身提供了不同于一般对普通文件的访问方式，进程可以像读写内存一样对普通文件的操作。而Posix或系统V的共享内存IPC则纯粹用于共享目的，当然mmap()实现共享内存也是其主要应用之一。

2）使用特殊文件提供匿名内存映射：适用于具有亲缘关系的进程之间；由于父子进程特殊的亲缘关系，在父进程中先调用mmap()，然后调用fork()。那么在调用fork()之后，子进程继承父进程匿名映射后的地址空间，同样也继承mmap()返回的地址，这样，父子进程就可以通过映射区域进行通信了。

Mmap的优点

1、对文件的读取操作跨过了页缓存，减少了数据的拷贝次数，用内存读写取代I/O读写，提高了文件读取效率。

2、实现了用户空间和内核空间的高效交互方式。两空间的各自修改操作可以直接反映在映射的区域内，从而被对方空间及时捕捉。

3、提供进程间共享内存及相互通信的方式。不管是父子进程还是无亲缘关系的进程，都可以将自身用户空间映射到同一个文件或匿名映射到同一片区域。从而通过各自对映射区域的改动，达到进程间通信和进程间共享的目的。

同时，如果进程A和进程B都映射了区域C，当A第一次读取C时通过缺页从磁盘复制文件页到内存中；但当B再读C的相同页面时，虽然也会产生缺页异常，但是不再需要从磁盘中复制文件过来，而可直接使用已经保存在内存中的文件数据。

4、可用于实现高效的大规模数据传输。内存空间不足，是制约大数据操作的一个方面，解决方案往往是借助硬盘空间协助操作，补充内存的不足。但是进一步会造成大量的文件I/O操作，极大影响效率。这个问题可以通过mmap映射很好的解决。换句话说，但凡是需要用磁盘空间代替内存的时候，mmap都可以发挥其功效。

共享内存块提供了在任意数量的进程之间进行高效双向通信的机制。每个使用者都可以读取写入数据，但是所有程序之间必须达成并遵守一定的协议，以防止诸如在读取信息之前覆写内存空间等竞争状态的出现。不幸的是，Linux无法严格保证提供对共享内存块的独占访问，甚至是在您通过使用IPC_PRIVATE创建新的共享内存块的时候也不能保证访问的独占性。 同时，多个使用共享内存块的进程之间必须协调使用同一个键值。

PS：物理地址（Physical Address）

内核空间申请内存的方法：PA：

kmalloc()和__get_free_pages(): < 896M 且虚拟地址和PA都连续 . 返回的是虚拟地址，-3G = PA

vmalloc():   高端内存分配   > 896M  虚拟地址是连续，PA不一定连续

netlink/socket：

netlink socekt是一种用于在内核态和用户态进程之间进行数据传输的特殊的IPC。它通过为内核模块提供一组特殊的API，并为用户程序提供了一组标准的socket 接口的方式，实现了一种全双工的通讯连接。类似于TCP/IP中使用AF_INET地址族一样，netlink socket使用地址族AF_NETLINK。每一个netlinksocket在内核头文件

- include/linux/netlink.h

中定义自己的协议类型。
下面是netlink socket 目前的特性集合以及它支持的协议类型：

NETLINK_ROUTE 用户空间的路由守护程序之间的通讯通道，比如BGP,OSPF,RIP以及内核数据转发模块。 用户态的路由守护程序通过此类型的协议来更新内核中的路由表。 NETLINK_FIREWALL:接收IPV4防火墙代码发送的数据包。 NETLINK_NFLOG:用户态的iptables管理工具和内核中的netfilter模块之间通讯的通道。 NETLINK_ARPD:用来从用户空间管理内核中的ARP表。

为什么以上的功能在实现用户程序和内核程序通讯时，都使用netlink方法而不是系统调用，ioctls或者proc文件系统呢？原因在于：为新的特性添加一个新的系统调用,ioctls或者一个proc文件的做法并不是很容易的一件事情，因为我们要冒着污染内核代码并且可能破坏系统稳定性的风险去完成这件事情。
然而，netlink socket却是如此的简单，你只需要在文件netlink.h中添加一个常量来标识你的协议类型，然后，内核模块和用户程序就可以立刻使用socket风格的API进行通讯了！Netlink提供了一种异步通讯方式，与其他socket API一样，它提供了一个socket队列来缓冲或者平滑瞬时的消息高峰。发送netlink消息的系统调用在把消息加入到接收者的消息对列后，会触发接收者的接收处理函数。接收者在接收处理函数上下文中，可以决定立即处理消息还是把消息放在队列中，在以后其它上下文去处理它(因为我们希望接收处理函数执行的尽可能快)。系统调用与netlink不同，它需要一个同步的处理，因此，当我们使用一个系统调用来从用户态传递消息到内核时，如果处理这个消息的时间很长的话，内核调度的粒度就会受到影响。
        内核中实现系统调用的代码都是在编译时静态链接到内核的，因此，在动态加载模块中去包含一个系统调用的做法是不合适的，那是大多数设备驱动的做法。使用netlink socket时,动态加载模块中的netlink程序不会和linux内核中的netlink部分产生任何编译时依赖关系。
Netlink优于系统调用，ioctls和proc文件系统的另外一个特点就是它支持多点传送。一个进程可以把消息传输给一个netlink组地址，然后任意多个进程都可以监听那个组地址(并且接收消息)。这种机制为内核到用户态的事件分发提供了一种近乎完美的解决方案。
系统调用和ioctl都属于单工方式的IPC，也就是说，这种IPC会话的发起者只能是用户态程序。但是，如果内核有一个紧急的消息想要通知给用户态程序时，该怎么办呢？如果直接使用这些IPC的话，是没办法做到这点的。通常情况下，应用程序会周期性的轮询内核以获取状态的改变，然而，高频度的轮询势必会增加系统的负载。Netlink 通过允许内核初始化会话的方式完美的解决了此问题，我们称之为netlink socket的双工特性。
        最后，netlink socket提供了一组开发者熟悉的BSD风格的API函数，因此，相对于使用神秘的系统调用API或者ioctl而言，netlink开发培训的费用会更低些。

与BSD的Routing socket的关系
在BSD TCP/IP的协议栈实现中，有一种特殊的socket叫做Routing socket.它的地址族为AF_ROUTE, 协议族为PF_ROUTE, socket类型为SOCK_RAW. 这种Routing socket是用户态进程用来向内核中的路由表增加或者删除路由信息用的。在Linux系统中，netlink socket通过协议类型NETLINK_ROUTE实现了与Routing socket相同的功能，可以说，netlink socket提供了BSD Routing socket功能的超集。

proc/seq/sys文件系统：

具体实现就是通过对文件系统下的文件进行读写。然后执行读写函数。完成数据的传输

copy_from_user/copy_to_user ：

copy_to_user 在每次拷贝时需要检测指针的合法性，也就是用户空间的指针所指向的地址的确是一段该进程本身的地址，而不是指向了不属于它的地方，而且每次都会拷贝一次数 据，频繁访问内存，由于虚拟地址连续，物理地址不一定会连续，从而造成CPU的CACHE频繁失效，从而使速度降低；

copy_to_user 和 copy_from_user都有可能引起阻塞，当包含用户数据的页被换出到硬盘上而不是在物理内存上的时候，这种情况就会发生。此时，进程就会休眠，直到缺页处理程序将该页从硬盘重新换回物理内存[执行copy前你的进程很有可能被剥夺过执行权，被剥夺后如果触发了某种交换的条件，就会把你的进程的相应数据存放到硬盘上，等你的进程重新获得执行权之后，按照linux的原则，在硬盘上的部分只有当真正用到的时候才会放到物理内存，于是拷贝时，你又睡眠了，不过这个时候的task状态跟以前不一样。

参考资料

http://bbs.chinaunix.net/thread-1940094-1-1.html

http://blog.csdn.net/jk110333/article/details/8642261

http://www.cnblogs.com/my_life/articles/3469263.html

http://www.cnblogs.com/huxiao-tee/p/4660352.html

http://blog.chinaunix.net/uid-26669729-id-3077015.html

http://lxr.free-electrons.com/source/Documentation/DMA-API-HOWTO.txt

http://blog.csdn.net/luckywang1103/article/details/50619251

ps:

1. put_user

Name

put_user --    Write a simple value into user space.

Synopsis

put_user ( x, ptr);

Arguments

x

Value to copy to user space.

ptr

Destination address, in user space.

Context

User context only. This function may sleep.

Description

This macro copies a single simple value from kernel space to user space. It supports simple types like char and int, but not larger data types like structures or arrays.

ptr must have pointer-to-simple-variable type, and x must be assignable to the result of dereferencing ptr .

Returns zero on success, or -EFAULT on error.

2. get_user

Name

get_user --    Get a simple variable from user space.

Synopsis

get_user ( x, ptr);

Arguments

x

Variable to store result.

ptr

Source address, in user space.

Context

User context only. This function may sleep.

Description

This macro copies a single simple variable from user space to kernel space. It supports simple types like char and int, but not larger data types like structures or arrays.

ptr must have pointer-to-simple-variable type, and the result of dereferencing ptr must be assignable to x without a cast.

Returns zero on success, or -EFAULT on error. On error, the variable x is set to zero.

电源管理

手机关机的做法

在手机的做法一般如下 
1，pm_power_off()这个函数最终machine 都会实现的。 
2，machine的实现方式大都一样。即控制PMIC。让PMIC给soc断电 
3，下完如上第二点的命令后。虽然控制pmic掉电。但是一般pmic的输出电源都有滤波电容。所以电源是慢慢掉下去的。即下电后cpu还能挣扎执行一些命令 
4，如上第3点。所以一般加一些delay 
5.有的做法还会做一些判断。比如我插入充电器。执行了关机命令。一般充电器插入pmic的时候，即使cpu发命令让pmic下电。pmic也不会掉电。所以如果延时过后会check是否插入充电器。如果插入则重启手机，以便进入关机充电模式。

于是新版本的内核，就将这些Callbacks统一封装为一个数据结构----struct dev_pm_ops，上层的数据结构只需要包含这个结构即可。这样如果需要增加或者修改PM callbacks，就不用改动上层结构了（这就是软件设计中抽象和封装的生动体现，像艺术一样优雅）。当然，内核为了兼容旧的设计，也保留了上述的suspend/resume类型的callbacks，只是已不建议使用，本文就不再介绍它们了。

相信每一个熟悉了旧版本内核的Linux工程师，看到struct dev_pm_ops时都会虎躯一震，这玩意也太复杂了吧！不信您请看：

1: /* include/linux/pm.h, line 276 in linux-3.10.29 */

2: struct dev_pm_ops {

3:         int (*prepare)(struct device *dev);

4:         void (*complete)(struct device *dev);

5:         int (*suspend)(struct device *dev);

6:         int (*resume)(struct device *dev);

7:         int (*freeze)(struct device *dev);

8:         int (*thaw)(struct device *dev);

9:         int (*poweroff)(struct device *dev);

10:         int (*restore)(struct device *dev);

11:         int (*suspend_late)(struct device *dev);

12:         int (*resume_early)(struct device *dev);

13:         int (*freeze_late)(struct device *dev);

14:         int (*thaw_early)(struct device *dev);

15:         int (*poweroff_late)(struct device *dev);

16:         int (*restore_early)(struct device *dev);

17:         int (*suspend_noirq)(struct device *dev);

18:         int (*resume_noirq)(struct device *dev);

19:         int (*freeze_noirq)(struct device *dev);

20:         int (*thaw_noirq)(struct device *dev);

21:         int (*poweroff_noirq)(struct device *dev);

22:         int (*restore_noirq)(struct device *dev);

23:         int (*runtime_suspend)(struct device *dev);

24:         int (*runtime_resume)(struct device *dev);

25:         int (*runtime_idle)(struct device *dev);

26: };

从Linux PM Core的角度来说，这些callbacks并不复杂，因为PM Core要做的就是在特定的电源管理阶段，调用相应的callbacks，例如在suspend/resume的过程中，PM Core会依次调用“prepare—>suspend—>suspend_late—>suspend_noirq-------wakeup--------->resume_noirq—>resume_early—>resume-->complete”。

但由于这些callbacks需要由具体的设备Driver实现，这就要求驱动工程师在设计每个Driver时，清晰的知道这些callbacks的使用场景、是否需要实现、怎么实现，这才是struct dev_pm_ops的复杂之处。

Linux kernel对struct dev_pm_ops的注释已经非常详细了，但要弄清楚每个callback的使用场景、背后的思考，并不是一件容易的事情。

▆ Hibernate（冬眠）和Sleep（睡眠）

是Linux电源管理在用户角度的抽象，是用户可以看到的实实在在的东西。它们的共同点，是保存系统运行的上下文后挂起（suspend）系统，并在系统恢复后接着运行，就像什么事情都没有发生一样。它们的不同点，是上下文保存的位置、系统恢复的触发方式以及具体的实现机制。

▆ Suspend

有两个层次的含义。一是Hibernate和Sleep功能在底层实现上的统称，都是指挂起（Suspend）系统，根据上下文的保存位置，可以分为Suspend to Disk（STD，即Hibernate，上下文保存在硬盘/磁盘中）和Suspend to RAM（STR，为Sleep的一种，上下文保存在RAM中）；二是Sleep功能在代码级的实现，表现为“kernel/power/suspend.c”文件。

▆ Standby，是Sleep功能的一个特例，可以翻译为“打盹”。

正常的Sleep（STR），会在处理完上下文后，由arch-dependent代码将CPU置为低功耗状态（通常为Sleep）。而现实中，根据对功耗和睡眠唤醒时间的不同需求，CPU可能会提供多种低功耗状态，如除Sleep之外，会提供Standby状态，该状态下，CPU处于浅睡眠模式，有任何的风吹草动，就会立即醒来。

▆ Wakeup

这是我们第一次正式的提出Wakeup的概念。我们多次提到恢复系统，其实在内核中称为Wakeup。表面上，wakeup很简单，无论是冬眠、睡眠还是打盹，总得有一个刺激让我们回到正常状态。但复杂的就是，什么样的刺激才能让我们醒来？

动物界，温度回升可能是唯一可以让动物从冬眠状态醒来的刺激。而踢一脚、闹钟响等刺激，则可以让我们从睡眠状态唤醒。对于打盹来说，则任何的风吹草动，都可以唤醒。

而在计算机界，冬眠（Hibernate）时，会关闭整个系统的供电，因此想醒来，唯有Power按钮可用。而睡眠时，为了缩短Wakeup时间，并不会关闭所有的供电，另外，为了较好的用户体验，通常会保留某些重要设备的供电（如键盘），那样这些设备就可以唤醒系统。

这些刻意保留下来的、可以唤醒系统的设备，统称为唤醒源（Wakeup source）。而Wakeup source的选择，则是PM设计工作（特别是Sleep、Standby等功能）的重点。

Linux内核提供了三种Suspend: Freeze、Standby和STR(Suspend to RAM)，在用户空间向”/sys/power/state”文件分别写入”freeze”、”standby”和”mem”，即可触发它们。

参考资料

http://www.wowotech.net/content/uploadfile/201412/bd2e1419231198.pdf

linux内核中的GPIO系统

待完成

自旋锁和互斥锁区别

从 实现原理上来讲，Mutex属于sleep-waiting类型的锁。例如在一个双核的机器上有两个线程(线程A和线程B)，它们分别运行在Core0和 Core1上。假设线程A想要通过pthread_mutex_lock操作去得到一个临界区的锁，而此时这个锁正被线程B所持有，那么线程A就会被阻塞 (blocking)，Core0 会在此时进行上下文切换(Context Switch)将线程A置于等待队列中，此时Core0就可以运行其他的任务(例如另一个线程C)而不必进行忙等待。而Spin lock则不然，它属于busy-waiting类型的锁，如果线程A是使用pthread_spin_lock操作去请求锁，那么线程A就会一直在 Core0上进行忙等待并不停的进行锁请求，直到得到这个锁为止。

自旋锁(Spin lock)

自旋锁与互斥锁有点类似，只是自旋锁不会引起调用者睡眠，如果自旋锁已经被别的执行单元保持，调用者就一直循环在那里看是 否该自旋锁的保持者已经释放了锁，"自旋"一词就是因此而得名。其作用是为了解决某项资源的互斥使用。因为自旋锁不会引起调用者睡眠，所以自旋锁的效率远 高于互斥锁。虽然它的效率比互斥锁高，但是它也有些不足之处：

1、自旋锁一直占用CPU，他在未获得锁的情况下，一直运行－－自旋，所以占用着CPU，如果不能在很短的时 间内获得锁，这无疑会使CPU效率降低。

2、在用自旋锁时有可能造成死锁，当递归调用时有可能造成死锁，调用有些其他函数也可能造成死锁，如 copy_to_user()、copy_from_user()、kmalloc()等。

因此我们要慎重使用自旋锁，自旋锁只有在内核可抢占式或SMP的情况下才真正需要，在单CPU且不可抢占式的内核下，自旋锁的操作为空操作。自旋锁适用于锁使用者保持锁时间比较短的情况下。

自旋锁的用法如下：

首先定义：spinlock_t x;

然后初始化：spin_lock_init(spinlock_t *x);   //自旋锁在真正使用前必须先初始化

在2.6.11内核中将定义和初始化合并为一个宏：DEFINE_SPINLOCK(x)

获得自旋锁：spin_lock(x);   //只有在获得锁的情况下才返回，否则一直“自旋”

spin_trylock(x);  //如立即获得锁则返回真，否则立即返回假

释放锁：spin_unlock(x);

结合以上有以下代码段：

spinlock_t lock;        //定义一个自旋锁

spin_lock_init(&lock);

spin_lock(&lock);

.......        //临界区

spin_unlock(&lock);   //释放锁

还有一些其他用法：

spin_is_locked(x)

//　　该宏用于判断自旋锁x是否已经被某执行单元保持（即被锁），如果是，   返回真，否则返回假。

spin_unlock_wait(x)

//　　该宏用于等待自旋锁x变得没有被任何执行单元保持，如果没有任何执行单元保持该自旋锁，该宏立即返回，否

//将循环    在那里，直到该自旋锁被保持者释放。

spin_lock_irqsave(lock, flags)

//　　该宏获得自旋锁的同时把标志寄存器的值保存到变量flags中并失效本地中//断。相当于：spin_lock()+local_irq_save()

spin_unlock_irqrestore(lock, flags)

//　　该宏释放自旋锁lock的同时，也恢复标志寄存器的值为变量flags保存的//值。它与spin_lock_irqsave配对使用。

//相当于：spin_unlock()+local_irq_restore()

spin_lock_irq(lock)

//该宏类似于spin_lock_irqsave，只是该宏不保存标志寄存器的值。相当         //于：spin_lock()+local_irq_disable()

spin_unlock_irq(lock)

//该宏释放自旋锁lock的同时，也使能本地中断。它与spin_lock_irq配对应用。相当于: spin_unlock()+local_irq+enable()

spin_lock_bh(lock)

//　　该宏在得到自旋锁的同时失效本地软中断。相当于：  //spin_lock()+local_bh_disable()

spin_unlock_bh(lock)

//该宏释放自旋锁lock的同时，也使能本地的软中断。它与spin_lock_bh配对//使用。相当于：spin_unlock()+local_bh_enable()

spin_trylock_irqsave(lock, flags)

//该宏如果获得自旋锁lock，它也将保存标志寄存器的值到变量flags中，并且失//效本地中断，如果没有获得锁，它什么也不做。因此如果能够立即 获得锁，它等//同于spin_lock_irqsave，如果不能获得锁，它等同于spin_trylock。如果该宏//获得自旋锁lock，那需要 使用spin_unlock_irqrestore来释放。

spin_trylock_irq(lock)

//该宏类似于spin_trylock_irqsave，只是该宏不保存标志寄存器。如果该宏获得自旋锁lock，需要使用spin_unlock_irq来释放。

spin_trylock_bh(lock)

//　　该宏如果获得了自旋锁，它也将失效本地软中断。如果得不到锁，它什么//也不做。因此，如果得到了锁，它等同于spin_lock_bh，如果得 不到锁，它等同//于spin_trylock。如果该宏得到了自旋锁，需要使用spin_unlock_bh来释放。

spin_can_lock(lock)

//　　该宏用于判断自旋锁lock是否能够被锁，它实际是spin_is_locked取反。//如果lock没有被锁，它返回真，否则，返回 假。该宏在2.6.11中第一次被定义，在//先前的内核中并没有该宏。

参考资料

http://blog.csdn.net/sunmenggmail/article/details/8105279

kmalloc、vmalloc、malloc的区别

简单的说：

- kmalloc和vmalloc是分配的是内核的内存,malloc分配的是用户的内存

- kmalloc保证分配的内存在物理上是连续的,vmalloc保证的是在虚拟地址空间上的连续,malloc不保证任何东西(这点是自己猜测的,不一定正确)

- kmalloc能分配的大小有限,vmalloc和malloc能分配的大小相对较大

- 内存只有在要被DMA访问的时候才需要物理上连续

- vmalloc比kmalloc要慢

kmalloc函数详解

#include <Linux/slab.h> void *kmalloc(size_t size, int flags);

最一般使用的标志,

GFP_KERNEL, 意思是这个分配((内部最终通过调用 __get_free_pages 来进行, 它是 GFP_ 前缀的来源) 代表运行在内核空间的进程而进行的. 换句话说, 这意味着调用函数是代表一个进程在执行一个系统调用. 使用 GFP_KENRL 意味着 kmalloc 能够使当前进程在少内存的情况下睡眠来等待一页. 一个使用 GFP_KERNEL 来分配内存的函数必须, 因此, 是可重入的并且不能在原子上下文中运行. 当当前进程睡眠, 内核采取正确的动作来定位一些空闲内存, 或者通过刷新缓存到磁盘或者交换出去一个用户进程的内存.

GFP_KERNEL 不一直是使用的正确分配标志; 有时 kmalloc 从一个进程的上下文的外部调用. 例如, 这类的调用可能发生在中断处理, tasklet, 和内核定时器中.

在这个情况下, 当前进程不应当被置为睡眠, 并且驱动应当使用一个 GFP_ATOMIC 标志来代替.

内核正常地试图保持一些空闲页以便来满足原子的分配. 当使用 GFP_ATOMIC 时, kmalloc 能够使用甚至最后一个空闲页. 如果这最后一个空闲页不存在, 但是, 分配失败.

其他用来代替或者增添 GFP_KERNEL 和 GFP_ATOMIC 的标志, 尽管它们 2 个涵盖大部分设备驱动的需要. 所有的标志定义在 <linux/gfp.h>

kmalloc 能够分配的内存块的大小有一个上限. 这个限制随着体系和内核配置选项而变化. 如果你的代码是要完全可移植, 它不能指望可以分配任何大于 128 KB.

alloc_page( )可以分配的最大连续页面是4K

static inline struct page * alloc_pages(unsigned int gfp_mask, unsigned int order)

{

/*

* Gets optimized away by the compiler.

*/

if (order >= MAX_ORDER)

return NULL;

return _alloc_pages(gfp_mask, order);

}

alloc_pages最大分配页面数为512个，则可用内存数最大为2^9*4K=2M

kzalloc与kmalloc区别

这个函数就是原来的两个函数的整合 , 即原来我们每次申请内存的时候都会这么做 , 先是用 kmalloc() 申请空间 , 然后用 memset() 来初始化 , 而现在省事了 , 一步到位 , 直接调用 kzalloc(), 效果等同于原来那两个函数 , 所有申请的元素都被初始化为 0. 其实对写驱动的来说 , 知道现在应该用 kzalloc() 代替原来的 kmalloc() 和 memset() 就可以了 , 这是内核中内存管理部分做出的改变 , 确切的说是改进 , 负责内存管理那部分的兄弟们的目标无非就是让内核跑起来更快一些 , 而从 kmalloc/memset 到 kzalloc 的改变确实也是为了实现这方面的优化

参考资料

http://blog.csdn.net/macrossdzh/article/details/5958368

http://blog.csdn.net/xujianqun/article/details/6715243、

PackageInstaller安装app流程学习小结

PackageInstaller介绍

PackageInstaller就是给手动安装app提供一个界面的apk。

代码位置

packages/apps/PackageInstaller

待完成

参考资料

http://blog.csdn.net/sgzy001/article/details/44857057

设备树详解

在Linux3.x版本后，arch/arm/plat-xxx和arch/arm/mach-xxx中，描述板级细节的代码（比如platform_device、i2c_board_info等）被大量取消，取而代之的是设备树，其目录位于arch/arm/boot/dts

1.设备树的组成

1个dts文件+n个dtsi文件，它们编译而成的dtb文件就是真正的设备树

soc厂商会把soc公共的特性和多块开发板公用的特性提炼为dtsi，而dts则负责描述某个具体的产品（开发板）的特性。dts直接或间接的包含多个dtsi（类似于c语言的头文件），就体现了一个完整的产品（开发板）所有的特性。以solidrun公司的hummingboard为例，其组成为

imx6dl-hummingboard.dts

|_imx6dl.dtsi

|   |_imx6qdl.dtsi

|_imx6qdl-microsom.dtsi

|_imx6qdl-microsom-ar8035.dtsi

- 此外，dts/dtsi兼容c语言的一些语法，能使用宏定义，也能包含.h文件

2.设备树的结构

下面分别是是imx6dl-hummingboard.dts以及imx6dl.dtsi文件，我们以它们为例来分析，不难发现dts文件内容很少，只有一些板级的特征，大部分公共的硬件描述都在dtsi文件中

- imx6dl-hummingboard.dts 文件节选

/dts-v1/;

#include "imx6dl.dtsi"

#include "imx6qdl-microsom.dtsi"

#include "imx6qdl-microsom-ar8035.dtsi"

/ {

model = "SolidRun HummingBoard DL/Solo";

compatible = "solidrun,hummingboard", "fsl,imx6dl";

ir_recv: ir-receiver {

compatible = "gpio-ir-receiver";

gpios = <&gpio1 2 1>;

pinctrl-names = "default";

pinctrl-0 = <&pinctrl_hummingboard_gpio1_2>;

};

regulators {

compatible = "simple-bus";

reg_3p3v: 3p3v {

compatible = "regulator-fixed";

regulator-name = "3P3V";

regulator-min-microvolt = <3300000>;

regulator-max-microvolt = <3300000>;

regulator-always-on;

};

}

&i2c1 {

pinctrl-names = "default";

pinctrl-0 = <&pinctrl_hummingboard_i2c1>;

rtc: pcf8523@68 {

compatible = "nxp,pcf8523";

reg = <0x68>;

};

};

imx6dl.dtsi文件节选

/ {

aliases {

/*省略无关代码*/

}

soc {

#address-cells = <1>;

#size-cells = <1>;

compatible = "simple-bus";

interrupt-parent = <&intc>;

ranges;

/*省略无关代码*/

timer@00a00600 {

compatible = "arm,cortex-a9-twd-timer";

reg = <0x00a00600 0x20>;

interrupts = <1 13 0xf01>;

clocks = <&clks IMX6QDL_CLK_TWD>;

};

aips-bus@02000000 { /* AIPS1 */

compatible = "fsl,aips-bus", "simple-bus";

#address-cells = <1>;

#size-cells = <1>;

reg = <0x02000000 0x100000>;

ranges;

/*省略无关代码*/

gpio1: gpio@0209c000 {

compatible = "fsl,imx6q-gpio", "fsl,imx35-gpio";

reg = <0x0209c000 0x4000>;

interrupts = <0 66 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,

<0 67 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;

gpio-controller;

#gpio-cells = <2>;

interrupt-controller;

#interrupt-cells = <2>;

};

/*省略无关代码*/

i2c1: i2c@021a0000 {

#address-cells = <1>;

#size-cells = <0>;

compatible = "fsl,imx6q-i2c", "fsl,imx21-i2c";

reg = <0x021a0000 0x4000>;

interrupts = <0 36 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;

clocks = <&clks IMX6QDL_CLK_I2C1>;

status = "disabled";

};

};

/*省略无关代码*/

};

};

基本构造

- {}包围起来的结构称之为节点，dts中最开头的/ {}，称为根节点。节点的标准结构是xxx@yyy{…}，xxx是节点的名字，yyy则不是必须的，其值为节点的地址（寄存器地址或其他地址），比如i2c1: i2c@021a0000中的就是一个i2c控制器的寄存器基地址，rtc: pcf8523@68中的就是这个rtc设备的i2c地址

属性：地址

- 有关节点的地址，比如i2c@021a0000，虽然它在名字后面跟了地址，但是正式的设置是在reg属性中设置的比如：reg = <0x021a0000 0x4000>; reg的格式通常为<address length>，0x021a0000是寄存器基地址，0x4000是长度。address 和length的个数是可变的，由父节点的属性#address-cells 和#size-cells 决定，比如节点i2c@021a0000的父节点是aips-bus@02000000，其#address-cells 和#size-cells均为1，所以下面的i2c节点的reg属性就有一个address 和length，而i2c节点本身#address-cells 和#size-cells 分别为1和0，所以其下的rtc: pcf8523@68 的reg属性就只有一个0x68（i2c地址）了

属性：兼容性

- 如果一个节点是设备节点，那么它一定要有compatible（兼容性），因为这将作为驱动和设备（设备节点）的匹配依据，compatible（兼容性）的值可以有不止一个字符串以满足不同的需求，详见下一节。而根节点的compatible也是非常重要的，也就是"fsl,imx6dl"这个字符串，因为系统启动后，将根据根节点的compatible来判断cpu信息，并由此进行初始化

属性设置的套路

- 一般来说，每一种设备的节点属性设置都会有一些套路，比如可以设置哪些属性？属性值怎么设置？那怎么知道这些套路呢，有两种思路

  - 第一种是抄类似的dts，比如我们自己项目的平台是4412，那么就可以抄exynos4412-tiny4412.dts、exynos4412-smdk4412.dts这类相近的dts

  - 第二种是查询内核中的文档，比如Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-imx.txt就描述了imx平台的i2c属性设置方法；Documentation/devicetree/bindings/fb就描述了lcd、lvds这类属性设置方法

节点之间的联系

- 节点与节点之间的关联，通常通过“标号引用”和“包含”来实现

  - 所谓标号引用，就是在节点名称前加上标号，这样设备树的其他位置就能够通过&符号来调用/访问该节点，比如上面代码ir_recv节点中的gpio属性，就引用了gpio1标号处的节点

  - 包含则是最基本的方式，比如我们要在i2c1接口添加一个i2c外设，那么就必须要在i2c1下面添加一个节点，比如上面代码中的rtc: pcf8523@68 {}

- 标号引用常常还作为节点的重写方式，比如下面代码是imx6qdl.dtsi中定义的i2c节点，而前面imx6dl-hummingboard.dts中的&i2c1，就是对i2c1标号处节点的一次重写，在其内部添加了一个rtc设备

- 如果一个节点是属性节点（即仅仅是作为属性被其他节点调用），那么它定义在哪里其实无所谓，重要的是调用的位置，比如lcd屏幕的时序，其实我们完全可以把它定义在其他犄角旮旯，然后在lcd节点下用&来调用它，这也是可以的。这有点类似于函数：在哪定义不重要，重要的是在哪调用

3.内核（驱动）与节点的匹配

首先，内核必须要知道dtb文件的地址，这由U-boot来告诉内核，详见U-boot引导内核流程分析 第6节。只要内核知晓了dtb文件的地址，那么驱动就可以通过一些API任意获取设备树的内部信息

- 对于3.x版本之后的内核，platform、i2c、spi等设备不再需要在mach-xxx中注册，驱动程序将直接和设备树里的设备节点进行配对，是通过设备节点中的compatible（兼容性）来与设备节点进行配对的，这里只做简单介绍，具体的应用详见 基于i2c子系统的驱动分析、 基于platform总线的驱动分析

- 这里以pcf8523驱动为例，只要驱动中的of_match_table 中的compatible 值和设备节点中的compatible 相匹配，那么probe函数就会被触发。不仅i2c是这样，platform、spi等都是这个原理

/*定义的of_match_table*/

static const struct of_device_id pcf8523_of_match[] = {

{ .compatible = "nxp,pcf8523" },

{ }

};

/*driver 结构体中的of_match_table*/

static struct i2c_driver pcf8523_driver = {

.driver = {

.name = DRIVER_NAME,

.owner = THIS_MODULE,

.of_match_table = of_match_ptr(pcf8523_of_match),

},

.probe = pcf8523_probe,

.id_table = pcf8523_id,

};

- i2c和spi驱动还支持一种“别名匹配”的机制，就以pcf8523为例，假设某程序员在设备树中的pcf8523设备节点中写了compatible = "pcf8523";，显然相对于驱动id_table中的"nxp,pcf8523"，他遗漏了nxp字段，但是驱动却仍然可以匹配上，因为别名匹配对compatible中字符串里第二个字段敏感

4.常见属性的设置与获取

当修改或编写驱动时，常常需要修改gpio、时钟、中断等等参数，以前都是在mach-xxx中的device设置的，现在则要在节点里设置，然后驱动用特殊的API来获取

- 属性的获取常常在probe函数中进行，但是获取属性之前，最重要的是，确定哪个节点触发了驱动。如果一个驱动对应多个节点，那驱动可以通过int of_device_is_compatible(const struct device_node *device, const char *name)来判断当前节点是否包含指定的compatible（兼容性）

gpio的设置与获取

/*imx6dl.dtsi中gpio1控制器的定义节点*/

gpio1: gpio@0209c000 {

compatible = "fsl,imx6q-gpio", "fsl,imx35-gpio";

reg = <0x0209c000 0x4000>;

interrupts = <0 66 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,

<0 67 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;

gpio-controller;

#gpio-cells = <2>;

interrupt-controller;

#interrupt-cells = <2>;

};

/*imx6qdl-sabreauto.dtsi中某个设备节点*/

max7310_reset: max7310-reset {

compatible = "gpio-reset";

reset-gpios = <&gpio1 15 1>;

reset-delay-us = <1>;

#reset-cells = <0>;

};

- 一般来说，我们把gpio属性的名字起为xxx-gpios（xxx我们可以随便起），这样驱动才能通过特定API从识别该属性，并转换成具体的gpio号

- 该设备节点中设置了reset-gpios = <&gpio1 15 1>;这格式是什么意思呢？&gpio1 15引用了gpio1节点，故此处含义为gpio1_15这个引脚；最后一个参数1则代表低电平有效，0则为高电平有效。至于gpio1_15具体对应哪个引脚，在imx6的手册上都有详细描述

- 其实最后一个参数（高低电平有效）不是必须的，因为gpio1节点中设置了#gpio-cells = <2>;，所以才有两个参数；某些soc的gpio节点中会设置为#gpio-cells = <1>;，那么可以不写最后一个参数

- 驱动一般通过以下接口获取上面节点中gpio的属性。该函数第一个参数是节点，一般可以在传入probe的参数中间接获得；第二个参数是gpio属性的名字，一定要和节点属性中的xxx-gpios相同；最后一个是编号index，当节点中有n个同名的xxx-gpios时，可以通过它来获取特定的那个gpio，同一节点中gpio同名情况很少存在，所以我们都把index设为0

gpio = of_get_named_gpio(node, "reset-gpios", index);

- 在dts和驱动都不关心gpio名字的情况下，也可直接通过以下接口来获取gpio号，这个时候编号index就十分重要了，可以指定拿取节点的第index个gpio属性

gpio = of_get_gpio(node, index);

中断的设置与获取

假设某设备节点需要一个gpio中断

/*先确定中断所在的组*/

interrupt-parent = <&gpio6>;

/*表示中断，GPIO6中的第８个IO，2为触发类型，下降沿触发*/

interrupts = <8 2>;

- 而在驱动中使用 中断号 =irq_of_parse_and_map(node, index)函数返回值来得到中断号

自定义属性的设置与获取

所谓的自定义属性，有点类似于老内核中的platform_data，我们在设备节点中可以随意添加自定义属性，比如下面这个节点里面的属性都是我们自己定义的

reg_3p3v: 3p3v {

compatible = "regulator-fixed";

regulator-name = "3P3V";

regulator-min-microvolt = <3300000>;

regulator-max-microvolt = <3300000>;

regulator-always-on;

};

- 针对32位整形的属性，比如上面的regulator-min-microvolt，可以利用下面这个API来获取属性值，第一个参数是节点，第二个参数是属性名字，第三个是输出型参数（把读出来的值放进去）

of_property_read_u32(node, "regulator-min-microvolt", &microvolt);

- 类似的读取数值的API还有：

int of_property_read_u8(const struct device_node *np, const char *propname, u8 *out_value)

int of_property_read_u16(const struct device_node *np, const char *propname, u16 *out_value)

- 下列API可检查节点中某个属性是否存在，存在则返回true，不存在则返回false

bool of_property_read_bool(const struct device_node *np, const char *propname)

- 当节点中存在字符串时，可以像下面那样读取，比如我们读取前面reg_3p3v节点中的字符串

of_property_read_string(node, "regulator-name", &string)

- 当节点中存在数组时，可以像下面那样读取

/*带有数组的某个节点*/

L2: cache-controller@1e00a000 {

compatible = "arm,pl310-cache";

arm,data-latency = <1 1 1>;

arm,tag-latency = <1 1 1>;

};

/*驱动中使用API来读取数组， &data为输出型参数*/

of_property_read_u32_array(node, "arm,pl310-cache", &data, ARRAY_SIZE(data));

参考资料

http://www.valleytalk.org/wp-content/uploads/2013/05/ARM-Device-Tree%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A0%91.pdf

http://blog.csdn.net/qq_28992301/article/details/53321610

http://www.cnblogs.com/xiaojiang1025/p/6131381.html

Android dumpsys命令介绍

adb shell dumpsys，默认打印出当前系统所有service信息，在后面可加上具体的服务名

需要列出当前运行的服务，可运行：

adb shell dumpsys | findstr DUMP

下面简单列下我用到的一些命令...（在编写脚本时需要获取一些状态值供判断用）

获取设备分辨率：

adb shell dumpsys display | findstr DisplayDeviceInfo

DisplayDeviceInfo{"内置屏幕": 1080 x 1920, 55.0 fps, density 480, 464.949 x 468.923 dpi...

获取设备电池信息：

adb shell dumpsys battery

Current Battery Service state:

AC powered: false

USB powered: true

Wireless powered: false

status: 2 #电池状态

health: 2

present: true

level: 34 #电量

scale: 100

voltage: 3848

current now: -427943

temperature: 280 #电池温度

technology: Li-ion

获取cpu信息：

adb shell dumpsys cpuinfo

获取内存信息：

adb shell dumpsys meminfo

要获取具体应用的内存信息，可加上包名

adb shell dumpsys meminfo PACKAGE_NAME

获取Activity信息：

adb shell dumpsys activity

加上-h可以获取帮助信息

获取当前界面的UI信息，可以用：

adb shell dumpsys activity top

要获取当前界面的Activity：

adb shell dumpsys activity top | findstr ACTIVITY

获取package信息：

adb shell dumpsys package

加上-h可以获取帮助信息

获取某个包的信息：

adb shell dumpsys package PACKAGE_NAME

获取通知信息：

adb shell dumpsys notification

NotificationRecord(0x44217920: pkg=com.sohu.newsclient useron=0x7f0201b5 / com.tencent.news:drawable/icon

pri=0 score=0

contentIntent=PendingIntent{4294d748: PendingIntentRecord{44088e90 com.tencent.news startActivity}}

deleteIntent=null

tickerText=null

contentView=android.widget.RemoteViews@441fc810

defaults=0x00000001 flags=0x00000010

sound=null

vibrate=null

led=0x00000000 onMs=0 offMs=0

extras={

android.title=农业部:中国超级稻亩产超1吨

android.subText=null

android.showChronometer=false

android.icon=2130837941

android.text=农业部今日通报称,经专家测产,袁隆平领衔培育的中国“超级稻”亩产过千公斤,创造1026.7公斤新纪录。详情>>

android.progress=0

android.progressMax=0

android.showWhen=true

android.infoText=null

android.progressIndeterminate=false

android.scoreModified=false

}

获取wifi信息：

adb shell dumpsys wifi

可以获取到当前连接的wifi名、搜索到的wifi列表、wifi强度等

获取电源管理信息：

adb shell dumpsys power

可以获取到是否处于锁屏状态：mWakefulness=Asleep或者mScreenOn=false

亮度值：mScreenBrightness=255

屏幕休眠时间：Screen off timeout: 60000 ms

屏幕分辨率：mDisplayWidth=1440，mDisplayHeight=2560

等

获取电话信息：

adb shell dumpsys telephony.registry

可以获取到电话状态，例如

mCallState值为0，表示待机状态、1表示来电未接听状态、2表示电话占线状态

mCallForwarding=false #是否启用呼叫转移

mDataConnectionState=2 #0：无数据连接 1：正在创建数据连接 2：已连接

mDataConnectionPossible=true  #是否有数据连接

mDataConnectionApn=   #APN名称

等

参考资料

https://testerhome.com/topics/1462

Android display架构

Ps：ViewRoot.java文件在android8.0里面被替换为ViewRootImpl.java

Class ViewRoot 被替换为Class ViewRootImpl.java

下面简单介绍一下上图中的各个Layer：

*蓝色部分－用户空间应用程序

应用程序层，其中包括Android应用程序以及框架和系统运行库，和底层相关的是系统运行库，而其中和显示相关的就是Android的Surface Manager, 它负责对显示子系统的管理，并且为多个应用程序提 供了2D和3D图层的无缝融合。

*黑色部分－HAL层，在2.2.1部分会有介绍

*红色部分－Linux kernel层

Linux kernel，其中和显示部分相关的就是Linux的FrameBuffer，它是Linux系统中的显示部分驱动程序接口。Linux工作在保护模式下，User空间的应用程序无法直接调用显卡的驱动程序来直接画屏，FrameBuffer机制模仿显卡的功能，将显卡硬件结构抽象掉，可以通过 Framebuffer的读写直接对显存进行操作。用户可以将Framebuffer看成是显示内存的一个映像，将其映射到进程地址空间之后，就可以直接进行读写操作，而写操作可以立即反应在屏幕上。这种操作是抽象的，统一的。用户不必关心物理显存的位置、换页机制等等具体细节。这些都是由 Framebuffer设备驱动来完成的。

*绿色部分－HW驱动层

该部分可以看作高通显卡的驱动程序，和高通显示部分硬件相关以及外围LCD相关的驱动都被定义在这边，比如上述的显卡的一些特性都是在这边被初始化的，同样MDP和MDDI相关的驱动也都定义在这里

User Space Display功能介绍

这里的User Space就是与应用程序相关的上层部分（参考上图中的蓝色部分），其中与Kernel空间交互的部分称之为HAL－HW Abstraction Layer。

HAL其实就是用户空间的驱动程序。如果想要将 Android 在某硬件平台上执行，基本上完成这些驱动程序就行了。其内定义了 Android 对各硬件装置例如显示芯片、声音、数字相机、GPS、GSM 等等的需求。

HAL存在的几个原因：

1、 并不是所有的硬件设备都有标准的linux kernel的接口。

2、 Kernel driver涉及到GPL的版权。某些设备制造商并不原因公开硬件驱动，所以才去HAL方式绕过GPL。

3、 针对某些硬件，Android有一些特殊的需求。

android 显示子系统零碎理解

android的显示系统GUI＝ C语言框架+JAVA语言框架

libui.so是整个GUI系统的中枢，它包含颜色格式、EGL窗口（用户显示），按键及事件的处理、surface（显示界面）、overlay（显示叠加层）、camara（照相机接口）等多方面的定义；

Gralloc模块是显示模块的实现，它由libui调用，在FrameBufferNativeWindow.cpp中找开gralloc设备，一般是由芯片产家提供的库，不给源码，gralloc.XXXX.so

HAL硬件抽象层是系统层与内核层交互的部分，可以看作是用户空间的驱动程序；

Framebuffer是内核层中与显示相关的部分，它是linux系统中显示部分驱动程序接口；

surface Manager是framework 下负责管理UI显示的模块，它负责多程序显示时，管理显示与存取操作间的互动，也负责将2D绘图与3D绘图进行显示上的全盛

surface Flinger是显示系统中，C++部分的核心，它的作用有：

1，响应client的请求，创建layer与客户端surface连接；

2，接收client请求，修改layer的属性，如大小，透明度等；

3，维持layer的Z order序，对layer作裁剪计算；

4，将layer刷新到屏幕上。、

Android 4.0在设计时可以支持多输出屏，在surfaceFlinger上有一个graphicplane数组，就是针对多输出屏的，每个成员对应一个displayHardwared硬件。

从代码上看，surfaceFlinger的工作从waitforEvent（等待事件）开始----------->handleConsoleEvent（取得屏幕）------------>handleTransaction（窗口改变的状态，设置layer的标志位）--------->handlePageFlip（交换各个layer的buffer，根据Z  order计算各layer的可见区域）--------->handleRepaint（将各layer的可见区拷贝到主buffer上，由软件（openGL+pixFlinger)或者硬件（openGL+Copybit）来完成alpha、翻转等）；

完成主buffer的内容更新后，将通知framebuffer去更新硬件显示：surfaceFlinger.cpp::postFramebuffer()-------->DisplayHardware.cpp::flip()------->Egl.cpp::swapBuffers()----->FramebufferNativewindow.cpp::queueBuffer()------->gralloc.cpp::fb->post()----------framgebuffer.cpp::post()---->对FB设备进行ioctl,上面的过程是针对android2.3版本的，对于4.0版本，在DisplayHardware与Egl之间加上HWCopmoser过程。

对于surface Flinger部分，包括surface申请，管理，buffer分配内在以后刷新处理是比较复杂的，需要花时间去仔细研究。

和Kernel空间有关的包括Linux FB设备层以及和具体HW相关的驱动层，对应的源文件分别是fb_mem.c、msm_fb.c、mddi_toshiba.c。

函数和数据结构介绍

这个文件包含了Linux Fb设备的所有接口，主要函数接口和数据结构如下：

A、Fb设备的文件操作接口

B、3个重要的数据结构

FrameBuffer中有3个重要的结构体，fb.h中定义，如下：

1）、frame_var_screeninfo

该结构体定义了显卡的一些可变的特性，这些特性在程序运行期间可以由应用程序动态改变，比较典型的如xrex和yres表示在显示屏上显示的真实分辨率、显示的bit数等，该结构体user space可以访问。

2）、frame_fix_screeninfo

该结构体定义了显卡的一些固定的特性，这些特性在硬件初始化时就被定义了以后不可以更改。其中最重要的成员就是smem_len和smem_start，前者指示显存的大小（目前程序中定义的显存大小为整屏数据RGB565大小的2倍）,后者给出了显存的物理地址。该结构体user space可以访问。

Note：smem_start是显存的物理地址，应用程序是不可以直接访问的，必须通过fb_ops中的mmp函数映射成虚拟地址后，应用程序方可访问。

3）、fb_info

FrameBuffer中最重要的结构体，它只能在内核空间内访问。内部定义了fb_ops结构体（包含一系列FrameBuffer的操作函数，Open/read/write、地址映射等）.

1. SurfaceFlinger背景知识

SurfaceFlinger 是一个独立的Service， 它接收所有Window的Surface作为输入，根据ZOrder， 透明度，大小，位置等参数，计算出每个Surface在最终合成图像中的位置，然后交由HWComposer或OpenGL生成最终的显示Buffer, 然后显示到特定的显示设备上。

下面首先介绍下相关概念：
        Surface——在Android中，Window与Surface一一对应。 如果说Window关心的是层次和布局，是从设计者角度定义的类，Surface则从实现角度出发，是工程师关心和考虑的类。Window的内容是变化 的，Surface需要有空间来记录每个时刻Window的内容。在Android的SurfaceFlinger实现里，通常一个Surface有两块 Buffer, 一块用于绘画，一块用于显示，两个Buffer按照固定的频率进行交换，从而实现Window的动态刷新。

Layer——Layer是SurfaceFlinger 进行合成的基本操作单元。Layer在应用请求创建Surface的时候在SurfaceFlinger内部创建，因此一个Surface对应一个 Layer, 但注意，Surface不一定对应于Window，Android中有些Surface并不跟某个Window相关，而是有程序直接创建，比如说 SurfaceView, 用于显示有硬件输出的视频内容等。
当多个Layer进行合成的时候，并不是整个Layer的空间都会被完全显示，根据这个Layer最终的显示效果，一个Layer可以被划分成很多的Region, Android SurfaceFlinger 定义了以下一些Region类型：
        TransparantRegion： 完全透明的区域，在它之下的区域将被显示出来。
        OpaqueRegion:  完全不透明的区域，是否显示取决于它上面是否有遮挡或是否透明。
        VisibleRegion:  可见区域，包括完全不透明无遮挡区域或半透明区域 
                                  visibleRegion = Region - above   OpaqueRegion.
        CoveredRegion:  被遮挡区域，在它之上，有不透明或半透明区域。
        DirtyRegion:  可见部分改变区域，包括新的被遮挡区域，和新的露出区域。

如上图所示，应用程序的每个Surface都对应一个SurfaceFlinger端的Layer，每个Layer都有两个buffer可以用(Android4.1后有三个buffer可以用，此处以两个buffer举例说明)，一个前端buffer，一个后端buffer，前端buffer用于显示，后端buffer用于绘制，SurfaceFlinger所要做的事情就是把后端buffer绘制完成后需要显示的buffer进行合成，合成到framebuffer上，然后丢给Display去显示。

2. surfaceflinger的工作流程

当Surface绘制完成后会发出一个Invalidate的消息给Surfaceflinger的等待线程，当waitForEvent接收到消息后就会交给onMessageReceivered去处理，处理过程中会依次调用handleMessageTransaction、handleMessageInvalidate、handleMessageRefresh接口。

handleMessageTransaction——主要处理之前对屏幕和应用程序窗口的改动。窗口状态的改变只能在一个Transaction中进行。因为窗口状态的改变可能造成本窗口和其他窗口的可见区域变化，所以就必须重新来计算窗口的可见区域。在这个处理子过程中Android会根据标志位来对所有layer进行遍历，一旦发现哪个窗口的状态发生了变化就设置标志位以在将来重新计算这个窗口的可见区域。

handleMessageInvalidate——主要调用handlePageFlip()函数，该函数主要是从各Layer对应的BufferQueue中拿图形缓冲区数据，并根据内容更新脏区域。

handleMessageRefresh——就是合并和渲染输出了。作为重头戏，这步步骤多一些，大体框架如下：

合并渲染完成后，该线程继续等待下一个invalidate消息。

1. android显示系统整体框架

最上面一层为应用程序，根据数据类型以及应用的不同可以分为几种。

第一种是最普通的应用，如 UI 界面的显示，这部分通常数据类型为 RGB 格式，数据无须再经过特殊的处理。该

应用可以说遍布各个应用程序，几乎是实时存在的。一般是通过Open GL渲染到framebuffer然后通过lcd显示输出。

第二种是针对大块 YUV 数据的应用，如 camera 的 preview 、视频的播放等。该应用只针对特定的应用程序，一

般是通过Hwcomposer直接将YUV数据送到内核通过硬件输出显示。

第三种其实和第一种类似，只不过由于应用的需求在显示之前需要对数据进行 2D 、 3D 的处理（使

用 OpenGL 、 OpenVG 、 SVG 、 SKIA），处理之后的流程和普通的显示就没什么差别了。一般在 Game 、地

图、 Flash 等应用中会用到。

应用之下是服务的 framework ，其中最核心的就是 surfaceflinger 了，它为所有的应用程序的显示提供服务。

OpenGL 主要用来 compose surface 和2D 、 3D 的图形处理。通过OpenGL 来处理的主要是UI、Game 、地

图、 Flash 等应用。

Hwcomposer主要用在视频方面，通过直接将YUV的视频数据直接输出显示，如 camera 的 preview 、视频的播

放。

DisplayDispatcher用于获取和设置显示的配置参数，如获取hdmi和tv的热拔插状态，然后根据获取到的状态设置从

hdmi还是tv输出等。

服务的framework 最底下是硬件抽象层，用于抽象各个厂商的硬件细节，为硬件抽象层的上一层提供共用的接

口。

2. 客户端显示系统的创建和初始化

客户端的最上层为java的应用，一般apk的开发都在这一层，往下是java框架和JNI。

java框架文件路径是：frameworks/base/core/java/android/view/Surface.java ，该文件中的接口会被应用间接调用，同

时会调用JNI。

JNI文件路径是：frameworks/base/core/jni/android_view_Surface.cpp ，里面的接口大概分为 2 类，一类是负责管

理 binder 通信的；另一类才是和显示控制相关的，第二类接口会直接调用 Native Surface。

Native Surface文件路径是：frameworks/base/libs/ui/Surface.cpp

2.1 SurfaceSession操作

android_view_Surface.cpp中，此文件主要包含以下两部分给Java层调用：

1）gSurfaceSessionMethods：操作SurfaceSession的方法，主要是创建和销毁SurfaceComposerClient。

2）gSurfaceMethods：操作Surface的方法，通过SurfaceComposerClient与SurfaceFlinger的Client进行Binder通信，实

现对服务端的Surface的操作。

2.1.1 SurfaceSession_init

其功能如下：

1）创建SurfaceComposerClient对象

2）调用SurfaceComposerClient::onFirstRef方法

SurfaceComposerClient是一个进行Surface合成的客户端，通过它发命令给SurfaceFlinger来进行需要的操作。

其初始化流程如下图所示：

2.1.2 Composer

Composer管理每个SurfaceComposerClient中的每一个Surface的状态，如位置、Z序和屏幕方向等，并记录在

ComposerState的layer_state_t中，然后调用者可以调用其closeGlobalTransaction方法把这些mStates发送给SurfaceFlinger

处理（处理函数为：SurfaceFlinger::setTransactionState）。

2.1.3 ComposerService

用于从SurfaceFlinger中获取Service以建立连接关系，然后供后面进行相关的操作，ComposerService主要是获取

SurfaceFlinger服务、获取在SurfaceFlinger::readyToRun中创建的共享内存块及其基地址。在Client中，谁要想与

SurfaceFlinger通信，需要通过接口getComposerService来获取此BpSurfaceComposer。

2.1.4 SurfaceComposerClient

SurfaceComposerClient的功能：

1）获取BpSurfaceComposerClient（即mClient），在onFirstRef中实现

2）通过BpSurfaceComposerClient（即mClient）创建和销毁Surface

3）通过Composer来记录Surface和显示屏状态变化，及在Composer中通过BpSurfaceComposer把状态变化发给

SurfaceFlinger处理

2.2 Surface操作

2.2.1Surface_init调用流程

在SurfaceFlinger端创建BSurface,在客户端返回SurfaceControl,同时在SurfaceControl中拥有了BpSurface用于与

BSurface交互。

2.2.2 SurfaceControl

Surface_init调用SurfaceComposerClient::createSurface创建一个Surface,可却返回了一个SurfaceControl,

getSurface在客户端返回Surface(派生于SurfaceTextureClient)，并在Surface的mSurfaceTexture域中保存了

BpSurfaceTexture。

3. SurfaceFlinger

SurfaceFlinger只是负责merge Surface的控制，比如说计算出两个Surface重叠的区域，至于Surface需要显示的内

容，则通过skia，opengl和 pixflinger来计算。

3.1 SurfaceFlinger的创建过程

每个应用程序可能有一个或者多个Surface ，我们需要一些数据结构来存储我们的窗口信息，我们还需要buffer 来

存储我们的窗口内容，下面的Surface 创建过程的类图：

在IBinder 左边的就是客户端部分，也就是需要窗口显示的应用程序，而右边就是我们的SurfaceFlinger service 。

创建一个surface 分为两个过程，

一个是在SurfaceFlinger这边为每个应用程序(Client) 创建一个管理结构

另一个就是创建存储内容的buffer ，以及在这个buffer 上的一系列画图之类的操作。

因为SurfaceFlinger 要管理多个应用程序的多个窗口界面，为了进行管理它提供了一个Client 类，每个来请求服

务的应用程序就对应了一个Client。因为surface 是在SurfaceFlinger 创建的，必须返回一个结构让应用程序知道自己

申请的surface 信息，因此SurfaceFlinger 将Client 创建的控制结构per_client_cblk_t 经过BClient 的封装以后返回给

SurfaceComposerClient ，并向应用程序提供了一组创建和销毁surface 的操作

为应用程序创建一个 Client 以后，下面需要做的就是为这个 Client 分配 Surface ， Flinger 为每个 Client 提供了

8M 的空间 ，包括控制信息和存储内容的 buffer 。在说创建 surface 之前首先要理解 layer 这个概念，实际上每个窗

口就是 z 轴上的一个 layer ， layer 提供了对窗口控制信息的操作，以及内容的处理 ( 调用 opengl 或者 skia)，可以

理解为创建一个 Surface 就是创建一个 Layer 。最后应用程序会根据返回来的 ISurface 信息等创建自己的一个

Surface 。

3.2 SurfaceFlinger的处理过程

SurfaceFlinger这个服务在创建的时候会启动一个监听的线程，这个线程负责每次窗口更新时候的处理，大致就

是下面的这个图：

3.2.1 handleTransaction

Layer列表的这些状态的变化，计算是否有可见区域内需要更新，并设置状态变量 mVisibleRegionsDirty，然后把mCurrentState赋值给mDrawingState，最后释放已经被丢弃的Layer

3.2.2 handlePageFlip

这里会处理每个窗口 surface buffer 之间的翻转，根据layer_state_t 的 swapsate 来决定是否要翻转，当swapsate 的值是 eNextFlipPending 是就会翻转。处理完翻转以后它会重新计算每个 layer 的可见区域。

3.2.3 handleRepaint

计算出每个 layer的可见区域以后，这一步就是将所有可见区域的内容画到主 layer 的相应部分了，也就是说将各个surfacebuffer 里面相应的内容拷贝到主 layer 相应的 buffer。

3.2.4 postFrameBuffer

最后的任务就是翻转主layer的两个 buffer ，将刚刚写入的内容放入FB 内显示了。

参考资料

https://www.nxp.com/wcm_documents/techzones/microcontrollers-techzone/Presentations/graphics.lcd.technologies.pdf

http://blog.csdn.net/yunjinwang/article/details/8072248

http://blog.csdn.net/sfrysh/article/details/7477973

http://blog.csdn.net/wlwl0071986/article/details/50954898

http://blog.csdn.net/wlwl0071986/article/details/50961247

1. LCD工作的硬件需求：

要使一块LCD正常的显示文字或图像，不仅需要LCD驱动器，而且还需要相应的LCD控制器。在通常情况下，生产厂商把LCD驱动器会以COF/COG的形式与LCD玻璃基板制作在一起，而LCD控制器则是由外部的电路来实现，现在很多的MCU内部都集成了LCD控制器，如S3C2410/2440等。通过LCD控制器就可以产生LCD驱动器所需要的控制信号来控制STN/TFT屏了。

2. S3C2440内部LCD控制器结构图：

我们根据数据手册来描述一下这个集成在S3C2440内部的LCD控制器：

a：LCD控制器由REGBANK、LCDCDMA、TIMEGEN、VIDPRCS寄存器组成；

b：REGBANK由17个可编程的寄存器组和一块256*16的调色板内存组成，它们用来配置LCD控制器的；

c：LCDCDMA是一个专用的DMA，它能自动地把在侦内存中的视频数据传送到LCD驱动器，通过使用这个DMA通道，视频数据在不需要CPU的干预的情况下显示在LCD屏上；

d：VIDPRCS接收来自LCDCDMA的数据，将数据转换为合适的数据格式，比如说4/8位单扫，4位双扫显示模式，然后通过数据端口VD[23:0]传送视频数据到LCD驱动器；

e：TIMEGEN由可编程的逻辑组成，他生成LCD驱动器需要的控制信号，比如VSYNC、HSYNC、VCLK和LEND等等，而这些控制信号又与REGBANK寄存器组中的LCDCON1/2/3/4/5的配置密切相关，通过不同的配置，TIMEGEN就能产生这些信号的不同形态，从而支持不同的LCD驱动器(即不同的STN/TFT屏)。

3. 常见TFT屏工作时序分析：

LCD提供的外部接口信号：

VSYNC/VFRAME/STV：垂直同步信号(TFT)/帧同步信号(STN)/SEC TFT信号； HSYNC/VLINE/CPV：水平同步信号(TFT)/行同步脉冲信号(STN)/SEC TFT信号； VCLK/LCD_HCLK：象素时钟信号(TFT/STN)/SEC TFT信号； VD[23:0]：LCD像素数据输出端口(TFT/STN/SEC TFT)； VDEN/VM/TP：数据使能信号(TFT)/LCD驱动交流偏置信号(STN)/SEC TFT 信号； LEND/STH：行结束信号(TFT)/SEC TFT信号； LCD_LPCOE：SEC TFT OE信号； LCD_LPCREV：SEC TFT REV信号； LCD_LPCREVB：SEC TFT REVB信号。

所有显示器显示图像的原理都是从上到下，从左到右的。这是什么意思呢？这么说吧，一副图像可以看做是一个矩形，由很多排列整齐的点一行一行组成，这些点称之为像素。那么这幅图在LCD上的显示原理就是：

A：显示指针从矩形左上角的第一行第一个点开始，一个点一个点的在LCD上显示，在上面的时序图上用时间线表示就为VCLK，我们称之为像素时钟信号； B：当显示指针一直显示到矩形的右边就结束这一行，那么这一行的动作在上面的时序图中就称之为1 Line； C：接下来显示指针又回到矩形的左边从第二行开始显示，注意，显示指针在从第一行的右边回到第二行的左边是需要一定的时间的，我们称之为行切换； D：如此类推，显示指针就这样一行一行的显示至矩形的右下角才把一副图显示完成。因此，这一行一行的显示在时间线上看，就是时序图上的HSYNC； E：然而，LCD的显示并不是对一副图像快速的显示一下，为了持续和稳定的在LCD上显示，就需要切换到另一幅图上(另一幅图可以和上一副图一样或者不一样，目的只是为了将图像持续的显示在LCD上)。那么这一副一副的图像就称之为帧，在时序图上就表示为1 Frame，因此从时序图上可以看出1 Line只是1 Frame中的一行； F：同样的，在帧与帧切换之间也是需要一定的时间的，我们称之为帧切换，那么LCD整个显示的过程在时间线上看，就可表示为时序图上的VSYNC。

上面时序图上各时钟延时参数的含义如下：(这些参数的值，LCD产生厂商会提供相应的数据手册)

VBPD(vertical back porch)：表示在一帧图像开始时，垂直同步信号以后的无效的行数，对应驱动中的upper_margin； VFBD(vertical front porch)：表示在一帧图像结束后，垂直同步信号以前的无效的行数，对应驱动中的lower_margin； VSPW(vertical sync pulse width)：表示垂直同步脉冲的宽度，用行数计算，对应驱动中的vsync_len； HBPD(horizontal back porch)：表示从水平同步信号开始到一行的有效数据开始之间的VCLK的个数，对应驱动中的left_margin； HFPD(horizontal front porth)：表示一行的有效数据结束到下一个水平同步信号开始之间的VCLK的个数，对应驱动中的right_margin； HSPW(horizontal sync pulse width)：表示水平同步信号的宽度，用VCLK计算，对应驱动中的hsync_len；

对于以上这些参数的值将分别保存到REGBANK寄存器组中的LCDCON1/2/3/4/5寄存器中：(对寄存器的操作请查看S3c2440数据手册LCD部分)

LCDCON1：17 - 8位CLKVAL 6 - 5位扫描模式(对于STN屏:4位单/双扫、8位单扫) 4 - 1位色位模式(1BPP、8BPP、16BPP等) LCDCON2：31 - 24位VBPD 23 - 14位LINEVAL 13 - 6位VFPD 5 - 0位VSPW LCDCON3：25 - 19位HBPD 18 - 8位HOZVAL 7 - 0位HFPD LCDCON4： 7 - 0位HSPW LCDCON5：

4. 帧缓冲(FrameBuffer)：

帧缓冲是Linux为显示设备提供的一个接口，它把一些显示设备描述成一个缓冲区，允许应用程序通过FrameBuffer定义好的接口访问这些图形设备，从而不用去关心具体的硬件细节。对于帧缓冲设备而言，只要在显示缓冲区与显示点对应的区域写入颜色值，对应的颜色就会自动的在屏幕上显示。下面来看一下在不同色位模式下缓冲区与显示点的对应关系：

三、帧缓冲(FrameBuffer)设备驱动结构：

帧缓冲设备为标准的字符型设备，在Linux中主设备号29，定义在/include/linux/major.h中的FB_MAJOR，次设备号定义帧缓冲的个数，最大允许有32个FrameBuffer，定义在/include/linux/fb.h中的FB_MAX，对应于文件系统下/dev/fb%d设备文件。

1. 帧缓冲设备驱动在Linux子系统中的结构如下：

我们从上面这幅图看，帧缓冲设备在Linux中也可以看做是一个完整的子系统，大体由fbmem.c和xxxfb.c组成。向上给应用程序提供完善的设备文件操作接口(即对FrameBuffer设备进行read、write、ioctl等操作)，接口在Linux提供的fbmem.c文件中实现；向下提供了硬件操作的接口，只是这些接口Linux并没有提供实现，因为这要根据具体的LCD控制器硬件进行设置，所以这就是我们要做的事情了(即xxxfb.c部分的实现)。

2. 帧缓冲相关的重要数据结构：
   从帧缓冲设备驱动程序结构看，该驱动主要跟fb_info结构体有关，该结构体记录了帧缓冲设备的全部信息，包括设备的设置参数、状态以及对底层硬件操作的函数指针。在Linux中，每一个帧缓冲设备都必须对应一个fb_info，fb_info在/linux/fb.h中的定义如下：(只列出重要的一些)

fb_ops结构体是对底层硬件操作的函数指针，该结构体中定义了对硬件的操作有:(这里只列出了常用的操作)

struct fb_ops { struct module *owner; //检查可变参数并进行设置 int (*fb_check_var)(struct fb_var_screeninfo *var, struct fb_info *info); //根据设置的值进行更新，使之有效 int (*fb_set_par)(struct fb_info *info); //设置颜色寄存器 int (*fb_setcolreg)(unsigned regno, unsigned red, unsigned green, unsigned blue, unsigned transp, struct fb_info *info); //显示空白 int (*fb_blank)(int blank, struct fb_info *info); //矩形填充 void (*fb_fillrect) (struct fb_info *info, const struct fb_fillrect *rect); //复制数据 void (*fb_copyarea) (struct fb_info *info, const struct fb_copyarea *region); //图形填充 void (*fb_imageblit) (struct fb_info *info, const struct fb_image *image); };

3. 帧缓冲设备作为平台设备：
   在S3C2440中，LCD控制器被集成在芯片的内部作为一个相对独立的单元，所以Linux把它看做是一个平台设备，故在内核代码/arch/arm/plat-s3c24xx/devs.c中定义有LCD相关的平台设备及资源，代码如下： 
   除此之外，Linux还在/arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/fb.h中为LCD平台设备定义了一个s3c2410fb_mach_info结构体，该结构体主要是记录LCD的硬件参数信息(比如该结构体的s3c2410fb_display成员结构中就用于记录LCD的屏幕尺寸、屏幕信息、可变的屏幕参数、LCD配置寄存器等)，这样在写驱动的时候就直接使用这个结构体。下面，我们来看一下内核是如果使用这个结构体的。在/arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c中定义有：

/* LCD driver info */ //LCD硬件的配置信息，注意这里我使用的LCD是NEC 3.5寸TFT屏，这些参数要根据具体的LCD屏进行设置 static struct s3c2410fb_display smdk2440_lcd_cfg __initdata = { //这个地方的设置是配置LCD寄存器5，这些宏定义在regs-lcd.h中，计算后二进制为：111111111111，然后对照数据手册上LCDCON5的各位来看，注意是从右边开始 .lcdcon5 = S3C2410_LCDCON5_FRM565 ¦ S3C2410_LCDCON5_INVVLINE ¦ S3C2410_LCDCON5_INVVFRAME ¦ S3C2410_LCDCON5_PWREN ¦ S3C2410_LCDCON5_HWSWP, .type = S3C2410_LCDCON1_TFT,//TFT类型 /* NEC 3.5'' */ .width = 240,//屏幕宽度 .height = 320,//屏幕高度 //以下一些参数在上面的时序图分析中讲到过,各参数的值请跟据具体的LCD屏数据手册结合上面时序分析来设定 .pixclock = 100000,//像素时钟 .xres = 240,//水平可见的有效像素 .yres = 320,//垂直可见的有效像素 .bpp = 16,//色位模式 .left_margin = 19,//行切换，从同步到绘图之间的延迟 .right_margin = 36,//行切换，从绘图到同步之间的延迟 .hsync_len = 5,//水平同步的长度 .upper_margin = 1,//帧切换，从同步到绘图之间的延迟 .lower_margin = 5,//帧切换，从绘图到同步之间的延迟 .vsync_len = 1,//垂直同步的长度 }; static struct s3c2410fb_mach_info smdk2440_fb_info __initdata = { .displays = &smdk2440_lcd_cfg,//应用上面定义的配置信息 .num_displays = 1, .default_display = 0, .gpccon = 0xaaaa555a,//将GPC0、GPC1配置成LEND和VCLK，将GPC8-15配置成VD0-7,其他配置成普通输出IO口 .gpccon_mask = 0xffffffff, .gpcup = 0x0000ffff,//禁止GPIOC的上拉功能 .gpcup_mask = 0xffffffff, .gpdcon = 0xaaaaaaaa,//将GPD0-15配置成VD8-23 .gpdcon_mask = 0xffffffff, .gpdup = 0x0000ffff,//禁止GPIOD的上拉功能 .gpdup_mask = 0xffffffff, .lpcsel = 0x0,//这个是三星TFT屏的参数，这里不用 };

注意：可能有很多朋友不知道上面红色部分的参数是做什么的，其值又是怎么设置的？其实它是跟你的开发板LCD控制器密切相关的，看了下面两幅图相信就大概知道他们是干什么用的：

上面第一幅图是开发板原理图的LCD控制器部分，第二幅图是S3c2440数据手册中IO端口C和IO端口D控制器部分。原理图中使用了GPC8-15和GPD0-15来用做LCD控制器VD0-VD23的数据端口，又分别使用GPC0、GPC1端口用做LCD控制器的LEND和VCLK信号，对于GPC2-7则是用做STN屏或者三星专业TFT屏的相关信号。然而，S3C2440的各个IO口并不是单一的功能，都是复用端口，要使用他们首先要对他们进行配置。所以上面红色部分的参数就是把GPC和GPD的部分端口配置成LCD控制功能模式。

从以上讲述的内容来看，要使LCD控制器支持其他的LCD屏，重要的是根据LCD的数据手册修改以上这些参数的值。下面，我们再看一下在驱动中是如果引用到s3c2410fb_mach_info结构体的(注意上面讲的是在内核中如何使用的)。在mach-smdk2440.c中有：

s3c24xx_fb_set_platdata定义在plat-s3c24xx/devs.c中：

这里再讲一个小知识：不知大家有没有留意，在平台设备驱动中，platform_data可以保存各自平台设备实例的数据，但这些数据的类型都是不同的，为什么都可以保存？这就要看看platform_data的定义，定义在/linux/device.h中，void *platform_data是一个void类型的指针，在Linux中void可保存任何数据类型。